Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Dostawa oraz montaż wiat na placach zabaw w Kalinku i Czyżeminku”.

Gmina Rzgów zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o wartości netto, która nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro netto, przeprowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm) oraz Zarządzenia nr 45/2014 Burmistrza Rzgowa z dnia 18 kwietnia 2014 r w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Rzgowie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro netto.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę oraz montaż 2 szt. wiat wraz z wykonaniem utwardzenia terenu kostką betonową na plac zabaw w Kalinku i plac zabaw w Czyżeminku.

Wiaty należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zamieszczonym poniżej oraz załączonym do ogłoszenia projektem.

Dane techniczno - materiałowe

Wymiar podstawowy 600cm szerokość x 600cm długość

Wysokość słupów 220cm o przekroju 14cm x 14 cm

Przekrój krokiew i jętek 13cm x 6cm

Deska (pióro-wpust) 19mm

Dach dwuspadowy kryty papą i gontem

Konstrukcja wiaty drewniana - z drewna świerkowego o klasie c-30 struganego oraz szlifowanego. Słupy drewniane mocowane do stóp fundamentowych betonowych za pomocą kotew stalowych zatopionych w betonie. Konstrukcje dachu stanowią krokwie dachowe wsparte na murłatach. Dach kryty jest gontem bitumicznym w kolorze czerwonym. Zabezpieczenie drewna środkami grzybobójczymi a następnie malowane 3 krotnie środkiem typu tikkurila valtti color New 5054

Fundamenty pod wiatę

Fundamenty posadowione na głębokości min 80 cm poniżej poziomu terenu. Pod słupy główne o przekroju 14x14cm należy wykonać stopy fundamentowe o przekroju fi 40 cm z betonu w klasie b-20. W miejscach słupów 14x14cm, należy zabetonować w fundamencie specjalnie do tego zaprojektowane marki stalowe niewidoczne po nasunięciu słupa .

Dach

Dach dwuspadowy, kryty papą oraz gontem bitumicznym w kolorze czerwonym. Konstrukcja dachu drewniana (wg projektu konstrukcji). Nadbitka drewniana o gr. min 19mm składana na pióro-wpust  na całej powierzchni dachu malowana impregnatem w kolorze konstrukcji drewna. Konstrukcja dachu w postaci więźby drewnianej - krokwie w rozstawie co ok' 90 cm z podparciem krokwi na murłatach o przekroju 14x14cm. Połączenia elementów dachu bez użycia łączników stalowych jedynie na połączenia ciesielskie . Wykończenie dachu - obróbkę blacharską należy wykonać z blach płaskich ocynkowanych i malowanych z zachowaniem parametrów i kolorów dachowych. Grubości blachy dostosowana do rodzaju wykonywanej obróbki. Odwodnienie należy wykonać po obwodzie wiaty z zastosowaniem rynny  PCV min 110 cm

Wypełnienie miedzy słupami

Wiata powinna posiadać zabudowane dwa boki na całej długości na wysokość ok. 90 cm od poziomu podłogi oraz  dwa z pozostawionymi otworami wejściowymi ok. 2,5m szerokości. Rodzaj wypełnienia to balustrada drewniana krzyżowa o przekroju elementów min 6cm, wykończona z góry poręczą  drewnianą o przekroju 4x10 cm

Stoły ławki

W altanie mają się znajdować  2 rzędy stołów drewnianych o długości całkowitej ok. 5  ( dopuszcza się łączenie stołów) i szerokości 80 cm każdy. Konstrukcja stołów to krzyżaki o wymiarach w przekroju 14 x 4 cm będące  nogami oraz blat wykonany z desek bez łączeń wzdłużnych o wymiarach 14 x 4 cm. Ławki zaprojektowane po obu stronach stołu, z czego z jednej przytwierdzone siedziska  do ściany bocznej a z drugiej  wolnostojące ławy z oparciami. Przekrój materiałów użytych to drewno świerkowe minimum 14x 4 cm.

Podłoga

Posadzka w altanie wykonana z kostki brukowej betonowej szarej min gr. 6cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 15 cm i 3 cm podsypki piaskowej. Ilość utwardzenia pod wiatę w Czyżeminku  - 88,00 m2 kostki i 38 mb obrzeża, w Kalinku – 126,00 m2 kostki i 100 mb obrzeża.

II.  TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

45 dni od dnia zawarcia umowy.

III. WARUNKI PŁATNOŚCI:

- Wykonawca wystawi fakturę po wykonaniu zakresu robót i odebraniu go bez zastrzeżeń przez Zamawiającego, co będzie potwierdzone protokołem odbioru.

- Należności dla Wykonawcy zrealizowane zostaną poleceniem przelewu w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, na konto Wykonawcy wskazane w umowie.

IV.	KRYTERIA WYBORU OFERT:

Potwierdzenie wykonania min. 2 szt. wiat montowanych na terenach  użyteczności publicznej.

Kryterium oceny ofert: cena 100%.

Jeżeli firma, której oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

2. Wykonawca składając ofertę, składa następujące dokumenty:

a) Formularz Ofertowy - według załączonego wzoru (zał. nr 1 do zapytania ofertowego),

b) Referencje potwierdzające wykonanie min. 2 szt. wiat montowanych na terenach  użyteczności publicznej.

3. Wykonawca określi cenę dla przedmiotu zamówienia, podając ją w złotych polskich w kwocie brutto wraz z podatkiem VAT, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty winna być podana w PLN cyfrowo i słownie.

4. Ofertę należy złożyć, osobiście albo pocztą (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Rzgowie) w siedzibie Zamawiającego, do dnia 07-05-2019 r. do godz. 15:00 w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:

Oferta na

Dostawę oraz montaż wiat na placach zabaw w Kalinku i Czyżeminku

5. Nie wypełnienie wszystkich pozycji w formularzu ofertowym dla danego zadania, będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

6.  Zamawiający będzie miał również prawo żądać wyjaśnień od Wykonawców, których oferty będą zawierać rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

7. Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki rachunkowe i pisarskie.

8. Zamawiający powiadomi wykonawców o wyniku postępowania na stronie internetowej www.bip.rzgow.pl

9. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.

10. Oferta może być dostarczona osobiście przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego albo przesłana pocztą na adres Zamawiającego pod warunkiem, że zostanie ona dostarczona przed upływem wyznaczonego terminu. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty przesłane drogą pocztową.

11. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania.

12. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

VIII. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU WYKONAWCAMI:

w sprawach merytorycznych oraz formalnych:

imię i nazwisko:	Paulina Skiba

Tel. (42) 214-12-09

e-mail: pskiba@rzgow.pl

w terminach w godzinach pracy Zamawiającego

Załączniki:

- Formularz Ofertowy

- Opis Przedmiotu Zamówienia

- Wzór umowy

Rzgów 29-04-2019 r.