SPIS TREŚĆI

- Opis techniczny

- Część informacyjna

- Stan istniejący

- Stan projektowany

- Organizacja ruchu na czas budowy

- Wykaz znaków

- Część rysunkowa

- Rys. nr 1 – Projekt tymczasowej organizacji ruchu     skala  1:500

- Opis techniczny

- CZĘŚĆ INFORMACYJNA

  - Podstawa opracowania

Inwestor : Gmina Rzgów

z siedzibą 95-030 Rzgów, Pl. 500-lecia nr 22

Podstawę formalno-prawną stanowią :

● Ustawa z dnia 20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. nr 92 poz. 530 z dnia 01.04.2011 r.),

● Rozporządzenie MTiGM z dnia 2.03.199 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (D.U. nr 43 poz. 430 z dnia 14.05.1999 r.),

● Rozporządzenie MTiGM oraz SWiA z dnia 31.07.2002 r.  w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. nr 170 poz. 1393 z dnia 12.10.2002 r.),

● Rozporządzenie MI z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r.),

● Rozporządzenie MI z dnia 23.09.2003 r.  w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. nr 1777 poz. 1729 z dnia 14.10.2003 r.),

● mapa sytuacyjno  – wysokościowa do celów projektowych  w skali 1 : 500 .

● inwentaryzacja stanu istniejącego,

● rozpoznania w terenie.

  - Zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót związanych z budową sieci wodociągowej łączącej wodociąg w ul. Lucernianej (Gadka Stara) zlokalizowany w powiecie łódzkim wschodnim w gminie Rzgów z siecią miejską Łodzi z wodociągiem w ul. Zastawnej.

Zabezpieczenie obejmuje roboty prowadzone w pasie ulicy Zastawnej na wysokości nr 5 (wjazd) oraz w poboczu ulicy Lucernianej. Przejście poprzeczne przez ulicę Zastawną zostanie wykonane bezwykopowo metodą przewiertu.

Przyjęta technologia prowadzenia robót budowlano-montażowych  zminimalizuje utrudnienia w ruchu drogowym. Zostanie zwężony pas ruchu ulicy Zastawnej po stronie południowej oraz pas ruchu ulicy Lucernianej po stronie wschodniej.

Celem opracowania tymczasowej organizacji ruchu jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestników ruchu poprzez prawidłowe oznakowanie ulic na czas prowadzenia robót.

- STAN ISTNIEJĄCY

Lokalizację odcinka dróg objętych czasową organizacją ruchu przedstawiono na rysunku poniżej :

Plan orientacyjny skala 1 : 25 000.

  - Sytuacja

Projektowany  wodociąg  ze studnią wodomierzową  zlokalizowany jest w obrębie skrzyżowania ulic Zastawna w Łodzi (droga gminna) – ulica Lucerniana w Gadce Starej (droga powiatowa o nr 24173) relacji Łódź-Tuszyn.

W rejonie tych ulic odbywa się ruch lokalny oraz tranzytowy dla połączenia przyległych ulic z siecią dróg publicznych poza granicami m.Łodzi.

- STAN PROJEKTOWANY

Zakres robót budowalno-montażowych obejmuje budowę sieci wodociągowej o długości ca’24 mb z rur Ø 110 PE zakończonej studnią wodomierzową w poboczu ulicy Lucernianej. Pod ulicą Zastwną roboty będą prowadzone bezwykopowo metodą przewiertu z komorą odbioru zlokalizowaną na terenie wjazdu do posesji przy ulicy Zastawnej nr 5. Natomiast wykop pod komorę wodomierzową (komora nadawcza) zostanie wykonany w poboczu ulicy Lucernianej. Przekopy kontrolne naruszą pobocze ulicy Lucernianej: dwa pobocze trawiaste, jeden naruszy chodnik stanowiący dojście do kapliczki przydrożnej.

- ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS BUDOWY

  - Opis etapowania robót :

Roboty będą prowadzone w jednym etapie.

Główna część robót odbywać się będzie w poboczu ulic, bez wchodzenia w obręb skrzyżowania. W rejonie prac, w których wykop uniemożliwia dojście pieszym do furtki posesji należy ułożyć kładkę.

Przed przystąpieniem do zasadniczych prac budowalno-montażowych o zamiarze przystąpienia do robót  należy powiadomić - właścicieli posesji przylegających do pasa robót. Projektowane częściowe zwężenie pasów jezdni nie zakłóci w sposób istotny komunikacji rejonu.

Rozwiązanie oznakowania dla tymczasowej organizacji ruchu zostało pokazane na załączonym rysunku zagospodarowania terenu - rys. nr 1.

  - Sygnalizacja świetlna na  skrzyżowaniach

Na przedmiotowych  skrzyżowaniach nie występuję sygnalizacja świetlna.

  - Komunikacja zbiorowa.

Trasy komunikacji miejskiej i lokalnej w rejonie prac nie ulegną zmianie.

  - Szczegółowe zalecenia

Zabezpieczenie i oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym powinno być dostosowane do występujących utrudnień na drodze i zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom ruchu drogowego oraz osobom wykonującym te roboty.

Do oznakowania należy stosować znaki (tarcze znaków muszą być z folii odblaskowej) i tablice o wymiarach i kolorystyce zgodnie z Rozporządzeniem MI z dnia 3.07.2003 r. (Dz.U. nr 220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r.).

Lokalizacja oznakowania :

- znaki umieścić w odległości min. 0,5 m w skrajni poziomej od krawędzi jezdni,

- wysokość umieszczenia najniższego znaku wynosi 2,0 m, w pobliżu chodników wysokość umieszczenia znaków wynosi 2,20 m.

Odległość znaków od jezdni mierzy się w poziomie od krawędzi nawierzchni jezdni do najbliższego skrajnego punktu tarczy znaku.

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu : tablice prowadzące, zapory drogowe i tablice kierujące użyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robót na drodze powinny być dobrze widoczne zarówno w dzień jak i w nocy – pokryte materiałem odblaskowym, oraz utrzymane w należytym stanie przez cały okres trwania robót. Konstrukcje wsporcze po umieszczeniu na nich urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego powinny zapewniać stabilność.

Bariery należy ustawić w sposób nieograniczający widoczności dla kierowców szczególnie w rejonie przejść dla pieszych i wyjazdu z dróg podporządkowanych. Praca sprzętu nie powinna ograniczać widoczności kierowcom szczególnie w rejonie włączenia do ruchu.

W okresie od zmierzchu do świtu oraz w czasie złych warunków atmosferycznych powodujących ograniczenie widoczności należy dodatkowo włączyć drogowe światła ostrzegawcze zamontowane na tablicach skrajni robót od strony najazdu.

Tablice kierujące ze skośnymi paskami należy ustawić tak, aby paski opadały w kierunku pasa ruchu, po którym ma jechać kierowca, któremu ta tablica służy.

Tablice do oznaczania ograniczonej skrajni U-20a, U-20b, U-3c, należy ustawić, zgodnie z przeznaczeniem, prostopadle i równolegle do osi drogi.

Przedstawione opracowanie nie jest projektem zabezpieczenia robót.

Przy zabezpieczeniu robót należy zwrócić szczególną uwagę na głębokie wykopy w rejonie pasów ruchu, przejść dla pieszych i chodników.

  - Planowany termin wykonania robót :  1października – 30 listopada 2014 r. (zostanie uszczegółowiony przez wykonawcę).

  - Obowiązki wykonawcy

Wykonawca na 7 dni przed rozpoczęciem robót powiadomi Komendę Ruchu Drogowego oraz zarządcę drogi o planowanym rozpoczęciu robót. Ponadto wykonawca robót winien na bieżąco wprowadzać ewentualne korekty w organizacji ruchu zgłoszone przez organy do tego powołane.

- WYKAZ ZNAKÓW

Wykaz znaków istniejących :

- B-20 – STOP,

- B-5 – zakaz wjazdu samochodów ciężarowych

- B-18 – zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 12t,

- U-3e – tablica prowadząca dwustronna,

Wykaz znaków projektowanych :

- A-14 – roboty na drodze – 3 szt.

- A-12b – zwężenie jezdni – prawostronne – 2 szt.

- A-12c – zwężenie jezdni – lewostronne –  2 szt.

- U-20a – zapora drogowa pojedyncza (wygr. wzdłużne),

- U-20b– zapora drogowa szeroka (wygr. poprzeczne),

- U-3c, U-3d – tablice prowadzące ciągłe.