| Inwestor: Gmina Rzgów PL. 500- Lecia 22 95 – 030 RZGÓW Data oprac.: 20.05.2015 r Podstawa opracowania: KNR 2-31I, KNR 2-01, KNR 2-01I, KNNR 6, KNNR 1 Poziom cen: I kw. 2015 r. |  |
| --- | --- |

Przedmiar Robót

Temat: 		P.B. PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ

Obiekt: 		         DROGA POWIATOWA NR 2909E W M. KALINKO

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA  996,14 m

ZAKRES ROBÓT DROGOWYCH W KM 0+000 – 0+996,14;

Działki ewidencyjne nr 331/1, 331/2 w obrębie ewidencyjnym

Kalinko , gmina Rzgów, pow. łódzki  wschodni , woj. łódzkie

Rodzaj robót: 	inżynieryjne -  drogowe

Kod CPV: 		45 23 31 24 – 4 drogi dojazdowe

45 11 12 00 – 0 roboty w zakresie przygot. terenu i roboty ziemne

45 11 12 13 – 4 roboty w zakresie oczyszczenia terenu

45 23 32 20 – 7 roboty w zakresie nawierzchni drogowych

45 23 32 90 – 8 Instalowanie znaków drogowych

,

| Sporządził: mgr inż. Jan Moreń |  |
| --- | --- |

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

1. Roboty przygotowawcze.

KOD CPV  45 111 200 – 0  Roboty w zakresie przygotowania terenu i roboty ziemne

KOD CPV 45 111 213 – 4  Roboty w zakresie oczyszczania terenu

2. Roboty ziemne

KOD CPV  45 111 200 – 0  Roboty w zakresie przygotowania terenu i roboty ziemne

3. Roboty odwadniające

KOD CPV  45 232 452 – 5  Roboty odwadniające

4. Budowa nawierzchni

KOD CPV  45 233 220 – 7  Roboty w zakresie nawierzchni drogowych

5. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

KOD CPV  45 233 290 – 7  Instalowanie znaków drogowych

Przedmiar robót

| Obiekt: | PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2909E |
| --- | --- |
| Rodzaj robót: | inżynieryjno - drogowe |
| Adres budowy: | DZIAŁKI NR 331/1, 331/2 W OBRĘBIE KALINKO, GM. RZGÓW |

| Lp. | Secyfikacja techniczna | Podstawa ustalenia | # Opis robót | Jedn. miary | ## Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | # 3 | 4 | ## 5 |

| 1. |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D-01.01.01. | KNNR 10111-010-043 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym |  |  | km |  | 1,00 |  |
| 1. |  | w km 0+000 - 0+996,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 0,99614 |  |  |  |  |  |  | 1,00 |
| 2 | D-01.01.01. | AWKNR AT -03 0102-02-050 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km |  |  | m2 |  | 270,70 |  |
| 1. |  | w km 0+000 - 0+018; 0+960,00 - 0+996,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (18,00+(996,14-960,00))*5,00 |  |  |  |  |  |  | 270,70 |
| 3 | D-01.01.01. | KNNR 60802-040-050 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm |  |  | m2 |  | 148,00 |  |
| 1. |  | w km 0+000,00 - 0+018,00; 0+380 - 0+640: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (18,00*2*0,50)+(640,00-380,00)*(0,25+0,75+0,50)/3 |  |  |  |  |  |  | 148,00 |
| 4 | D-01.01.01. | KNNR 60801-020-050 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 15 cm |  |  | m2 |  | 148,00 |  |
| 1. |  | w km 0+000,00 - 0+018,00; 0+380 - 0+640: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (18,00*2*0,50)+(640,00-380,00)*(0,25+0,75+0,50)/3 |  |  |  |  |  |  | 148,00 |
| 5 | D-01.01.01. | KNNR 60806-020-040 | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej |  |  | m |  | 36,00 |  |
| 1. |  | w km 0+000 - 0+018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 18,00*2 |  |  |  |  |  |  | 36,00 |
| 6 | D-01.01.01. | KNNR 60805-060-050 | Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm ,na podsypce piaskowej |  |  | m2 |  | 72,00 |  |
| 1. |  | wkm 0+000 - 0+018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 18,00*2*2,0 |  |  |  |  |  |  | 72,00 |
| 7 | D-01.01.01. | KNR 4-04I1103-04-060 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km |  |  | m3 |  | 36,09 |  |
| 1. |  | Asfaltobeton |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (18,00+(996,14-960,00)*5,00)*0,04 |  |  |  |  | 7,95 |  |  |
| 3. |  | Gruz betonowy |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 148*0,15+36,00*0,15*0,30+72,00*0,06 |  |  |  |  | 28,14 |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  | ------------- |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  |  |  | 36,09 |
| 8 | D-01.01.01. | KNR 4-04I1103-05-060 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl. transportu ponad 1 km (całkowita odl. 3 km - mnożnik do nakładów =2) |  |  | m3 |  | 36,09 |  |
| 1. |  | Asfaltobeton |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 7,95 |  |  |  |  | 7,95 |  |  |
| 3. |  | Gruz betonowy |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 28,14 |  |  |  |  | 28,14 |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  | ------------- |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  |  |  | 36,09 |
| 9 | D-01.01.01. | KNR 2-31I1406-04-020 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociągowych |  |  | szt |  | 38,00 |  |
| 1. |  | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - regulacja zaworów wodociągowych w km 0+040; 0+065; 0+072; 0+125; 0+187; 0+224; 0+233; 0+270; 0+302; 0+314; 0+323; 0+387; 0+418; 0+433; 0+447; 0+456; 0+474; 0+505; 0+519; 0+529; 0+555; 0+564; 0+598; 0+616; 0+638; 0+653; 0+660; 0+700; 0+738; 0+762; 0+778; 0+815; 0+850; 0+862; 0+893; 0+903; 0+935; 0+985; |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 38,00 |  |  |  |  |  |  | 38,00 |
| 2. |  | ROBOTY ZIEMNE. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | D-02.01.01. | KNKRB 010201-04-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km. Kat. gruntu III-IV |  |  | m3 |  | 1 085,79 |  |
| 1. |  | Wykopy pod chodnik, poszerzenie jezdni i pobocze w km 0+000- 0+996,14; |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | ((2,00*0,24)+(1,00*0,52)+(0,50*0,18))*996,14 |  |  |  |  |  |  | 1 085,79 |
| 11 | D-02.01.01. | KNNR 10208-01010-060 | Nakłady uzup. do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl. transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t,przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych. Grunt I-IV (Całk. odl. 5 km - mnożnik do nakładów x4) |  |  | m3 |  | 1 085,79 |  |
| 1. |  | W/g pozycji przedmiaru nr 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | ((2,00*0,24)+(1,00*0,52)+(0,50*0,18))*996,14 |  |  |  |  |  |  | 1 085,79 |
| 12 | D-02.03.01. | KNNR 10407-02010-060 | Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 74 kW (100 KM). Nasyp o wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii III |  |  | m3 |  | 224,13 |  |
| 1. |  | Poszerznie jezdni i pobocze |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (996,14*(1,00+0,50)*0,15) |  |  |  |  |  |  | 224,13 |
| 13 | D-02.03.01. | KNNR 10409-04010-060 | Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi 8 t. Grunt spoisty kategorii III |  |  | m3 |  | 224,13 |  |
| 1. |  | W/g poz. nr 12 przedmiaru |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (996,14*(1,00+0,50)*0,15) |  |  |  |  |  |  | 224,13 |
| 14 | D-02.01.02. | KNKRB 010233-02-040 | Mechaniczne kopanie rowów głęb .do 0,6 m i szerokości dna rowu do 0,6 m dla kabli (bez zasypania) koparkami podsiębiernymi o poj .łyżki 0,25m3.Kat.gruntu III-IV |  |  | m |  | 376,79 |  |
| 1. |  | 966,14*(0,60*1,5+0,40+0,60*1,5+0,40)*0,50*0,30 |  |  |  |  |  |  | 376,79 |
| 15 | D-03.02.01. | KNR 2-31I0605-01-060 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe |  |  | m3 |  | 55,50 |  |
| 1. |  | 37*(0,60+0,15*6,00) |  |  |  |  |  |  | 55,50 |
| 16 | D-03.02.01. | KNR 2-31I0605-03-020 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm |  |  | szt |  | 74,00 |  |
| 1. |  | 37*2 |  |  |  |  |  |  | 74,00 |
| 17 | D-03.02.01. | KNR 2-31I0605-06-040 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o średnicy 40 cm |  |  | m |  | 222,00 |  |
| 3. |  | A. NAWIERZCHNIA. - JEZDNIA |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | D-04.01.01. | KNR 2-31I0102-01-050 | Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. Głębokość koryta 10 cm. Kategoria gruntu II-IV |  |  | m2 |  | 1 494,60 |  |
| 1. |  | 996,4*(1,00+0,04+0,04+0,12+0,18+0,12) |  |  |  |  |  |  | 1 494,60 |
| 19 | D-04.01.01. | KNR 2-31I0102-02-050 | Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Krotność do nakładów 5x. Kategoria gruntu II-IV |  |  | m2 |  | 1 494,60 |  |
| 1. |  | 996,4*(1,00+0,04+0,04+0,12+0,18+0,12) |  |  |  |  |  |  | 1 494,60 |
| 20 | D-01.01.01. | KNR 2-31I0007-01-040 | Cięcie mechaniczne nawierzchni asfalto - betonowej przecinarką typu Christensen. Głębokość cięcia do 10 cm |  |  | m |  | 796,91 |  |
| 1. |  | (996,14+996,14)*0,40 |  |  |  |  |  |  | 796,91 |
| 21 | D-08.01.01. | KNR 2-31I0401-05-040 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm. Kategoria gruntu I-II |  |  | m |  | 1 992,28 |  |
| 1. |  | 996,14*2 |  |  |  |  |  |  | 1 992,28 |
| 22 | D-08.01.01. | KNR 2-31I0403-03-040 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej |  |  | m |  | 1 623,00 |  |
| 1. |  | 996,14*2-(24+13+37)*5,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 1623 |  |  |  |  |  |  | 1 623,00 |
| 23 | D-08.01.01. | KNR 2-060401-02-060 | Ławy betonowe z betonu C 20/25 zwykłe z oporem pod krawężniki. |  |  | m3 |  | 85,17 |  |
| 1. |  | (996,14*2-(24+13+37)*5,00)*(0,15*0,15+0,15*0,20) |  |  |  |  |  |  | 85,17 |
| 24 | D-08.01.01. | KNR 2-31I0403-03-040 | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej |  |  | m |  | 370,00 |  |
| 1. |  | 370 |  |  |  |  |  |  | 370,00 |
| 25 | D-08.01.01. | KNR 2-060401-02-060 | Ławy betonowe z betonu C20/25 zwykłe z oporem pod krawężniki. |  |  | m3 |  | 19,43 |  |
| 1. |  | (24+13+37)*5,00*(0,15*0,15+0,15*0,20) |  |  |  |  |  |  | 19,43 |
| 26 | D-04.06.01. | KNR 2-31I0111-01-050 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane sprzętem mechanicznym rolniczym. Grubość podbudowy po zagęszczeniu12 cm |  |  | m2 |  | 1 494,21 |  |
| 1. |  | Poszerzenie jezdni w km 0+000 - 0+996,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 996,14*(1,00+0,04+0,04+0,12+0,18+0,12) |  |  |  |  |  |  | 1 494,21 |
| 27 | D-04.01.01. | KNNR 60113-010-050 | Analogia - Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, lecz grubość warstwy po zagęszczeniu 18 cm (Mnożnik = 1,2) |  |  | m2 |  | 1 374,67 |  |
| 1. |  | poszerzenie jezdni w km 0+000 - 0+006,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 996,14*(1,00+0,04+0,04+0,12+0,18) |  |  |  |  |  |  | 1 374,67 |
| 28 | D-04.01.01. | KNNR 60113-050-050 | Analogia - Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, lecz grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm ( Mnożnik =1,2) |  |  | m2 |  | 1 195,37 |  |
| 1. |  | Poszerzenie jezdni w km 0+000 - 0+996,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 996,14*(1,00+0,04+0,04+0,12) |  |  |  |  |  |  | 1 195,37 |
| 29 | D-04.01.01. | KNNR 61005-040-050 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych nieulepszonych |  |  | m2 |  | 1 195,37 |  |
| 1. |  | Poszerzenie jezdni: w km 0+000 - 0+996,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 996,14*(1,00+0,04+0,04+0,12) |  |  |  |  |  |  | 1 195,37 |
| 30 | D-05.03.05. | KNNR 61005-070-050 | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem |  |  | m2 |  | 1 195,37 |  |
| 1. |  | Poszerzenie jezdni: w km 0+000 - 0+996.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 996,14*(1,00+0,04+0,04+0,12) |  |  |  |  |  |  | 1 195,37 |
| 31 | D-05.03.05. | KNR 2-31I0310-01-050 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm |  |  | m2 |  | 1 035,99 |  |
| 1. |  | Poszerzenie jezdni w km 0+000 - 0+996,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 996,14*(1,00+0,04) |  |  |  |  |  |  | 1 035,99 |
| 32 | D-05.03.05. | KNR 2-31I1106-01-034 | Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi, grysowymi zamkniętymi. Lepiszcze - asfalt |  |  | t |  | 25,91 |  |
| 1. |  | Jezdnia istniejąca: w km 0+000- 0+996,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (996,4*(5,00*0,04*0,05))*2,60 |  |  |  |  |  |  | 25,91 |
| 33 | D-05.03.05. | KNNR 61005-070-050 | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem |  |  | m2 |  | 2 490,35 |  |
| 1. |  | Jezdnia istniejąca: w km 0+000 - 0+996.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 996,14*2,50 |  |  |  |  |  |  | 2 490,35 |
| 34 | D-05.03.05. | KNR 2-31I0310-01-050 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wyrównawcza o średniej grubości po zagęszczeniu 4 cm |  |  | m2 |  | 1 245,17 |  |
| 1. |  | Warstwa wyrównawcza w km 0+000 - 0+996,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 996,14*(2,50*0,50) |  |  |  |  |  |  | 1 245,17 |
| 35 | D-05.03.05. | KNNR 61005-070-050 | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem |  |  | m2 |  | 6 016,69 |  |
| 1. |  | Jezdnia projektowana w km 0+000 - 0+996.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 996,14*(6,00+0,04) |  |  |  |  |  |  | 6 016,69 |
| 36 | D-05.03.05. | KNR 2-31I0310-05-050 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm |  |  | m2 |  | 5 976,84 |  |
| 1. |  | Jezdnia projektowana w km 0+000 - 0=996,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 996,14*6,00 |  |  |  |  |  |  | 5 976,84 |
| 37 | D-05.03.05. | KNR 2-31I0310-06-050 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu – za każdy dalszy 1 cm |  |  | m2 |  | 5 976,84 |  |
| 1. |  | 996,14*6,00 |  |  |  |  |  |  | 5 976,84 |
| 4. |  | B. NAWIERZCHNIA. - ZJAZDY DO POSESJI I DZIAŁEK. |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | D-04.01.01. | KNR 2-31I0102-01-050 | Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. Głębokość koryta 10 cm. Kategoria gruntu II-IV |  |  | m2 |  | 710,00 |  |
| 1. |  | LEWA STRONA DROGI |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Zjazdy do posesji nr: 98, 97, 95, 93, 92, 91, 90, 88, 87, 86, 85, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71; |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | 24*(5,00+3,00)*0,50*1,0+(1,00*3,00)*24 |  | 168,00 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Zjazdy do działek nr : 697/1, 695/2, 690/1, 690/2, 682, 674, 666, 660, 657, 654, 648, 647, 646/2; |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 13*(5,00+3,00)*0,50*1+13*(3,00*1,00) |  | 91,00 |  |  |  |  |  |
| 6. |  | PRAWA STRONA DROGI |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Zjazdy do działek nr: 308/1, 307/1, 306/2, 305/3, 305/2, 304, 303, 302, 301, 300, 299, 298, 296/1, 296/2, 295, 294/2, 203/2, 292, 291/1, 289, 287, 285, 284, 283, 282, 277/1, 275, 274/1, 274/2,279, 272, 271, 270, 269, 267, 710/2, 262/2; |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | 37*(5,00+3,00)*0,50*1,00+ 3,00*(4,00+3,50+3,00+2,00+2,50+2,30+3,00+3,50+3,50+3,00+3,00+3,20+3,00+2,00+2,00+2,00+2,00+2,00+2,00+2,50+2,50+2,00+2,00+2,00+2,00+3,00+4,00+4,00+3,50+3,50+2,50+2,50+2,50+2,5+3,00+2,50+3,00) |  | 451,00 |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  | ------------- |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  |  |  | 710,00 |
| 39 | D-04.01.01. | KNR 2-31I0102-02-050 | Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu II-IV |  |  | m2 |  | 710,00 |  |
| 1. |  | jak w poz. 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 710 |  |  |  |  |  |  | 710,00 |
| 40 | D-08.01.01. | KNR 2-31I0407-05-040 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową |  |  | m |  | 721,00 |  |
| 1. |  | (24+13)*(1,42+1,0+3,00+1,0+1,42)+37*(1,42+1,00+3,00+1,00+1,42)+37+103= 720,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 4392 |  |  |  |  |  |  | 4 392,00 |
| 41 | D-04.02.01. | KNR 2-31I0104-03-050 | Warstwa odsączająca na poszerzeniach. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm |  |  | m2 |  | 710,00 |  |
| 1. |  | jak w poz. 33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 710 |  |  |  |  |  |  | 710,00 |
| 42 | D-04.02.01. | KNR 2-31I0104-04-050 | Warstwa odsączająca na poszerzeniach. Zagęszczanie mechaniczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm |  |  | m2 |  | 710,00 |  |
| 1. |  | jak w poz.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 710 |  |  |  |  |  |  | 710,00 |
| 43 | D-04.04.04. | KNR 2-31I0114-05-050 | Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm |  |  | m2 |  | 710,00 |  |
| 1. |  | jak w poz.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 710 |  |  |  |  |  |  | 710,00 |
| 44 | D-04.04.04. | KNR 2-31I0114-06-050 | Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm |  |  | m2 |  | 710,00 |  |
| 1. |  | 710 |  |  |  |  |  |  | 710,00 |
| 45 | D-04.04.04. | KNR 2-31I0114-07-050 | Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm |  |  | m2 |  | 710,00 |  |
| 1. |  | 710 |  |  |  |  |  |  | 710,00 |
| 46 | D-04.04.04. | KNR 2-31I0114-08-050 | Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm |  |  | m2 |  | 710,00 |  |
| 1. |  | 710 |  |  |  |  |  |  | 710,00 |
| 47 | D-08.02.00. | KNR 2-31I0004-03-050 | Zjazdy do posesji i działek z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm ,na podsypce cementowo-piaskowej lecz grub 3 cm (zeszyt 8/9/94) |  |  | m2 |  | 710,00 |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 710 |  |  |  |  |  |  | 710,00 |
| 48 | D-01.00.00. | KNR 2-31I1004-05-050 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z kostki betonowej. |  |  | m2 |  | 710,00 |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 710 |  |  |  |  |  |  | 710,00 |
| 5. |  | C. NAWIERZCHNIA - CHODNIKI |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | D-04.01.01. | KNR 2-31I0102-01-050 | Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. Głębokość koryta 10 cm. Kategoria gruntu II-IV |  |  | m2 |  | 1 844,28 |  |
| 1. |  | 996,14*2,00-(37*(5,00+3,00)*0,50) |  |  |  |  |  |  | 1 844,28 |
| 50 | D-04.01.01. | KNR 2-31I0102-02-050 | Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu II-IV |  |  | m2 |  | 1 844,28 |  |
| 1. |  | 996,14*2,00-(37*(5,00+3,00)*0,50) |  |  |  |  |  |  | 1 844,28 |
| 51 | D-08.03.01. | KNNR 60404-040-040 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, na podsypce piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową |  |  | m |  | 290,08 |  |
| 1. |  | 37*(1,42+1,00+3,00+1,00+1,42) |  |  |  |  |  |  | 290,08 |
| 52 | D-08.03.01. | KNR 2-060401-02-060 | Ławy betonowe z betonu C 12/16 zwykłe z oporem pod obrzeża. |  |  | m3 |  | 138,66 |  |
| 1. |  | 37*(1,42+1,00+3,00+1,00+1,42)*(0,10*0,18+0,10+0,08+0,10+0,18) |  | 138,66 |  |  |  |  |  |
| 53 | D-04.04.04. | KNR 2-31I0114-05-050 | Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm |  |  | m2 |  | 1 696,28 |  |
| 1. |  | 996,14*2,00-(37*(5,00+3,00)) |  |  |  |  |  |  | 1 696,28 |
| 54 | D-08.02.01. | KNNR 60502-030-050 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem |  |  | m2 |  | 1 696,28 |  |
| 1. |  | 996,14*2,00-(37*(5,00+3,00)) |  |  |  |  |  |  | 1 696,28 |
| 55 | D-01.01.01. | KNKRB 061308-02-050 | Analogia - Ręczne czyszczenie chodników z piasku. |  |  | m2 |  | 1 696,28 |  |
| 1. |  | 996,14*2,00-(37*(5,00+3,00)) |  |  |  |  |  |  | 1 696,28 |
| 6. |  | PRZEBUDOWA WIATY PRZYSTANKOWEJ |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | D-07.06.01. | KNR 2-02W1808-11-090 | Analogia - Przestawienie wiaty przystankowej o wym. 4,00 x 2,00 m |  |  | kpl |  | 1,00 |  |
| 1. |  | 1 |  |  |  |  | 1,00 |  |  |