Do Urzędu Miejskiego w Rzgowie wpłynęły następujące pytania do przetargu pt. „Budowa Sali sportowej z zapleczem oraz trybunami na 300 osób w Rzgowie przy ul. Szkolnej – etap 2010-2011”:

- Zarówno projekt jak i przedmiar pozycja 289 dział 1.1.4 zawiera montaż w puszkach podłogowych modułów RJ45 specjalnych Legrand prod. 78695 w wersji ekranowanej. Jest to moduł z wewnętrznym rozszyciem na 10/100Base-T + 1/2x tel. Zastosowanie takiego modułu w zadanym w projekcie sposobie krosowania przebiegów nie znajduje uzasadnienia (brak odp. możliwości rozkrosowania linii w panelu RJ45), a poza tym uniemożliwia on wykonanie pełnych testów kat.5e, wymaganych w projekcie. Z tego względu prosimy o wyrażenie zgody na zastosowanie w jego miejsce klasycznego modułu 1xRJ45 kat.5e. Ponieważ okablowanie jest nieekranowane, czy można zastosować ten moduł  w wersji UTP?

- W przedmiarze i w projekcie brak nakładów na montaż koryt, kanałów podłogowych oraz puszek podłogowych, chociaż z rysunków jednoznacznie wynika, że takie trasy muszą być wykonane. Czy należy kalkulację uzupełnić w tym zakresie, czy trasy te wykona inny instalator?

- W projekcie i przedmiarze pojawia się centralka telefoniczna, ale brak jakiejkolwiek specyfikacji. W związku z tym proszę o sprecyzowanie n/w min. parametrów systemu:

    - Rodzaj i ilość linii miejskich (analog, ISDN 2B+D, PRA)

    - Ile linii wewn. Analogowych

    - Czy mają być zaoferowane jakieś aparaty systemowe (o poszerzonej funkcjonalności, cyfrowe) – jeśli tak, to czy można swobodnie modyfikować przedmiar?

    - Czy centrala ma być gotowa do połączeń VoIP, czy jedynie ma posiadać taką opcję? Jeśli ma być gotowa, to ile aparatów VoIP należy zaoferować?

    - Czy centrala ma być gotowa do połączeń DECT, czy jedynie ma posiadać taką opcję? Jeśli ma być gotowa, to ile stacji bazowych należy zaoferować?

    - Czy można zaoferować centralkę innego producenta?

AD1

Omyłkowo podano moduł w wersji ekranowanej. Oczywiście można zastosować moduły RJ 45 kat. 5e w wersji nieekranowanej.

AD2

Korytka kablowe wydzielone dla instalacji teletechnicznych przeznaczone między innymi dla zintegrowanej instalacji teleinformatycznej zostały ujęte w projekcie SSP.

Nie ma kanałów podłogowych; w projekcie przewidziano układanie przewodów w warstwach posadzkowych w rurkach osłonowych PCV.

Montaż puszek podłogowych został ujęty w opracowaniu instalacji elektrycznych

AD3

W opisie technicznym do projektu instalacji teleinformatycznej w punkcie nr 2.4 znajduje się propozycja centrali telefonicznej – jest to centralka typu OMNI PCX Office prod. ALCATEL. Na etapie wykonywania projektu nie uzyskałem wyraźnych wytycznych od Inwestora  w zakresie typu centralki, zastosowania aparatów systemowych  jak i szczegółów związanych z ilością i rodzajem linii miejskich.

Wg mnie centralka powinna mieć możliwość podłączenia do 4 linii miejskich analogowych i 2 linii ISDN 2B+D. Powinna mieć możliwość realizowania rozmów w systemie VoIP. Wg mnie nie ma potrzeby konfigurować centralki pod kątem telefonii VoIP chyba, że Inwestor wyraźnie zażyczy sobie tego.

Centralka wg mnie powinna mieć możliwość podłączenia aparatów DECT. W projekcie nie ujmowano aparatów DECT.