1

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1. OPIS TECHNICZNY

2. PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNYCH

3. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA

2

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ HALI SPORTOWEJ Z

ZAPLECZEM ORAZ TRYBUNAMI NA 300 OSÓB

w Rzgowie przy ul. Szkolnej

1. OPIS OGÓLNY

Projektowany obiekt składa się z dwóch oddylatowanych od siebie części

użytkowych:

- budynku hali

- zaplecza

Konstrukcja zadaszenia hali nie jest objęta zakresem niniejszego opracowania.

Budynek zaplecza jest obiektem parterowym niepodpiwniczonym.

2. ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ

Obliczenia statyczne zostały przeprowadzone przy założeniu liniowosprężystej

charakterystyki materiałów. Do obliczeń statycznych został wykorzystany

program Robot Millenium firmy RoboBAT. Wymiarowanie elementów

przeprowadzono w oparciu o stosowne normy.

3. STOSOWANE NORMY

PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości

PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe

PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne.

Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe.

PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie

śniegiem. (z uwzględnieniem Az1:2006)

PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie

wiatrem.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli

Obliczenia statyczne i projektowanie.

3

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

4. OPIS PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH.

4.1. FUNDAMENTY

Posadowienie budynku zostało zaprojektowane jako bezpośrednie.

Obciążenia grawitacyjne od ciężaru budynku, obciążeń stałych i użytkowych

są przekazywane na podłoże gruntowe poprzez układ ław fundamentowych

usytuowanych pod ścianami konstrukcyjnymi oraz poprzez stopy znajdujące

się pod słupami .

Ławy fundamentowe zaprojektowano jako monolityczne zbrojone podłużnymi

prętami #12 oraz strzemionami. W zależności od przekazywanych obciążeń

zaprojektowano ławy o szerokości 60 i 120 cm. Wysokość ław

fundamentowych wynosi 40 cm.

Stopy fundamentowe zaprojektowano z betonu zbrojonego wkładkami

stalowymi tworzącymi ortogonalne siatki zbrojeniowe. Pod głównymi słupami

zaprojektowano stopy fundamentowe o wymiarach 2,0 x 2,9 m (w osi A),

2,2 x 4,4 m (w osi J). Pod pozostałymi słupami zaprojektowano stopy

kwadratowe 0,8 x 0,8 m. Wysokość stóp fundamentowych wynosi

40 cm.

Do wykonania stóp fundamentu przewidziano wykorzystanie betonu B25 oraz

stali AIII . Pod fundamentami przewidziano wykonanie warstwy chudego

betonu o grubości 5 cm.

4.2. ŚCIANY KONSTRUKCYJNE.

Ściany konstrukcyjne zaprojektowano z elementów ceramicznych. Wszystkie

ściany z wyjątkiem ścian zewnętrznych części halowej mają grubość 25 cm i

zostały zaprojektowane z cegły pełnej. Ściana oddzielająca halę od zaplecza

ma grubość 38 cm. Ściany konstrukcyjne są zwieńczone wieńcem

żelbetowym.

4

4.3. STROP.

Nad zapleczem zaprojektowano stropy gęstożebrowe na belkach

kratownicowych TERIVA. Z uwagi na rozpiętości zaprojektowano dwa typy:

- o wysokości konstrukcyjnej 24 cm

- o wysokości konstrukcyjnej 30 cm (pomiędzy osiami 14-19/M-O)

Z uwagi na możliwość wystąpienia „worków śniegowych” zaprojektowano

podwójny układ belek stropowych.

4.4. PODCIĄGI MONOLITYCZNE, NADPROŻA PREFABRYKOWANE.

W budynku zaprojektowano podciągi monolityczne. Do ich wykonania należy

zastosować beton klasy C20/25 zbrojony stalą klasy AIIIN (RB500W).

Nad otworami drzwiowymi i okiennymi o rozpiętości do 2,0 m zaprojektowano

nadproża prefabrykowane. Pozostałe nadproża należy wykonać jako

monolityczne

4.5. SŁUPY.

W budynku zaprojektowano monolityczne słupy żelbetowe.

Do wykonania należy użyć beton klasy C20/25 zazbrojony stalowymi

wkładkami klasy AIIIN (RB500W).

4.6. POSADOWIENIE OBIEKTU

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z

dnia 24 września 1998 r. ,projektowany obiekt należy zaliczyć do drugiej

kategorii geotechnicznej.

Fundamenty zostały zaprojektowane w oparciu o badania geotechniczne

wykonane przez:

- GEO-BUD (opracowane przez mgr inż. K.Piela; 03.2008).

W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia gruntów o wątpliwej

nośności należy przeprowadzić odbiór geotechniczny wykopu przy udziale

uprawnionego geologa i projektanta konstrukcji.

5

5. SPOSÓB WZNOSZENIA OBIEKTU.

Z uwagi na konstrukcję budynku realizację inwestycji należy uznać za średnio

trudną. W projektowanym obiekcie występują dwa rodzaje materiałów

konstrukcyjnych:

–ceramiczne

–żelbetoweKonstrukcje żelbetowe są monolityczne

Wykonawstwo i montaż konstrukcji należy prowadzić zgodnie z warunkami:PN

72/B-06270 Roboty betonowe i żelbetowe. Konstrukcje kablobetonowe.

Wymagania i badania przy odbiorze.Roboty montażowe należy wykonywać na

podstawie projektu montażu uwzględniającego stosowne przepisy BHP.

Na terenie planowanej inwestycji znajdują się budynki parterowe

zakwalifikowane do rozbiórki. Prace rozbiórkowe należy wykonywać zgodnie z

sztuką budowlaną oraz zachowaniem zasad BHP.

6. Uwagi końcowe.

- Projekt budowlany stanowi podstawę do wydania decyzji o pozwolenie na

budowę.

- Projektant może zmienić przyjęte rozwiązania w ramach pełnionego nadzoru

autorskiego, z zachowaniem przepisów prawa budowlanego i praw osób

trzecich.

-wszystkie wymiary bezwzględnie sprawdzić w naturze przed przystąpieniem

do wykonywania robót.

Łódź – grudzień – 2008

6

PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNYCH