OPIS TECHNICZNY

Przebudowy drogi powiatowej nr 2916E w ulicy Lucernianej w Starej Gadce

- Wstęp

Zakres przebudowy ulicy Lucernianej obejmuje odcinek od posesji nr 25 (koniec odcinka przebudowanego w 2011 roku) do skrzyżowania z ulicą Nową i Kaczeńcową.

Łączna długość odcinak wynosi  550 m + skrzyżowanie.

- Stan istniejący

Istniejąca droga posiada przekrój półuliczny ze spadkiem poprzecznym daszkowatym nieregularnym .

Po lewej stronie znajduje się chodnik szerokości 2, 00 m, po stronie prawej zlokalizowany jest rów wraz z wjazdami do posesji , Rów jest częściowo kryty. Od strony krawężnika wykonana jest kanalizacja sanitarna. Wykonawca kanalizacji odbudował nawierzchnię na szerokości średnio 1, 50 m, dostosowując niweletę do istniejącej nawierzchni bitumicznej.

Istniejąca nawierzchnia jest bardzo uszkodzona, spękania, brak spadków poprzecznych, podbudowa ze szlaki.

- Stan projektowany

Projektuje się jezdnię o szerokości 5, 50 m ( odtworzenie istniejącej szerokości drogi) ze spadkiem poprzecznym jednostronnym 2% .

Dla osiągnięcia tego należy wykonać następujące roboty:

- Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej , grubość warstwy 4 cm na czałej szerokości.

- Rozebranie istniejącej podbudowy tłuczniowej o gr. warstwy 15 cm na szerokości 4,00 m.

- Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych

- Wykonanie koryta mechanicznie na głębokośći 20 cm.

- Warstwa odcinająca z piasku grubości 10 cm.

- Podbudowa tłuczniowa grubości 23 cm.

- Ułożenie geowłókniny na szerokości  1, 00 m.

- Warstwa wiążąca z B.A. gr 4 cm.

- Warstwa ścieralna z B.A. grubości 4 cm.

- Koryto na poboczu głębokości 10 cm i szerokości 1, 00m.

- Utwardzenie poboczy destruktem grubości 10 cm na szerokości około 1, 00 .

- Oczyszczenie istniejących rowów i przepustów.

- Uwagi końcowe

Wykonawca opracuje na własny koszt projekt organizacji ruchu na czas budowy oraz plan BIOZ. Wykonawca uporządkuje teren budowy po zakończeniu prac. Wykonane pobocze powinno być  wysokościowo powiązane z istniejącym poboczem gruntowym przylegającym do rowu. Obsługa geodezyjna budowy , organizacja  zaplecza i inwentaryzacja geodezyjne powinny być wliczone w koszty zadania.

Zakres robót szczegółowo został opisany w przedmiarze  prac . Wycena prac powinna być wykonana w oparciu o dołączony przedmiar.