EGZ. Nr

PROJEKT TECHNICZNY BUDOWLANO – WYKONAWCZY BUDOWY CHODNIKA w GUZEWIE GMINA RZGÓW

Działka: obręb Guzew – Babichy nr 222/1

Branża: roboty w zakresie chodników CPV- 45233222-1

INWESTOR: Gmina Rzgów

Pl. 500-lecia 22

95-030 Rzgów

PROJEKTANT:

ul. Prusa 2 m 42

97-300 Piotrków Tryb.

DATA: czerwiec 2010 r.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

- Część uzgodnieniowa

- Protokół  z Z.U.D.P w Łodzi.

- Oświadczenie projektanta.

- Wypis z planu zagospodarowania wydany przez U.M w Rzgowie znak BT.7328-A-216/2010 z dnia 10.06.2010 r.

- Kserokopia decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego Nr U.A.N.I. 8388/ 142/10  z dnia 26.10.1990 r.

- Kserokopia zaświadczenia nr 2586 wydanego przez Łódzką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa z dnia 15.12.2009 r.

- Część opisowa

- Opis techniczny.

- Wykaz zjazdów.

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Część rysunkowa

- Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 – rys. nr 1.

- Profil podłużny w skali 1:100/1000 – rys. nr 2.

- Przekroje poprzeczne w skali 1:50 – rys. nr 3.

- Przekroje normalne konstrukcyjne chodnika i zjazdów w skali 1:50 – rys. nr 4.

ZAŁ.Nr 2

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z wymogami zawartymi art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane( Dz.U.  Nr 207, poz. 2016 z 2003 roku z. p.  zm. ) składam oświadczenie, jako projektant projektu budowlano – wykonawczego budowy chodnika w Guzowie Gmina Rzgów. Oświadczam, że projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Piotrków Tryb. czerwiec 2010 r. 		Projektant:

ZAŁ. Nr 6

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWY CHODNIKA

W GUZEWIE, GMINA RZGÓW

  - WSTĘP

  - Podstawa opracowania

Opracowanie niniejsze stanowi projekt techniczny budowlano – wykonawczy budowy chodnika w Guzewie, Gmina Rzgów o łącznej długości 350,00 m.

Lokalizacja budowy znajduje się na działce  nr 222/1 – obręb Guzew – Babichy.

  - Opracowano projekt na podstawie następujących materiałów:

- umowy o dzieło z dnia 29.12.2009 r. spisanej pomiędzy Burmistrzem Gminy Rzgów a projektantem na wykonanie projektu;

- mapy sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:500 zarejestrowanej w Starostwie Powiatowym w Łodzi, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej pod nr 1850/2010 z dnia 01.06.2010 r.;

- wypisu z planu zagospodarowania wydanego przez U.M w Rzgowie znak BT.7328-A-216/2010 dnia 10.06.2010 r.;

- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U Nr 43, poz.430 ) z późniejszymi zmianami;

- norm i obowiązujących przepisów;

- pomiary inwentaryzacyjne wykonane przez projektanta;

- wstępne uzgodnienia z inwestorem.

  - STAN ISTNIEJĄCY

Projektowany chodnik obejmuje odcinek od wjazdu do posesji nr 50 do granicy posesji nr 61.

Istniejąca droga posiada nawierzchnię bitumiczną szerokości 5,0 m o spadku poprzecznym daszkowatym o różnych spadkach. Między krawędzią jezdni a istniejącymi płotami jest pas zieleni, w którym usytuowany jest wodociąg w 100 różnych odległościach od istniejącej krawędzi jezdni. Istniejąca linia energetyczna nn nie koliduje z budową chodnika.

Do poszczególnych posesji doprowadzone są wjazdy gruntowe poza dwoma przypadkami, gdzie są utwardzone masą bitumiczną i betonem.

Odwodnienie istniejącej drogi powierzchniowe, spadki podłużne bardzo małe. Działka stanowi drogę gminną ozn. „KL” w docelowych liniach rozgraniczających – 12,00 m.

  - PARAMETRY PROJEKTOWE

3.1 Dane techniczne

- klasa drogi „D” – dojazdowa;

- jezdnia bitumiczna szer. 5,00 m;

- chodnik z kostki brukowej betonowej kolorowej grub. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem;

- wjazdy do posesji z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie z betonu C 8/10;

- opór od strony jezdni z krawężnika betonowego szarego 15x30x100 na ławie betonowej z betonu B15, od strony płotów obrzeże grub. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej;

- opaska ziemna pomiędzy obrzeżem a płotem o zmiennej szerokości;

- spadek poprzeczny chodnika i wjazdów jednostronny 2% w kierunku jezdni;

- odwodnienie powierzchniowe.

3.2 Konstrukcja chodnika

- kostka betonowa wibroprasowana kolorowa grub. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 grub. 3 cm;

- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 1,5 MPa grub. 10 cm;

- warstwa odcinająca z piasku grub. 10 cm.

3.3 Konstrukcja na zjazdach

- kostka betonowa wibroprasowana szara grub. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 grub. 3 cm;

- podbudowa z betonu C 8/10 grub. 10 cm;

- warstwa odcinająca z piasku grub. 10 cm.

3.4 Krawężniki

- krawężnik betonowy wibroprasowany szary 15x30x100;

- ława betonowa z oporem z betonu C 12/15.

3.5 Obrzeże trawnikowe

- obrzeże betonowe wibroprasowane kolorowe grub. 8 cm;

- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 grub. 5 cm.

3.6 Remont cząstkowy istniejącej nawierzchni bitumicznej

- uzupełnienie szczeliny pomiędzy istniejącą nawierzchnią bitumiczną a  krawężnikiem mieszanką mineralno – bitumiczną grub. 5 cm.

Uwaga: Wszystkie wyroby betonowe winny być zgodne z normami:

- krawężnik i obrzeża wg PN 1340:2004 oraz PN-EN1340:2004/AC:2007;

- betonowe kostki brukowe grub. 6 cm i 8 cm wg PN-EN1338:2005 oraz PN-EN1338:2005/AC:2007.

  - CHODNIK W PLANIE

4.1 Profil podłużny

Profil podłużny w/g rys. nr 2, niweleta góry krawężnika podniesiona w stosunku do istniejącej krawędzi nawierzchni bitumicznej 10 – 12 cm na prostej, na zjazdach o 3 - 5 cm. W profilu podłużnym istniejąca nawierzchnia posiada liczne zagłębienia.

4.2 Przekrój poprzeczny

Przekrój poprzeczny wg rys. nr 3 na chodniku i zjazdach jednostronny 2% w kierunku jezdni.

  - PRZEDMIAR ROBÓT

Integralną częścią jest przedmiar robót wraz z kosztorysem inwestorskim z kompletnym zestawieniem nakładów robocizny, materiałów i sprzętu.

  - WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Integralną częścią opracowania jest szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót.

Opracował:

ZAŁ. Nr 7

WYKAZ ZJAZDÓW

w Guzowie od km 0+026,28 do km 0+332,75

| L.p | Km | Nr działki | Szerokość w m | Długość w m | Powierzchnia w m2 | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. | 0+026,28 045,09 056,03 073,74 092,73 118,00 128,50 143,82 164,62 186,46 210,29 232,76 249,29 266,19 276,66 295,88 308,52 320,10 332,75 | 261/1 261/1 262/1 263 264/1 264/2 264/2 266 266 268 269 270/1 271/1 272 273/1 273/2 274 274 275 | 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 | 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,50 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 | 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 8,25 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 | Zjazd gospodarczy -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- Zjazd publiczny Zjazd gospodarczy -//- -//- -//- -//- |
| Razem Skosy szt. |  |  | 19 x | 95,50 1,00 | 143,25 19,00 |  |
| Ogółem |  |  |  |  | 162,25 |  |

Opracował:

ZAŁ.Nr 8

BUDOWA CHODNIKA w GUZEWIE, GMINA RZGÓW długość 350,00 m Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

INWESTOR: Gmina Rzgów

Pl. 500-lecia 22

95-030 Rzgów

PROJEKTANT:

Ul. Prusa 2 m 42

97-300 Piotrków Tryb.

DATA: czerwiec 2010 r.

CZĘŚĆ OPISOWA

INFORMACJI DOTYCZĄCEJ BEZPIECZEŃSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. Nr 120, poz. 1126 ) i podstawie art. 21a ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane ( Dz.U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126 z późniejszymi zmianami ) ustala się co następuje:

- Zakres robót i kolejność realizacji:

- długość odcinka 350,00 m, szerokość chodnika i zjazdów 1,50 m;

- obramowanie od strony istniejącej jezdni krawężnikiem, od strony zieleni obrzeżem;

- kolejność realizacji ( oznakowanie robót, koryto pod chodnik i zjazdy, ustawienie krawężnika i obrzeża);

- wykonanie warstwy odcinającej z piasku;

- wykonanie podbudowy;

- ułożenie kostki;

- roboty wykończeniowe, posprzątanie placu budowy.

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych

– istniejący wodociąg w 100 wraz z przyłączeniami w 40;

- linia energetyczna napowietrzna nn nie kolidująca z budową;

- nawierzchnia drogi bitumiczna.

- Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- roboty pod ruchem.

- Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych:

- roboty rozbiórkowe ( krawędź nawierzchni, istniejący wjazd bitumiczny i betonowy );

- roboty ziemne ręczne przy wykonaniu koryta ( zasuwy wodociągowe, bednarka od uziemienia linii nn );

- warstwa odcinająca z kruszywa ( praca środków transportowych i sprzętu );

- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem i betonu ( zagęszczanie zagęszczarkami – występujące wibracje i hałas );

- krawężniki, obrzeża, kostka ( transport ręczny i mechaniczny  oraz ubijanie zagęszczarkami płytowymi );

- roboty bitumiczne ( praca sprzętu, środków transportowych, temperatura i opary ).

- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych:

- szkolenie na stanowisku roboczym pod względem BHP i p/poż.

- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych:

- oznakowanie prowadzonych robót;

- odzież ochronna i robocza;

- kamizelki ostrzegawcze i kaski przy rozładunku materiałów;

- bieżące kontrolowanie oznakowania.

Kierownik budowy opracuje organizację ruchu na czas budowy i plan „BIOZ”.

Opracował: