OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

W KALINIE

KALINO 38

95-030 RZGÓW

# Minimalne wymagania dla średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego

na podwoziu z napędem 4 x 4

Załącznik Nr 9

| L.p | Wyszczególnienie | Wymagania Minimum | Wypełnia Wykonawca |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podwozie z kabiną |  | Podwozie z kabiną |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą "Prawo o ruchu drogowym". Pojazd powinien posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 20 czerwca 2007r.,(Dz. U. z 2007r. Nr 143. poz. 1002). Świadectwo dopuszczenia (2 strony) dołączone do oferty. Pojazd musi spełniać wymagania techniczno – użytkowe, określone w pkt. 4.1, 4.2 i 4.3.2, załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r., w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkownika (Dz. U. z 2007r. Nr 143 poz. 1002). Samochód musi posiadać świadectwo homologacji, dołączone do oferty. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Podwozie z kabiną – samochód fabrycznie nowy. Zamawiający dopuszcza zaproponowanie podwozia z 2008 r. Podwozie samochodu z napędem 4 x 4, z silnikiem o zapłonie samoczynnym o mocy min. 200 KW, spełniającą miń. wymogi EURO 4, kabiną załogową min. 6 osobową. Masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo – gaśniczej ( pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem ) nie może przekroczyć 14000 kg. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno – ostrzegawcze, akustyczne, elektryczne, mające umożliwiać podawanie komunikatów słownych z kabiny pojazdu bez względu na to, w jakiej pozycji pracy pojazd będzie się znajdował, (zabezpieczone podczas jazdy w terenie leśnym). |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | W przedziale autopompy dodatkowy głośnik współpracujący z radiotelefonem przewoźnym. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne, niebieskie, pulsacyjne, umieszczone z przodu pojazdu. Belka sygnalizacyjna z dwoma niebieskimi, stroboskopowymi sygnałami błyskowymi i napisem „STRAŻ”. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Bilans masowy pojazdu z wyszczególnieniem na: - masę całkowitą pojazdu z załogą, pełnymi zbiornikami i wyposażeniem, - masę własną pojazdu, - naciski na oś przednią i tylną, - obciążenia strony lewej i prawej pojazdu, ( dopuszczalna różnica w obciążeniu strony lewej i prawej nie może przekroczyć 3 %). |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Napęd 4 x 4: - Możliwość blokady mechanizmu różnicowego osi przedniej i tylnej oraz mechanizmu międzymostowego. - Pojedyncze koła osi przedniej i podwójne tylnej. Masowy wskaźnik mocy określany dla masy pojazdu gotowego do akcji ratowniczo – gaśniczej , miń 15kW/1000 kg. Max. wysokość pojazdu nad kabiną 3200 mm. max. wysokość na wysokości osi tylnej 3070 mm. Max. wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym ( po wysunięciu lub rozłożeniu ) nie wyżej niż 1800 mm od poziomu terenu. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Kabina wyposażona w: - lusterka elektryczne podgrzewane, - radioodtwarzacz z CD wraz z instalacją głośnikową, - radiotelefon przewoźny, częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1 -25 W, miń 255 kanałów i odstęp między kanałami 12.5 kHz z dodatkowym głośnikiem, - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, - niezależny system ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie pojazdu przy wyłączonym silniku, - wywietrznik dachowy, - lampy przeciwmgielne, - reflektor ręczny – szperacz do oświetlania numerów budynków - latarki z ładowarkami 4 szt, - radiotelefony nasobne wraz z ładowarkami Motorola GP 360 lub równorzędne, Fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa z podziałem 1+1+4 przodem do kierunku jazdy mają: - siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, - fotele wyposażone w zagłówki, - fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia. Aparaty powietrzne z czujnikami bezruchu w ilości 4 szt, z butlami kompozytowymi, przewożone w kabinie wg rozwiązania technicznego, zaproponowanego przez oferenta umożliwiające: - odblokowanie każdego aparatu indywidualnie (dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. w czasie hamowania pojazdu). |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego. Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewniać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Pojazd wyposażony w gniazdo (z wtyczką) do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego umieszczone po lewej stronie (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy lub złącze samorozłączalne - komplet). |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Minimalny kąt natarcia nie mniejszy niż 23 stopnie, kąt zejścia nie mniejszy niż 23 stopnie. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13. | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego, (jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania). |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14. | Minimalny prześwit podwozia 250 mm. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15. | Kolorystyka: - samochód – RAL 3000 - błotniki i zderzaki – białe - podwozie – czarne |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16. | Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniająca możliwość wyjazdu w ciągu 60 sek. od chwili uruchomienia silnika samochodu, równocześnie musi być zapewnione prawidłowe funkcjonowanie hamulców. Obrysowa średnica zawracania nie więcej niż 18m.Maksymalna prędkość na najwyższym biegu nie niższa niż 85 km/h |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17. | Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu oraz musi zapewniać ochronę przed oparzeniami podczas normalnej pracy załogi. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18. | Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia: | Od – 25 °C do + 50 °C |  |  |  |  |  |  |
| 1.19. | Podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20. | Pojemność zbiornika paliwa powinna zapewniać przejazd minimum 300 km lub 4 godzinną pracę autopompy. Rezerwa masy w pełni obciążonego samochodu w stosunku docałkowitej dopuszczalnej masy pojazdu miń 3 %. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.21. | Silnik pojazdu powinien być przystosowany do ciągłej pracy bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy określonych przez producenta, w czasie postoju miń 4 godź. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.22. | Podwozie pojazdu o wzmocnionym zawieszeniu w związku ze stałym obciążeniem pojazdu. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.23. | Ogumienie z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych - należy podać zastosowany typ, rozmiar i markę ogumienia, |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.24. | Pełnowymiarowe koło zapasowe bez konieczności przewożenia na pojeździe. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.25. | Pojazd wyposażony w hak holowniczy (sprzęg przyczepowy) z tyłu pojazdu posiadający homologację lub znak bezpieczeństwa oraz złącza elektryczne do holowania przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3.5 t. (typ sworzeń-ucho ) Samochód wyposażony w zaczepy holownicze z przodu i z tyłu umożliwiające odholowanie pojazdu. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.26. | Pojazd wyposażony w przyciągarkę o napędzie elektrycznym i sile uciągu min. 5,0 t. z liną o długości co najmniej 30 m wychodząca z przodu pojazdu, której sterowanie realizowane ma być przewodowo z pulpitu przenośnego ( traktowane zawsze jako podstawowe ). Na wyjściu liny powinny znajdować się rolki umożliwiające odchylenie się liny podczas pracy, nie powodując jej zniszczenia. W pojeździe znajdować się będzie przystawka odbioru mocy do pracy długiej z sygnalizacją włączenia znajdującą się w kabinie. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zabudowa pożarnicza: |  | Zabudowa pożarnicza: |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Wykonana z materiałów odpornych na korozję. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym. Na dachu zamontowane uchwyty do mocowania drabiny DW10. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Drabina do wejścia na dach. Odległość pierwszego szczebla od podłoża nie może przekroczyć 600 mm. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Skrytki na sprzęt oraz wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków. Wymagane dodatkowe zabezpieczenie przed samoczynnym otwieraniem skrytek. Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii. W kabinie zainstalowana sygnalizacja otwarcia skrytek. Skrytki i schowki wyposażone w uchwyty umożliwiające zamontowanie urządzeń i narzędzi pożarniczych. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie włączane automatycznie po otwarciu drzwi skrytki. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek powinien być zainstalowany w kabinie kierowcy. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu, zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności oraz oświetlenie powierzchni dachu roboczego. | Minimum 5 luksów w odległości 1m na poziomie gruntu |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Szuflady, podesty i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięcie z prowadnic). |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Szuflady, podesty i tace oraz inne elementy pojazdu wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10. | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą być tak skonstruowane aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11. | Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12. | Zbiornik wody wykonany z materiału kompozytowego, musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik powinien być wyposażony w falochrony i posiadać właz rewizyjny. | - pojemność min. 2,5 m3, - umieszczony wzdłuż do osi pojazdu |  |  |  |  |  |  |
| 2.13. | Zbiornik środka pianotwórczego wykonany z materiału kompozytowego, dopuszczonego do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów o pojemności co najmniej 10% zbiornika wody i nadciśnieniu testowym 20 kPa. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację. | Pojemność minimum 10% pojemności zbiornika wody. |  |  |  |  |  |  |
| 2.14. | Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi. Autopompa ogrzewana z układu chłodzenia silnika z możliwością wyłączenia w okresie letnim. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15. | Autopompa dwuzakresowa, wykonana z brązu ( elementy odlewane ) o wydajności min 2400l/min przy ciśnieniu 0,8 Mpa i głębokości ssania 1.5 m oraz miń 400l/min przy ciśnieniu 4 Mpa. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.16. | Działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności umieszczone na dachu pojazdu. Przy podstawie działka powinien być zamontowany zawór odcinający. Wydajność działka powinna być dobrana w taki sposób aby nie była większa od wydajności nominalnej pompy zasilającej działko. | Wydajność działka: od 800 do 1600 dm3/ min. |  |  |  |  |  |  |
| 2.17. | Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5m. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.18. | Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum: - 4 nasad tłocznych „75”, zlokalizowanych z tyłu pojazdu, i linii szybkiego natarcia, i działka wodno – pianowego. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.19 | Linia szybkiego natarcia wysokiego ciśnienia (długość 60 mb) na zwijadle elektrycznym, zakończona prądnicą pistoletową umieszczoną w tylnej części zabudowy pożarniczej samochodu. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.20. | Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.21. | Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające i umożliwiające zassanie wody z głębokości 1,5 m. w czasie 30s a z głębokości7,5 m w czasie 60s. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.22. | W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno - sterownicze pracy pompy: - manowakuometr, - manometr niskiego ciśnienia, - manometr wysokiego ciśnienia, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, - regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, - wyłącznik silnika pojazdu, - kontrolka pracy silnika, - licznik motogodzin - kontrolka włączenia pompy, ciśnienia oleju, i temperatury cieczy chłodzącej silnika, - schemat układu wodno - pianowego oraz oznaczenie zaworów. W kabinie kierowcy powinny znajdować się następujące urządzenia kontrolno-pomiarowe: - manometr niskiego ciśnienia, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.23. | Zbiornik wody musi być wyposażony w nasadę „75”, zawór kulowy do napełniania z hydrantu. Instalacja napełniania powinna mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika oraz zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną wraz z instalacją odwadniającą zbiornik. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.24. | Autopompa musi być wyposażona w dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie minimum stężeń 3% i 6% (tolerancja ± 0,5%) w pełnym zakresie wydajności pompy. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.25. | Wszystkie elementy układu wodno - pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwiać całkowite jego odwodnienie przy użyciu max 2 zaworów. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.26. | Przedział autopompy musi być wyposażony w system do ogrzewania, taki sam jak użyty w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do - 25oC. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.27. | Na wlocie ssawnym pompy musi być zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.28. | Wysuwany automatycznie, sterowany elektrycznie, maszt oświetleniowy z najaśnicami o mocy 2000W o wysokości minimum 4,5 m od podłoża, podłączony do agregatu o mocy min 4700VA 3~ oraz mocy silnika miń 5,5 kW przy 3000 obr/min, uruchamianego elektrycznie. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.29. | W pojeździe należy zainstalować zraszacze zasilane autopompą sterowane z kabiny kierowcy. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.30. | Przewidziane miejsca i uchwyty do montażu wyposażenia przewidzianego dla tego typu pojazdu. Na dachu miejsce i uchwyty do montażu drabiny nasadkowej. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Do oferty należy dołączyć: - rysunki poglądowe samochodu z wymiarami, - schemat układu wodno-pianowego samochodu, - świadectwo homologacji podwoziatypu, potwierdzające podane parametry, - świadectwo dopuszczenia CNBOP na oferowany pojazd. |  |  |  |  |  |  |  |

*Prawą stronę tej tabeli wypełnia Oferent. W przypadku spełnienia wymagań przez Oferenta należy wpisać słowo „spełnia”, zaś w przypadku gdy Oferent proponuje coś więcej niż chce Zamawiający w swoich minimalnych wymaganiach należy wpisać swoje propozycje. Należy jednak pamiętać, że propozycje Oferenta nie mogą być mniejsze niż wymagania minimalne Zamawiającego. Zamieszczenie przez Oferenta parametrów niższych niż wymaga Zamawiający skutkować będzie nie spełnieniem wymagań stawianych przez Zamawiającego, w konsekwencji czego powodować będzie odrzuceniem złożonej oferty w myśl art. 89 ust 1 pkt 2 ujednoliconego tekstu ustawy  29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008r. Nr 171 poz. 1058).