Projekt budowlany

nadbudowy istniejącego łącznika pomiędzy szkołą podstawową, przedszkolem i gimnazjum w celu rozbudowy

Rzgów, ul. Szkolna 3, dz. nr ew. 1630/1

INWESTOR:					Gmina Rzgów

95-030 Rzgów

Plac 500-lecia 22

ADRES INWESTYCJI:			95-030 Rzgów

ul. Szkolna 3

dz. nr ew. 1630/1

BRANŻA:						ARCHITEKTURA

AUTORZY OPRACOWANIA:		MGR INŻ. ARCH.

WITOLD WACŁAWIAK

UPR. BUD. NR 269/85/WŁ

SPRAWDZIŁ:					MGR INŻ. ARCH.

JOANNA WOŹNIAK- WACŁAWIAK

UPR. BUD. NR 79/90/WŁ

DATA OPRACOWANIA:			LISTOPAD 2010

ARCHITEKTURA

SPIS TREŚCI

  - INFORMACJE PODSTAWOWE

  - DANE OBIEKTU

  - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

  - STAN ISTNIEJĄCY

  - STAN PROJEKTOWANY

  - WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA

  - KLASYFIKACJA POŻAROWA BUDYNKU

  - WARUNKI OCHRONY SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ I BHP

  - ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA

  - DOSTĘP DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

  - UWAGI

  - INFORMACJA O PRAWIE AUTORSKIM

OPIS TECHNICZNY

- INFORMACJE PODSTAWOWE

Inwestor

Gmina Rzgów z siedzibą w : 95-030 Rzgów Plac 500-lecia 22

Podstawa opracowania

- Umowa na wykonanie prac projektowych

- Inwentaryzacja architektoniczno budowlana

- Wytyczne inwestora i użytkownika obiektu

- Obowiązujące przepisy i normy prawne

- DANE OBIEKTU

Lokalizacja

Obiekt podlegający nadbudowie zlokalizowany jest w Rzgowie, przy ul. Szkolnej 3, na działce o numerze ew. 1630/1

Charakterystyka obiektu

Przedmiotem inwestycji jest nadbudowa istniejącego łącznika pomiędzy szkołą podstawową, przedszkolem, gimnazjum i salą gimnastyczną. Budynek jest powiązany funkcjonalnie z pozostałą częścią budynku, posiada jednak niezależną konstrukcję nośną. Celem nadbudowy jest realizacja spełniającej wszelkie normy kuchni dla przedszkola oraz 2 dodatkowych sal lekcyjnych dla gimnazjum.

Parametry charakterystyczne budynku łącznika po nadbudowie

powierzchnia użytkowa:				627,65m2 (istniejące: 389,30m2)

kubatura:						3095,00m3 (istniejące: 1860,00m3)

wysokość budynku:				9,70m

ilość kondygnacji nadziemnych:			2

ilość kondygnacji podziemnych:			0 (kanał techniczny)

powierzchnia zabudowy:				465,00m2 (bez zmian)

parametry charakterystyczne pozostałych obiektów bez zmian – przebudowa dotyczy jedynie układu funkcjonalnego obiektów.

- ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zakres inwestycji:

Projektowana inwestycja nie dotyczy zmian w istniejącym zagospodarowaniu terenu.  Planowane jest jedynie wykonanie separatora tłuszczów oraz wpięcie kanalizacji sanitarnej kuchni do istniejącej sieci KS na terenie.

Istniejący stan zagospodarowania terenu:

Budynek podlegający nadbudowie znajduje się na zagospodarowanej działce przy ul. Szkolnej 3. Budynek stanowi część kompleksu szkolno – przedszkolnego i pełni funkcję łącznika komunikacyjnego.

Istniejące sieci:

Do budynku (poprzez pozostałe części kompleksu)doprowadzono wszystkie niezbędne przyłącza:

- energetyczne

- wody

- kanalizacji sanitarnej

- realizowane jest przyłącze gazu ziemnego (wg osobnego opracowania)

Cały kompleks ogrzewany jest ciepłem z własnej kotłowni zlokalizowanej 
w budynku gimnazjum.

Obsługa komunikacyjna:

Budynek ma zapewniona obsługę komunikacyjną poprzez istniejący zjazd z ulicy Szkolnej.

Pożarowe zaopatrzenie w wodę:

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru jest zapewnione 
z zewnętrznych hydrantów ulicznych umieszczonych w ulicy Szkolnej i na terenie szkoły.

Droga pożarowa:

Dojazd pożarowy do budynku jest zapewniony od strony ul. Szkolnej. Na terenie wydzielono drogi pożarowe (wzdłuż budynku przedszkola i łącznika zakończony placem manewrowym oraz utwardzony plac manewrowy przed szkołą.

Ochrona konserwatorska:

Budynek nie znajduje się pod opieką konserwatorską ani nie znajduje się w obszarze objętym ochroną konserwatorską.

Wpływ eksploatacji górniczej:

Budynek nie znajduje się w obszarze zagrożonym ze względu na wpływ eksploatacji górniczej.

Zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi:

Budynek nie stanowi zagrożenia dla środowiska ani dla zdrowia ludzi, nie jest uciążliwy a strefa oddziaływania nie wykracza poza granice działki, na której się znajduje. Nie jest wymagane uzyskanie decyzji środowiskowej. Na terenie, przy głównej bramie znajdują się pojemniki do gromadzenia odpadów, znajdujące się w wymaganych przepisami odległościach od wejść i okien

Zmiany w zagospodarowaniu terenu:

Nie przewiduje się żadnych zmian w zagospodarowaniu działki poza montażem separatora tłuszczów wg projektu branżowego.

- STAN ISTNIEJĄCY

Funkcja:

Budynek podlegający nadbudowie przy ulicy Szkolnej 3 pełni funkcję łącznika komunikacyjnego pomiędzy szkołą podstawową, gimnazjum, przedszkolem i salą gimnastyczną.

Konstrukcja:

Tradycyjna, murowana z bloczków gazobetonowych, słupy ceglane. Stropy prefabrykowane, stropodachy z płyt korytkowych.

Więcej informacji dot. stanu istniejącego w części  Inwentaryzacja.

- STAN PROJEKTOWANY

Zakres inwestycji:

- Realizacja dodatkowej kondygnacji +1 nad obecnym łącznikiem komunikacyjnym

- Przebudowa istniejącej kondygnacji „0” łącznika w celu wzmocnienia konstrukcji nośnej i wydzielenia dróg ewakuacji

- Adaptacja istniejących pomieszczeń przedszkola w celu dostosowania ich do potrzeb nowej kuchni,

- Wydzielenie klatek schodowych ewakuacyjnych w przedszkolu 
i gimnazjum (wraz z przedsionkiem i oknami oddymiającymi),

- Adaptacja części piwnicy przedszkola na cele magazynowe

- Montaż windy gastronomicznej w istniejącym szybie

- Wykonanie dodatkowych biegów schodów w przedszkolu celem zapewnienia komunikacji z piwnica, oraz wykonanie dodatkowego wyjścia ewakuacyjnego

Zmiana parametrów budynku:

Powierzchnia zabudowy: bez zmian

- przedszkole: bez zmian

- łącznik: bez zmian

- gimnazjum: bez zmian

Powierzchnia użytkowa: +238,35m2

- przedszkole: bez zmian

- łącznik: +238,35m2

(w tym przedszkole: 140,35m2, sale lekcyjne: 98,00m2)

- gimnazjum: bez zmian

Kubatura: +1235,00m3

- przedszkole: bez zmian

- łącznik: +1235,00m3

(w tym przedszkole: 675,00m3, sale lekcyjne: 560,00m3)

- gimnazjum: bez zmian

Program funkcjonalny:

| Nr | Nazwa pomieszczenia | Pow. [m2] |
| --- | --- | --- |
|  | Przedszkole - piwnica |  |
| -1-01 | Winda towarowa | 2,55 |
| -1-02 | Magazyn warzyw i owoców | 6,20 |
| -1-03 | Magazyn zasobów | 5,30 |
| -1-04 | Magazyn | 5,30 |
| -1-05 | Klatka schodowa 2 | 15,90 |
| -1-06 | Klatka schodowa 1 | 9,40 |
| -1-07 | Komunikacja | 10,90 |
| -1-08 | Szatnia wierzchnia | 6,40 |
| - | Pozostałe pomieszczenia bez zmian | - |
|  | Suma: | 61,95 |

| Nr | Nazwa pomieszczenia | Pow. [m2] |
| --- | --- | --- |
|  | Przedszkole - parter |  |
| 0-01 | Klatka schodowa 1 | 16,80 |
| 0-02 | Klatka schodowa 2 | 17,70 |
| 0-03 | Przedsionek | 5,90 |
| 0-04 | Pokój wychowawców | 8,00 |
| 0-05 | Pokój zajęć indywidualnych | 13,40 |
| - | Pozostałe pomieszczenia bez zmian | - |
|  | Suma: | 61,80 |

| Nr | Nazwa pomieszczenia | Pow. [m2] |
| --- | --- | --- |
|  | Łącznik - parter |  |
| - | Pomieszczenia bez zmian parametrów | Bez zmian |
|  | Suma: | Bez zmian |

| Nr | Nazwa pomieszczenia | Pow. [m2] |
| --- | --- | --- |
|  | Gimnazjum - parter |  |
| 0-07 | Klatka schodowa gimnazjum | 15,90 |
| 0-08 | Przedsionek | 15,90 |
| - | Pozostałe pomieszczenia bez zmian | - |
|  | Suma: | 31,8 |

| Nr | Nazwa pomieszczenia | Pow. [m2] |
| --- | --- | --- |
|  | Przedszkole - piętro |  |
| 1-01 | Klatka schodowa 1 | 16,80 |
| 1-02 | Klatka schodowa 2 | 17,70 |
| 1-03 | Pomieszczenie socjalne | 6,83 |
| 1-04 | Obróbka warzyw | 8,68 |
| 1-05 | WC pracownicze | 2,58 |
| 1-06 | Pomieszczenie porządkowe | 1,28 |
| 1-07 | Komunikacja | 9,80 |
| 1-08 | Korytarz | 26,20 |
| - | Pozostałe pomieszczenia bez zmian | - |
|  | Suma: | 89,87 |

| Nr | Nazwa pomieszczenia | Pow. [m2] |
| --- | --- | --- |
|  | Łącznik - piętro |  |
| 1-09 | Pomieszczenie szaf chłodniczych | 8,05 |
| 1-10 | Komunikacja | 7,00 |
| 1-11 | Magazyn suchy | 3,12 |
| 1-12 | Zmywalnia naczyń stołowych | 9,20 |
| 1-13 | Kuchnia właściwa | 29,50 |
| 1-14 | Jadalnia i świetlica | 78,50 |
| 1-15 | WC | 5,00 |
| 1-16 | Sala lekcyjna gimnazjum | 48,20 |
| 1-17 | Sala lekcyjna gimnazjum | 49,78 |
| - | Pozostałe pomieszczenia bez zmian | - |
|  | Suma: | 238,35 |

| Nr | Nazwa pomieszczenia | Pow. [m2] |
| --- | --- | --- |
|  | Gimnazjum - piętro |  |
| 1-18 | Przedsionek | 15,90 |
| 1-19 | Klatka schodowa gimnazjum | 15,90 |
| - | Pozostałe pomieszczenia bez zmian | - |
|  | Suma: | 31,8 |

Roboty rozbiórkowe:

Z uwagi na różnicę poziomów istniejących stropów oraz wzrost obciążeń użytkowych i niewystarczającą nośność stropu łącznika – stropodach przeznaczony jest do rozbiórki.

Istniejące filarki międzyokienne z cegły kratówki o szerokości 0,25m mają wyczerpaną nośność. Wraz z nadbudową należy przeprojektować układ okien i wymiary filarków w parterze budynku – przewidziano rozbiórkę istniejących ścian łącznika do poziomu podokienników.

Projektowane elementy konstrukcyjne:

Ściany:

Nadbudowę i przebudowę ścian parteru zaprojektowano z cegły ceramicznej kratówki klasy 15 MPa , na zaprawie cem.-wap. M5. W miejscach występowania dużych obciążeń i filar narożny z cegły ceramicznej pełnej kl. 15 MPa . Grubość ścian zewnętrznych 38cm , w miejscach pogrubionych filarów 51cm. Grubość ścian wewnętrznych 0,25m. Ściany dobudowy ze ścianami istniejącymi łączyć poprzez wykuwane „strzępia” lub wklejane pręty 2#12 na głębokość min 0,15m ,w rozstawie co ok. 30cm . Do wklejania stosować klej do murów z cegły pełnej np.  HILTI HY100. Alternatywnie można zastosować na parterze ściany z bloczków betonu komórkowego  YTONG PP4/06 gr. 37cm.

Ściany piętra zaprojektowano z bloczków z betonu komórkowego o gęstości 600 kg/m3 i wytrzymałości obliczeniowej muru na ściskanie min. 1,3 MPa , (np. YTONG PP4/06) na zaprawie klejowej .

Na ścianach piętra w poziomie oparcia dźwigarów dachowych zaprojektowano monolityczny wieniec o wysokości 0,30m z betonu C20/25 zbrojony stalą klasy A-IIIN - podłużnie prętami 4#12 i strzemionami # 6 w rozstawie co 0,25m. Nad otworami okiennymi wieniec jest dozbrojony i pełni rolę nadproży. Pręty podłużne wieńców łączyć na zakład dług. min.0,60m. W narożach budynku pręty należy zaginać w wieńce ścian prostopadłych lub dokładać pręty narożne. Niedopuszczalne jest łączenie prętów „na styk”.

Stropy:

W projektowanej dobudowie zaprojektowano stropy gęstożebrowe TERIVA 6.0. wysokości 0,34m i rozstawie belek co 0,45m. W stropach należy wykonać żebra rozdzielcze , zbrojenie stref podporowych zgodnie z technologią , zaleceniami i instrukcją Producenta. Na ścianach wokół stropu zaprojektowano wieńce żelbetowe , zbrojone podłużnie prętami 4#12 i strzemionami # 6 w rozstawie co 0,25m. Elementy monolityczne stropu zaprojektowano z betonu C20/25 zbrojenie stalą klasy A-IIIN.  Technologia wykonania stropu wg instrukcji Producenta.

Belki i podciągi:

W parterze zaprojektowano podciąg P.1 , P.2 i P.3 oraz na piętrze P.4 , z betonu klasy C20/25 zbrojone stalą A-IIIN. Wymiary oraz zbrojenie podciągów wg rys. konstrukcyjnego K.2

Słupy:

Zaprojektowano słup podpierający podciągi P.1 i P.4. Słup o przekroju okrągłym, średnicy 30cm z betonu C20/25 , zbrojony stalą A-IIIN , pionowo 8 prętami #12 i strzemionami #6 .

Fundamenty:

Pod słup zaprojektowano stopę fundamentową o wysokości 0,50m i wymiarach 1,20x1,40m , z betonu C20/25 , zbrojoną stalą A-IIIN prętami #12 co 20cm

Dach:

Jednospadowy o spadku połaci 15% w konstrukcji drewnianej . Elementami nośnymi są prefabrykowane dźwigary kratowe oparte na wieńcu ścian zewnętrznych w rozstawie co 1,20m. W dokumentacji ujęto przykładowy rysunek dźwigara. Projekt konstrukcji dachu objęty będzie projektem wykonawczym producenta.

Ściany:

W nadbudowywanym budynku zaprojektowano rozbiórkę istniejących ścian zewnętrznych w obrębie nadbudowy do poziomu podokienników oraz wymurowanie nowych ścian parteru grubości 37 lub 38cm z bloczków betonu komórkowego np. YTONG lub z cegły kratówki ocieplone od zewnątrz styropianem grubości 15cm oraz tynkiem mineralnym strukturalnym na siatce dostosowanym kolorystycznie do istniejącej kolorystyki budynku.

Ściany zewnętrzne 1 piętra z bloczków YTONG jw. gr 37cm + 15cm styropianu.

Wewnętrzne ściany konstrukcyjne i ściany oddzielania pożarowego również wykonane z bloczków YTONG gr. 37cm lub 25cm.

Attyki należy wykonać wyciągając ściany konstrukcyjne do poziomu pokazanego na rysunkach oraz ocieplić dodatkowo od strony wewnętrznej styropianem gr. 10cm celem likwidacji mostka termicznego.

Ściany łącznika przylegające do ścian sąsiednich budynków należy wykonać jako nie ocieplone.

Nad otworami drzwiowymi stosować nadproża typu „L”.

Otwór drzwiowy pomiędzy istniejącym budynkiem przedszkola wykonać w miejscu istniejącego okna – wykorzystać istniejące nadproże. Nad nowo projektowanymi drzwiami  wykonać nowe nadproże z belek typu „L” lub kształtowników stalowych (wg wytycznych konstrukcyjnych). W budynku gimnazjum należy rozebrać istniejący podokiennik oraz zdemontować okna celem wytworzenia przejścia z wykorzystaniem istniejącego nadproża do nowo projektowanych sal lekcyjnych.

Wszystkie ściany działowe należy wykonać w technologii lekkiej z płyt g/k o grubości 12cm z warstwą wełny mineralnej (izolacja akustyczna) gr. min 8cm.

Ściany o odporności pożarowej (REI i EI wg rysunku) wykonać przy zastosowaniu odpowiedniego systemu (np. Knauf Firesmart)

Stropy:

Zaprojektowano stropy typu Terriva 6.0. nad parterem łącznika w zakresie nadbudowy. Na stropie zastosowano warstwę wygłuszającą ze styropianu akustycznego gr. 4cm oraz wylewkę zbrojona siatką gr. 4cm. Jako warstwę wykończeniową przyjęto wykładzinę PCV typu Tarkett wywiniętą na ściany na wysokość min.10cm.

Dach:

Zaprojektowano dach o spadku 15% wykonany w technologii wiązarów drewnianych. Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej nie rozprzestrzeniającej ognia (NRO) na płycie OSB. Ocieplenie dachu z płyt wełny mineralnej gr. 20cm należy układać w pasie dolnym kratownic. Kratownice należy obudować płytami GKF w systemie Rygips lub Knauf na ruszcie stalowym na wieszakach w celu uzyskania wymaganej odporności pożarowej (w projekcie przyjęto 2x płytę Knauf GKF 12,5mm).

Wywiewki dachowe oraz wyciągi do wentylatorów dachowych, a także wszelkie instalacje w przestrzeni dachu ponad ociepleniem należy ocieplić ponad poziomem ocieplenia wełną mineralną gr. min. 10cm.

Obróbki, rynny, rury spustowe :

Zaprojektowano obróbki z blachy powlekanej w kolorze brązowym dostosowanym do istniejących obróbek na budynku. Rynny należy wykonać ze spadkiem min. 0,5%. Rynny oraz rury spustowe w kolorze takim jak obróbki.

Stolarka drzwiowa:

Zaprojektowano stolarkę drzwiową w kuchni w kolorze białym, zmywalną, skrzydła płytowe, jednolite, ościeżnice z opaskami lub stalowe (np. Porta Minimax).

W budynku przedszkola drzwi płytowe jednolite w kolorze dostosowanym do istniejących drzwi, ościeżnice bez opasek (jak istniejące).

W salach lekcyjnych drzwi płytowe jednolite w kolorze dostosowanym do istniejących drzwi w całym gimnazjum (okleina drewnopodobna - buk), ościeżnice z opaskami (jak istniejące).

Drzwi ppoż o parametrach podanych na rysunkach, stalowe pełne lub ze szkleniem (wg zestawienia wykonawczego) w kolorze białym lub jasnoszarym.

Wymiary i parametry drzwi podano na rysunkach.

W celu wydzielenia klatki schodowej należy wymienić istniejące drzwi na strych i do piwnicy na drzwi o odporności EI30 (wg zestawienia)

Stolarka okienna:

Stolarka okienna w łączniku w kolorze białym wykonana z PCV.

Przewidziano wymianę stolarki okiennej w budynku przedszkola i gimnazjum na klatkach schodowych celem montażu okien oddymiających. Okna oddymiające aluminiowe o powierzchni czynnej oddymiania min. 5% pow. klatki schodowej należy zamontować w miejscu istniejących otworów. Okna należy mocować zgodnie z wytycznymi producenta. Okna oddymiające dostosować kolorystycznie i pod względem podziałów do istniejących okien 
w przedszkolu i gimnazjum.

Okna w kuchni zabezpieczyć siatką przeciw insektom.

Wymiary i parametry podano na rysunkach.

Projektowana kuchnia dla przedszkola:

Opis ogólny: Zaprojektowano zaplecze kuchenne dla obsługi przedszkola. W przedszkolu jednocześnie przebywać może do 125 dzieci (obecny stan: 5 grup po 25 dzieci), maksymalna liczba dzieci wynosi 150. Przewidziano spożywanie posiłków przez dzieci w nowo projektowanej sali na I piętrze (każda grupa oddzielnie pod opieką dwóch przedszkolanek). Posiłki wydawane będą bezpośrednio z kuchni,a brudne naczynia zwracane będą do zmywalni przez okno podawcze. Sala używana będzie jedynie w trakcie posiłków, w pozostałym czasie strefa kuchni i jadalni będzie niedostępna dla dzieci.

Dostawa towarów: Dostawy realizowane będą za pomocą wydzielonej klatki schodowej, która przeznaczona będzie jedynie do obsługi kuchni, transportu towarów i komunikacji pracowników kuchni. Towary dostarczane będą przez klatkę schodową do magazynów w piwnicy i na piętrze. W trakcie dostaw strefa kuchni i jadalni będzie niedostępna dla dzieci i pozostałych pracowników przedszkola. W trakcie przygotowywania posiłków transport towarów pomiędzy piwnicą a piętrem odbywać się będzie za pomocą windy gastronomicznej.

Wykorzystywane produkty i przygotowywane posiłki: W kuchni przygotowywane będą posiłki dla dzieci: śniadanie, obiad i podwieczorek. Na śniadanie przygotowywane będą kanapki, owoce i ciepłe napoje(herbata, kawa zbożowa, kakao. Wszystko przygotowywane będzie ze świeżych produktów: pieczywa, wędlin, serów i warzyw przechowywanych w odpowiednich pomieszczeniach.  Na obiad przygotowywane będą zupy takie jak: rosół, zupa pomidorowa, ogórkowa, buraczkowa itp. Zupy przygotowywane będą z wywarów przygotowywanych w kuchni ze świeżego mięsa i warzyw. Do zup wykorzystywane będą ziemniaki, gotowe makarony, ryż, gotowe (mrożone) uszka (pierogi). Drugie danie przygotowywane będzie ze świeżych bądź mrożonych produktów. Będą to takie dania jak: kotlety (mielone z mięsa mrożonego, schabowe itp.) ryby (z mrożonych filetów), drób i mięso pieczone 
i gotowane (świeże). Jako dodatki przewiduje się ziemniaki, frytki (mrożone), makarony (gotowe) oraz surówki przygotowywane na miejscu lub gotowane warzywa. Na deser przewidziano świeże owoce oraz takie dania jak kisiel, budyń, ciastka z owocami (kupowane gotowe) itp. Wszystkie półprodukty kupowane będą świeże i magazynowane tylko krótkoterminowo (max. kilka dni). Przewiduje się dostawy codziennie w godzinach porannych (przed podaniem śniadania). Odpadki powstałe w kuchni będą magazynowane w pojemnikach i szczelnych workach na bieżąco wynoszone do pojemników zlokalizowanych w pobliżu budynku przedszkola, przy wjeździe na teren kompleksu.

Zatrudnienie i pomieszczenia socjalne: W kuchni zatrudnionych będzie do 4 osób zajmujących się przygotowywaniem posiłków i ich wydawaniem. Obsługę dzieci zapewniać będą wychowawczynie. Pracownicy kuchni odzież wierzchnią i obuwie zostawiać będą w szatni wierzchniej umieszczonej w piwnicy. Następnie w pomieszczeniu socjalnym umieszczonym przy kuchni będą przygotowywać się do pracy, myć i przebierać w ubrania robocze. W czasie pracy kuchni pracownicy nie będą opuszczać wydzielonej strefy kuchni oraz pomieszczeń pomocniczych (na piętrze i w piwnicy połączonych klatką schodową). W kuchni jedynym pomieszczeniem stałej pracy będzie kuchnia właściwa, w pozostałych pomieszczeniach pracownicy przebywać będą poniżej 4h.

Wyposażenie kuchni:W kuchni przewidziano urządzenia i meble ze stali kwasoodpornej z atestami dla gastronomii. Urządzenia do przygotowywania potraw posiadają zasilanie w energię elektryczną i gaz ziemny. W zapleczu kuchennym zaprojektowano wentylacje mechaniczna nawiewno – wywiewną.

Winda gastronomiczna w budynku przedszkola:

W budynku przedszkola zaprojektowano montaż windy gastronomicznej(np. Microlift). Zostanie ona zamontowana w istniejącym szybie pełniącym obecnie rolę schowka.

Wydzielenie klatek schodowych w budynku przedszkola i gimnazjum:

Zaprojektowano wydzielenie klatek schodowych w przedszkolu oraz gimnazjum jako klatek ewakuacyjnych. Wydzielenie nastąpi poprzez montaż drzwi EI30 z samozamykaczem oraz realizację ścianek o odporności pożarowej REI60 w systemie lekkim (Rygips lub Knauf Firesmart). Wydzielone klatki schodowe będą oddymiane poprzez okna oddymiające o wymaganej przepisami powierzchni czynnej oddymiania (zgodnie z rysunkiem). Okna oddymiające należy zamontować w istniejących otworach okiennych na drugiej kondygnacji nadziemnej (I piętrze). Okna należy wyposażyć w siłowniki na nabój CO2 lub elektryczne oraz czujki dymu na klatce schodowej. Wykonanie i montaż okien należy powierzyć wyspecjalizowanej firmie. Projekt wykonawczy okien oddymiających wraz z siłownikami i czujkami dymu pozostaje w gestii wykonawcy okien. W klatce schodowej w przedszkolu należy wykonać dodatkowe biegi zapewniające dostęp do piwnicy oraz bezpośrednie wyjście na zewnątrz poprzez rozbiórkę fragmentu stropu pomiędzy piwnica i parterem oraz wykonanie dwóch biegów schodów (żelbetowych lub stalowych  - wg projektu wykonawczego konstrukcji). Dodatkowo należy wykonać drzwi na zewnątrz wykorzystując istniejące nadproże okienne: należy wyburzyć podokiennik do poziomu projektowanego spocznika.

Projektowane sale lekcyjne:

Zaprojektowano dwie sale lekcyjne dla rozbudowywanego gimnazjum , każda przewidziana dla ok. 30 uczniów + nauczyciel o wymiarach ~8,6m x 5,6m. 
W salach zapewniono dostęp światła słonecznego poprzez okna od strony wschodniej. Podłogi sal lekcyjnych wykończone wykładziną PCV typu Tarkett 
w kolorystyce dostosowanej do istniejącej w budynku gimnazjum na 1 piętrze. W salach prowadzone będą zajęcia z takich przedmiotów jak :języki, matematyka historia – nie wymagające specjalistycznego wyposażenia ani dużej ilości pomocy naukowych. Przewidziano szafy zamykane na książki, atlasy, mapy i inne proste pomoce naukowe.

Wykończenie wnętrz:

Przebudowywane i nowo realizowane ściany należy wykończyć gładzią gipsową oraz pomalować 2x farbą zmywalną w kolorze dobranym do istniejącej kolorystyki obiektu w części istniejącej na biało w pomieszczeniach kuchni oraz w kolorze dostosowanym do pozostałych sal lekcyjnych w salach gimnazjum. W przedszkolu, w pomieszczeniach przeznaczonych dla dzieci należy wyoblić narożniki ścian. W Pomieszczeniach kuchni do wysokości 2m ściany wykończone okładziną PCV typu Tarkett w kolorze jasnobeżowym wywiniętą na ściany z wyobleniami.  Sufit podwieszany w projektowanych pomieszczeniach z płyty gkf (2x 12,5mm) wykończonej gładzią gipsową na siatce i malowany 2x farba zmywalną na kolor biały. Oprawy oświetleniowe montować na suficie. Posadzki istniejące uzupełnić wykorzystując zachowując kolorystykę maksymalnie zbliżona do istniejącej,  w pomieszczeniach projektowanych zastosować posadzki typu Tarkett w kolorze dobranym do zastosowanej w pozostałej części budynku. W pomieszczeniach mokrych, w tym w kuchni zastosować posadzkę antypoślizgową. PCV z posadzki wywinąć na ściany na wysokość minimum 10cm. Stolarkę wewnętrzną wykonać w kolorystyce dostosowanej do istniejącej, natomiast w pomieszczeniach kuchni zastosować drzwi płytowe, białe, zmywalne. Parapety wewnętrzne z PCV 
w kolorze białym lub jasno beżowym. Wyposażenie kuchni ze stali nierdzewnej – musi posiadać wszelkie wymagane atesty higieniczne.

Wykończenia zewnętrzne:

Ściany zewnętrzne ocieplić 15 cm warstwą styropiany oraz wykończyć tynkiem strukturalnym na siatce w kolorze dostosowanym do istniejącej kolorystyki budynku. Rynny, parapety i obróbki zewnętrzne z blachy powlekanej w kolorze brązowym. Dach pokryty papą termozgrzewalną w kolorze ciemnoszarym lub czarnym.

Instalacje:

budynek jest wyposażony w instalacje: wody, kanalizacji, elektryczną i CO. Projektuje się rozbudowę tych instalacji dla potrzeb nowych pomieszczeń.

W budynku przedszkola należy stosować baterie umywalkowe z mieszalnikami.

W kuchni oraz pomieszczeniach pomocniczych kuchni zaprojektowano instalację wentylacji mechanicznej nawiewno -  wywiewną, w pozostałych pomieszczeniach wentylacje grawitacyjną.

Projektuje się instalację gazową na potrzeby kuchni jako rozbudowę wewnętrznej instalacji gazowej w budynku, będącej w trakcie opracowania 
w trybie odrębnego pozwolenia na budowę.

- WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA

Ściany zewnętrzne:

Przyjęto ściany zewnętrzne z betonu komórkowego gr 37cm, ocieplone od zewnątrz styropianem gr. 15 cm. Współczynnik U dla ściany zewnętrznej wynosi ok. 0,2W/m2K < 0,3 W/m2K.

Dach:

Przyjęto ocieplenie dachu płytami wełny mineralnej gr. 20cm. Współczynnik U dla dachu wynosi ok. 0,25W/m2K < 0,3 W/m2K.

- KLASYFIKACJA POŻAROWA BUDYNKU, WARUNKI OCHRONY PPOŻ.

Kategoria zagrożenia ludzi:

Budynek zakwalifikowany został do kategorii zagrożenia ludzi ZL II i ZL III.

Zagrożenie wybuchem:

Brak pomieszczeń zagrożonych wybuchem.

Wysokość budynku:

Budynek łącznika po nadbudowie będzie miał wysokość ok.9,70m, jest zatem zaliczony do budynków niskich (N). Budynek przedszkola jest dwukondygnacyjny z kondygnacja podziemną i strychem nieużytkowym kwalifikowany jest do grupy budynków niskich (N) lub średniowysokich (SW). Wysokość budynku wynosi ok. 12,00m, budynek gimnazjum zalicza się do kategorii budynków średniowysokich (SW).

Klasa odporności pożarowej budynku i odporność ogniowa elementów:

budynek w klasie C

- przedszkole z kuchnią – ZL II

- nowe sale lekcyjne wraz z wydzieloną częścią gimnazjum– ZL III

- istniejąca szkoła i gimnazjum – bez zmian– ZL III
parametry elementów budynku:
- konstrukcja nośna: R60
- konstrukcja dachu: R15
- strop: REI60
- ściana zewnętrzna: EI30
- ściana wew.: EI15
- przekrycie dachu: RE15
Elementy oddzielenia pożarowego:
- strop nad łącznikiem, pomiędzy parterem a kuchnia na pietrze: REI60
- ściana pomiędzy kuchnią, a salami lekcyjnymi: REI120

- ściana pomiędzy kuchnią, a budynkiem przedszkola: REI120

Podział na strefy pożarowe:

W chwili obecnej budynek przedszkola, łącznik oraz budynek gimnazjum stanowią jedną strefę pożarową.

Przyjęto rozwiązania zakładają podział budynku na następujące strefy pożarowe:

- budynek przedszkola – przebudowywane i rozbudowywane I piętro oraz szyb windy gastronomicznej: strefa pożarowa ZL II ,

- kuchnia przedszkolna wraz z salą jadalna (świetlicą)– strefa pożarowa ZL II,

- budynek przedszkola – parter bez zmian:  strefa pożarowa ZL II,

- budynek przedszkola – piwnica o funkcji magazynowej:  strefa pożarowa ZL III,

- w budynku przedszkola wydzielono 2 klatki ewakuacyjne, oddymiane grawitacyjnie,

- budynek gimnazjum: nowo projektowane 2 sale lekcyjne wraz ze wydzielona komunikacją – strefa pożarowa ZL III,

- budynek gimnazjum: istniejący bez zmian – strefa pożarowa ZL III,

- w budynku gimnazjum wydzielono klatkę ewakuacyjną wraz z przedsionkami, oddymianą grawitacyjnie,

- istniejący łącznik oraz pozostała część szkoły – strefa pożarowa ZL III (bez zmian, poza zakresem przebudowy – oddzielona pożarowo od części przebudowywanej).

UWAGA: ROZMIAR STREF POŻAROWYCH NIE PRZEKRACZA DOPUSZCZALNYCH WARTOŚĆ OKREŚLANYCH PRZEZ PRZEPISY TECHNICZNO – BUDOWLANE.

Warunki ewakuacji:

W budynku przedszkola do ewakuacji służą dwie klatki ewakuacyjne podlegające przebudowie – wydzieleniu pożarowym drzwiami EI30. Długość dojść ewakuacyjnych do wydzielonych klatek nie przekraczają maksymalnych odległości określonych w rozporządzeniu dla strefy ZL II. Z klatek ewakuacyjnych zapewniona jest możliwość ewakuacji bezpośrednio na zewnątrz.

W budynku gimnazjum ewakuację zapewnia istniejąca klatka schodowa oddymiana grawitacyjnie. Z klatki schodowej możliwa jest ewakuacja na zewnątrz poprzez wydzielony pożarowo przedsionek i korytarz. Z pozostałej części budynku zapewniona jest możliwość ewakuacji bezpośrednio na zewnątrz lub do innej strefy (poza zakresem opracowania).

Z pomieszczeń znajdujących się na parterze oraz z łącznika zapewniono ewakuację bezpośrednio na zewnątrz budynku lub do innej strefy pożarowej albo za pośrednictwem dojść ewakuacyjnych na zewnątrz budynku lub do innej strefy pożarowej.

Wystrój wnętrz na drogach ewakuacyjnych:

Na drogach ewakuacyjnych w budynku powinny być zastosowane:

- wykładziny podłogowe na drogach ewakuacyjnych - co najmniej trudno zapalne

- sufity podwieszone niepalne lub niezapalne z materiałów nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia na niepalnym ruszcie

- okładziny ścian dróg ewakuacyjnych - co najmniej trudno zapalne

- w budynkach zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące jest zabronione. W przypadku braku odpowiednich certyfikatów i aprobat technicznych dla istniejących elementów wyposażenia wnętrz należy wymienić  te elementy na spełniające w/w warunki.

Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe:

- Instalacja hydrantową: istniejąca instalacja hydrantową spełnia wymagania obowiązujących przepisów. W celu zapewnienia ochrony pożarowej w nowo projektowanej kuchni zaprojektowano dodatkowy hydrant dn25 w korytarzu. Instalacja hydrantową wg opracowania branżowego.

- Instalacja Oświetlenia Ewakuacyjnego i Awaryjnego:  Zaprojektowano instalację oświetlenie awaryjnego i ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych: korytarzach i klatkach schodowych. Przy wejściach ewakuacyjnych zaprojektowano piktogramy podświetlane. Szczegóły wg projektu branżowego.

- Instalacja elektroenergetyczna:  wg opracowania branżowego.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu elektrycznego jest wymagany dla obiektów, których kubatura przekracza 1000m3. W budynku znajduje się wyłącznik ppoż zlokalizowany przy głównym wejściu do budynku.

- Instalacja wentylacji mechanicznej: w budynku istnieje instalacja wentylacji grawitacyjnej. Projektowana instalacja wentylacji mechanicznej przewidziana jest dla kuchni. Należy ją wyposażyć w odpowiednie klapy odcinające na przejściu przez elementy oddzielenia pożarowego.

- Instalacja gazowa: budynek wyposażony będzie w instalację gazową – gaz ziemny. Główny zawór gazu znajdować się będzie na ścianie zewnętrznej obiektu w wentylowanej skrzynce – wg odrębnego opracowania przyłącza gazowego i przebudowy kotłowni.

- Instalacja odgromowa: Budynek zgodnie z wymaganiami jest wyposażony w instalację odgromową – ochrona podstawowa.

UWAGA! Wszystkie instalacje należy wyposażyć w wymagane przepisami przepusty przeciwpożarowe w miejscach przejść przez elementy oddzielenia pożarowego: ściany i stropy.

Podręczny sprzęt pożarniczy i tablice pożarnicze:

W strefach pożarowych zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi ZL II i ZL III jest wymagane stosowanie gaśnic. Ilość podręcznego sprzętu i jego rodzaj jest obecnie zgodny z wymaganiami. Należy rozmieścić dodatkowe gaśnice zgodnie z przepisami w nowo projektowanej części budynku. W budynku przedszkola ochroną hydrantową zapewniono poprzez dwa hydranty dn25. W budynku łącznika nie jest zastosowanie hydrantów wewnętrznych. W całym budynku należy rozmieścić nowe plany ewakuacji na wypadek pożaru.

Odległość od innych obiektów:

Projektowana nadbudowa łącznika stanowi część kompleksu szkoły w Rzgowie. Nadbudowywany budynek jest bezpośrednio połączony z sąsiednimi budynkami. Zastosowano ściany i stropy oddzielenia pożarowego. Na styku 
z innymi budynkami kompleksu zastosowano pasy bez okien o szerokości min. 4m.

Odległość budynku od najbliższej jednostki ratowniczo-gaśniczej:

Przedmiotowy budynek znajduje się na teranie działania jednostki gaśniczej OSP w Rzgowie

Scenariusz pożarowy:

W przypadku zaistnienia pożaru w przedmiotowym budynku przewidziano następujący scenariusz pożarowy:

- Wykrycie dymu przez czujkę dymową lub uruchomienie alarmu pożarowego przez ROP.

- Automatyczne otwarcie okien oddymiających w klatkach schodowych 
w przedszkolu/gimnazjum.

- Wszystkie osoby przebywające w budynku kierują się do wyjść ewakuacyjnych z budynku zgodnie z kierunkiem ewakuacji.

- Pracownicy obiektu i wychowawcy nadzorują ewakuację, jeśli jest to możliwe i nie zagraża życiu i zdrowiu pracowników przystępują oni do gaszenia ognia przy pomocy ręcznych środków gaśniczych i hydrantów. Akcja ewakuacyjną i gaśniczą kieruje kierownik obiektu lub inna osoba wyznaczona do tego zadania.

- Osoby ewakuowane z budynku gromadzą się na zewnątrz, w miejscu zbiórki wskazanym przez pracowników obiektu.

- Pracownicy budynku są zobowiązani sprawdzić czy wszyscy przebywający w budynku zostali ewakuowani i czy w żadnym z pomieszczeń nie została żadna osoba.

- W momencie przybycia na miejsce Straży Pożarnej kierowanie akcją gaśniczą i ewakuacją przejmuje dowódca jednostki.

- WARUNKI OCHRONY SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ I BHP

Budynek spełnia wymagania sanitarno – epidemiologiczne oraz BHP. Planowana przebudowa nie wpłynie na zmianę w tym zakresie.

Przyjęto rozwiązania spełniające normy ochrony środowiska w zakresie sposoby odprowadzania ścieków i ochrony zdrowia. Szczegóły w projektach branżowych. Projektowane rozwiązania zostały uzgodnione z właściwymi rzeczoznawcami.

- ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA

Budynek oraz elementy zagospodarowania terenu nie stwarzają zagrożenia dla środowiska. Planowana przebudowa nie wpłynie w żaden sposób na sposób ani zakres oddziaływania budynku na otoczenie i środowisko.

- DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Projektowana kuchnia nie jest przewidziana jako miejsce pracy osób niepełnosprawnych. Posiłki dla dzieci niepełnosprawnych będą podawane im 
w salach na parterze (na podstawie obecnego stanu grup przeszklonych nie przewiduje się pobytu większej liczby dzieci niepełnosprawnych niż pięcioro). Dostęp na parter należy zapewnić poprzez montaż schodołazu przy schodach wejściowych lub poprzez pozostałe budynki kompleksu. Do budynku gimnazjum prowadzi pochylnia dla osób niepełnosprawnych, natomiast 
w łączniku znajdują się pochylnie wewnętrzne zapewniające dostęp osobom na wózkach również do przedszkola. W razie potrzeby obsługa osób niepełnosprawnych odbywać się będzie w pomieszczeniu zajęć indywidualnych na parterze, które może czasowo pełnić funkcję gabinetu np. dla dyrektora przedszkola. Na parterze przedszkola należy dostosować przynajmniej jedną toaletę dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych (gabaryty toalet spełniają wymagania, należy zamontować armaturę i uchwyty ułatwiające korzystanie z toalety przez dzieci niepełnosprawne.

- UWAGI

- Wszelkie informacje nie ujęte w niniejszym opracowaniu zawarto w projektach branżowych

- Wszelkie wymiary sprawdzić przed rozpoczęciem prac na budowie

- Niezgodności konsultować z projektantem

- Dokumentacje opracowano na podstawie inwentaryzacji oraz dokumentacji archiwalnej. W przypadku wystąpienia niezgodności  należy wprowadzić zmiany przyjętych rozwiązań po konsultacji z projektantem na etapie wykonawczym.

- Przed zamówieniem i montażem wszystkich elementów wyposażenia budynku, w szczególności: okien, drzwi, wyposażenia kuchni, itp. należy dokonać precyzyjnego pomiaru na budowie.

- Rozwiązania szczegółowe: detale i zestawienia wg projektu wykonawczego

- INFORMACJA O PRAWIE AUTORSKIM

Niniejsze opracowanie jest chronione prawem autorskim i prawami pokrewnymi. Nie może być kopiowane, rozpowszechniane i modyfikowane bez uprzedniej, pisemnej zgody właściciela.

OPRACOWANIE

MGR INŻ. ARCH.

WITOLD WACŁAWIAK

UPR. BUD. NR 269/85/WŁ

SPRAWDZIŁ

MGR INŻ. ARCH.

JOANNA WOŹNIAK-WACŁAWIAK

UPR. BUD. NR 79/90/WŁ

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKÓW

035-A-01 	Szkic sytuacyjny – zagospodarowanie terenu	1:500

035-A-02 	Rzut piwnicy					1:100

035-A-03 	Rzut parteru 						1:100

035-A-04	Rzut I piętra						1:100

035-A-05	Rzut dachu						1:100

035-A-06	Przekrój A-A						1:100

035-A-07	Przekrój B-B, C-C					1:100

035-A-08	Elewacje						1:200

Pozostałe rysunki w opracowaniu wykonawczym.