ST-01

ROBOTY  ROZBIÓRKOWE

DEMONTAŻOWE

Oznaczenie kodu robót według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45111100-9 – Roboty w zakresie burzenia

45111300-1– Roboty rozbiórkowe

Spis treści

1.	WSTĘP	3

1.1.	Przedmiot ST	3

1.2.	Zakres stosowania ST	3

1.3.	Zakres robót objętych ST	3

1.3.1.	Roboty podstawowe.	3

1.3.2.	Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.	3

1.4.	Określenia podstawowe.	4

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót	4

2.	MATERIAŁY.	4

3.	SPRZĘT Wykonawcy.	5

4.	TRANSPORT	5

5.	WYKONANIE ROBÓT	5

5.1. 	Ogólne warunki wykonania robót.	5

5.1.1. Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej, kostki brukowej, kamiennej, płytek chodnikowych, krawężników i obrzeży.	6

5.1.2. Rozbiórka nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych i betonowych.	6

5.1.3.  Rozbiórka nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych	6

5.1.4.Odzysk materiałów z rozbiórki	6

5.1.5. Wywóz materiałów z rozbiórki	6

5.1.6. Odpady	7

5.2.	Szczegółowe warunki wykonania robót.	7

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	10

7.	OBMIAR ROBÓT	10

8.	ODBIÓR ROBÓT	10

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI	10

9.1.	Ogólne wymagania	10

9.2.	Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących	11

10.	Dokumenty odniesienia	11

# 1.	WSTĘP

## 1.1.	Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie robót rozbiórkowych, demontażowych oraz zamuleń rurociągów, które zostaną wykonane na Kontrakcie p.n. „Zagospodarowanie terenu położonego przy zespole boisk ORLIK w Rzgowie”.

## 1.2.	Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

## 1.3.	Zakres robót objętych ST

### 1.3.1.	Roboty podstawowe.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wykonania robót rozbiórkowych, demontażowych oraz zamuleń rurociągów w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu położonego przy zespole boisk ORLIK w Rzgowie”.

Zakres robót dotyczy terenu położonego przy zespole boisk ORLIK w Rzgowie i obejmuje odpowiednio:

- Rozebranie istniejących nawierzchni i murków

### Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.

Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące roboty tymczasowe:

- prace pomiarowe i pomocnicze,

- cięcie piłą nawierzchni utwardzonych z betonu i mas mineralno-bitumicznych,

- przecinanie zbrojenia elementów rozbiórkowych,

- niezbędne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie materiałów z rozbiórki,

- składowanie i zabezpieczenie materiałów z rozbiórki,

- zabezpieczenie innych obiektów przed zniszczeniem (w miejscach zagrożenia) w tym istniejącego drzewostanu,

- zabezpieczenie terenu robót poprzez wygrodzenie i oznakowanie tablicami ostrzegawczymi,

- wygospodarowanie placu przeznaczonego na parkowanie sprzętu i maszyn budowlanych,

- utrzymywanie w stanie przejezdnym dróg,

oraz prace towarzyszące:

- geodezyjne wytyczanie,

- rozbiórka podsypek, podbudów,

- rozbiórka ław betonowych,

- załadunek i transport materiału z rozbiórki,

- opróżnienie rurociągów przeznaczonych do demontażu,

- demontaż włazów żeliwnych,

- demontaż płyt pokrywowych,

- zagęszczenie zasypki piaskiem,

- uzupełnienie istniejącej nawierzchni,

- zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem,

- rozplantowanie ziemi z wykopów,

- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.

## 1.4.	Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST-00-Wymagania ogólne.

## 1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00-Wymagania ogólne.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

Wykonawca prac rozbiórkowych przed przystąpieniem do ich realizacji przedstawi Inżynierowi i uzgodni z nim harmonogram prac rozbiórkowych.

# 2.	MATERIAŁY.

- Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom.

- Do wykonania robót należy stosować materiały zgodnie z dokumentacją projektową:

- -  piasek

- - materiały do uzupełnienia istniejącej nawierzchni

Wszelkie użyte materiały winny posiadać atesty zezwalające na stosowanie w budownictwie drogowym.

Materiały powinny być takie, jak określono w Specyfikacji, bądź inne równoważne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inżyniera.

# 3.	SPRZĘT Wykonawcy.

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00-Wymagania ogólne.

Zgodnie z technologią założoną do wykonania robót rozbiórkowych i demontażowych proponuje się użyć następującego Sprzętu:

- koparko-ładowarka

- zrywarka

- żuraw samojezdny

- zestaw spawalniczy acetylenowo-tlenowy

- młoty ręczne typu lekkiego

- młoty pneumatyczne

- sprężarka powietrza przewoźna spalinowa

- spycharka gąsienicowa

- piła mechaniczna do cięcia asfaltu i betonu

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST oraz PZJ, który zyskał akceptację Inżyniera. Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu sprawnego oraz takiego, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.

# 4.	TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00-Wymagania ogólne.

- Zgodnie z technologią założoną do transportu proponuje się użyć takich środków transportu, jak:

- wywrotki o udźwigu 4,0-12,0t

- samochód skrzyniowy

Obowiązkiem Wykonawcy jest utrzymanie kół sprzętu, w takim stanie by nie nanosiły zanieczyszczeń na jezdnię dróg znajdujących się poza obszarem terenu budowy. W przypadku zabrudzenia jezdni Wykonawca jest zobowiązany ją oczyścić i przywrócić do stanu pierwotnego.

# WYKONANIE ROBÓT

## 5.1. 	Ogólne warunki wykonania robót.

- Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 - Wymagania ogólne.

- Wymagania dotyczące wykonania robót są następujące:

- roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych, przez rozkuwanie

- elementy żelbetowe należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając zbrojenie palnikiem acetylenowym,

- w przypadku rozbiórki obiektów przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy odłączyć istniejącą instalację wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną i inne,

- nie należy prowadzić robót rozbiórkowych w złych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów,

- znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami.

### 5.1.1. Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej, kostki brukowej, kamiennej, płytek chodnikowych, krawężników i obrzeży.

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, kamiennej rozebrać poprzez wyłamanie ręczne lub mechaniczne. Kostkę należy przesortować i odrzucić na pobocze oraz ułożyć w stosy. Podsypkę należy zebrać, a gruz odrzucić na pobocze i ułożyć w stosy

Krawężniki, obrzeża należy odkopać, wyjąć i oczyścić, podsypkę zerwać, a gruz odrzucić na pobocze i ułożyć w stosy.

Ławy spod krawężników wyłamać ręcznie lub mechanicznie, gruz odrzucić na pobocze, ułożyć w stosy.

Płytki chodnikowe należy wyjąć i oczyścić, podsypkę zebrać, a gruz odrzucić na pobocze, ułożyć w stosy.

Gruz z rozbiórki należy wywieźć na zorganizowane wysypisko odpadów. Materiał nadający się do ponownego wbudowania należy oczyścić, składować w stosach i zabezpieczyć przed zniszczeniem.

### 5.1.2. Rozbiórka nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych i betonowych.

Podbudowy i nawierzchnie z mas mineralno-bitumicznych i betonowych rozbierać poprzez mechaniczne lub ręczne wyłamanie nawierzchni. Granice rozbiórki nawierzchni należy oznaczyć i naciąć piłą mechaniczną. Materiał z rozbiórki należy odrzucić na pobocze i ułożyć w stosy lub pryzmy. Gruz wywieźć na zorganizowane wysypisko odpadów.

### 5.1.3.  Rozbiórka nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych

Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych należy rozebrać poprzez zdjęcie płyt przy pomocy żurawia samochodowego. Płyty należy oczyścić i załadować na środki transportu. Miejsce po rozbiórce należy wyrównać.

### 5.1.4.Odzysk materiałów z rozbiórki

Materiały pochodzące z rozbiórek nawierzchni przeznaczone do ponownego wbudowania należy oczyścić, przesortować oraz odwieźć na miejsce tymczasowego składowania i zabezpieczyć przed zniszczeniem. Po wykonaniu robót podstawowych wykorzystać do odtworzenia nawierzchni, krawężników i obrzeży. Roboty odtworzeniowe wykonać wg ST-05 Roboty drogowe.

Szacuje się odzysk materiałów z rozbiórki:

-     kostka brukowa betonowa              		- 80%

-     trylinka                                                       	- 50%

- płyty chodnikowe betonowe                       	- 50%

- płyty chodnikowe kamienne                       	- 80%

- krawężniki betonowe	                       		- 50%

- obrzeża betonowe	                                   		- 50%

Pozostałe materiały z rozbiórki stanowią gruz budowlany.

### 5.1.5. Wywóz materiałów z rozbiórki

Nie przewiduje się wywozu materiałów z rozbiórki

Złom żeliwny odwieźć na złomowisko (z wyjątkiem włazów).

### 5.1.6. Odpady

Wytworzone odpady w postaci materiałów masowych po ich zgromadzeniu winny być odtransportowane na miejsce składowania lub utylizacji przez wyspecjalizowane firmy zajmujące się odzyskiwaniem surowców lub inną formą ich wykorzystania lub unieszkodliwiania.

Odpady zaliczone do niebezpiecznych winny być przekazywane do unieszkodliwiania do wyspecjalizowanych firm zewnętrznych.

Materiał z rozbiórki Wykonawca posegreguje zgodnie z katalogiem odpadów wraz z listą odpadów niebezpiecznych, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (DzURP z 2001r. nr 112 poz. 1206; z późniejszymi zmianami) ogłoszonym na podst. art.4 ust. 1 pkt. 1 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (tekst jednolity DzURP z 2010r.  nr 185 poz. 1243; z późniejszymi zmianami) i podda odzyskowi lub wywiezie na zorganizowane składowisko odpadów celem odzysku lub unieszkodliwienia.

Koszty związane z wywozem, unieszkodliwieniem lub odzyskiem zostaną ujęte przez Wykonawcę w cenie jednostkowej.

Wykonawca przedstawi Inżynierowi i Zamawiającemu dokumenty potwierdzające utylizację materiału z rozbiórki.

Roboty rozbiórkowe należy wykonać odpowiednim, sprawnym technicznie sprzętem mechanicznym z zachowaniem ostrożności.

Elementy zabudowy terenu niepodlegające rozbiórce, a zlokalizowane w rejonie robót rozbiórkowych należy odpowiednio zabezpieczyć.

Gruz i materiały drobnicowe należy zagęszczać w bunkrze węglowym w sposób ciągły.

Roboty należy wykonywać w sposób gwarantujący największy odzysk materiałów kwalifikujących się do ponownego wbudowania.

Przed przystąpieniem do robót należy zidentyfikować istniejące uzbrojenie terenu 
i odpowiednio je zabezpieczyć i w przypadku konieczności odłączyć przepływ mediów (gaz, prąd elektryczny, woda, ścieki).

W obszarze budowy w ramach robót rozbiórkowych należy wykonać:

- rozbiórki istniejących nawierzchni dróg i chodników

Rozbiórki istniejących nawierzchni dróg i chodników

Roboty rozbiórkowe należy prowadzić w zakresie niezbędnym do wykonania robót ziemnych i utwardzania terenu

Odzysk materiałów - jak opisano w pkt. 5.1.4.

Pozostałe materiały pochodzące z rozbiórki nawierzchni stanowią gruz budowlany.

Materiały pochodzące z rozbiórek nawierzchni przeznaczone do ponownego wbudowania należy oczyścić, przesortować, wywieźć na tymczasowe składowisko i zabezpieczyć przed zniszczeniem. Podsypkę cementowo-piaskową wyłamać i odrzucić na pobocze. Gruz budowlany wywozić jak zapisano w pkt. 5.1.5.

W cenie jednostkowej rozbiórek ująć wszystkie koszty związane z wywozem, unieszkodliwianiem i składowaniem odpadów jak opisano w pkt. 5.1.6.

Należy wykonać rozbiórki nawierzchni:

Stropu nad bunkrem  z:

- Płyty żelbetowej gr. 15cm

- i z podbudową z tłucznia grubości 20cm

Ponadto wykonać rozbiórkę odpowiednio:

- krawężników wraz z ławą betonową i z podsypką cementowo-piaskową z odzyskiem materiałów

- obrzeży wraz z podsypką cementowo-piaskową z odzyskiem materiałów

Przed przystąpieniem do rozbiórki nawierzchni i podbudowy z mas mineralno-bitumicznych oraz z betonu nawierzchnię należy naciąć piłą mechaniczną w celu ograniczenia powierzchni do rozbiórki i odtworzenia. Cięcie piłą nawierzchni utwardzonych ująć w cenie jednostkowej.

Piasek zagęścić. Przed zasypaniem piaskiem zdemontować włazy i płyty pokrywowe. W miejscu po zdemontowanym włazie. Wszystkie zdemontowane włazy są własnością Zamawiającego. Podczas demontażu Wykonawca zabezpieczy włazy przed uszkodzeniem a po zakończeniu robót demontażowych włazy dostarczy na Oczyszczalnię Ścieków w Rzgowie.

# 6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00- Wymagania ogólne.

# 7.	OBMIAR ROBÓT

- Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00-Wymagania ogólne.

Obmiar robót nie stanowi podstawy płatności.

# 8.	ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00-Wymagania ogólne.

Odbiorowi podlegają rozbiórki nawierzchni,

# 9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

## 9.1.	Ogólne wymagania

Płatności dokonywane będą zgodnie z warunkami określonymi w ST-00 Wymagania Ogólne.

Cena jednostkowa robót objętych niniejszą ST obejmuje:

- prace towarzyszące i roboty tymczasowe opisane w pkt. 1.3.2. niniejszej ST,

- zakup Materiałów i przywóz na miejsce wbudowania,

- opłaty za składowanie materiałów pochodzących z rozbiórek i demontaży na wysypisku,

- opłaty za utylizację materiałów,

oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST przewidzianych w dokumentacji projektowej.

## 9.2.	Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

Wszystkie prace towarzyszące i roboty tymczasowe wyszczególnione i opisane w p. 1.3.2. będą uwzględnione w cenach jednostkowych robót rozbiórkowych, jak zapisano powyżej.

# 10.	Dokumenty odniesienia

W trakcie wykonywania robót rozbiórkowych Wykonawca w szczególności powinien stosować następujące przepisy i wytyczne:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (tekst jednolity DzURP z 2010r.  nr 185 poz. 1243); z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi

- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: DzURP z 2007r. nr 125, poz. 874; z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (DzURP z  2011r.  nr 227, poz. 1367)

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (DzURP z 2005 r., nr 108, poz. 908; ze zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (DzURP z 2001r.  nr 112 poz. 1206; ze zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie towarów niebezpiecznych, których przewóz drogowy podlega obowiązkowi zgłoszenia (DzURP z 2007r. nr 107, poz. 742; ze zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych do transportu odpadów niebezpiecznych (DzURP z 2002 nr 236 poz. 1986; ze zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów … (DzURP z 2001r.  nr 152, poz. 1735; ze zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z  dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DzURP z 2003r., nr 47, poz. 401, z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (DzURP z 2002r. nr 191, poz. 1596; ze zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (DzURP z 1993r. nr 96, poz.437, ze zmianami)

- Rozporządzenie Ministra pracy i polityki społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (DzURP  z 2000r. nr 26  poz. 313; ze zmianami)

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity DzURP z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zmianami)

- Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony środowiska z dn. 10 lutego 1977 r. — w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych  (DzURP z 1977r.  nr 7, poz. 30)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 17 września 1999 r.  — w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (DzURP z 1999r.  nr 80, poz. 912; ze zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (DzURP nr 263, poz. 2202; ze zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 września 2001r. — w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (DzURP z 2001r.  nr 118, poz. 1263; ze zmianami)

- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (DzURP z 2007r. nr 120, poz. 826; ze zmianami)

- Uzgodnienia z Zarządcą Drogi oraz zarządcami obiektów i instalacji podlegających rozbiórce.

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych

W trakcie realizacji zadania obowiązujące będą postanowienia bieżącej edycji lub poprawki, odnośnych norm i przepisów wymienionych w niniejszej ST.

Niewyszczególnienie w opracowaniu jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.