CZĘŚĆ OPISOWA

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- PRZEDMIOT INWESTYCJI , ZAKRES, LOKALIZACJA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zagospodarowanie terenu położonego przy zespole boisk „ORLIK” w Rzgowie.

Zakres robót przedstawia rys nr 1”Projekt zagospodarowania terenu” oraz przedmiar robót.

Lokalizacja terenu obejmuje działkę nr 1630/1 , obręb Rzgów

- STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zagospodarowanie terenu istniejące przedstawia się następująco:

- brama wjazdowa od strony ul. Szkolnej

-droga dojazdowa o nawierzchni betonowej ograniczona krawężnikami betonowymi 15x30x100

-płyta żelbetowa wraz ze studniami rewizyjnymi nad byłym składowiskiem węgla

-mur i komin przy płycie żelbetowej

-schody prowadzące do wejścia awaryjnego kotłowni

-tereny zieleni

3.  PROJET ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W ramach zagospodarowania  terenu przewiduje się wykonanie następujących robót:

-rozebranie istniejącej bramy wraz z płotem na fundamencie, ponowne zamontowanie nowej bramy  , furtki oraz płotu

-rozebranie istniejącego krawężnika 15x30x100 oraz ustawienie nowego krawężnika na odcinku od bramy do pierwszego łuku ( obustronnie).

-wymiana istniejących krawężników na dobre wcześniej rozebrane.

-wykonanie nowego chodnika z kostki kolorowej gr. 6 cm wraz podbudową na odcinku od istniejącego chodnika przy bramie, do włączenia się do istniejącego chodnika przy pierwszym łuku poziomym.

- płyta żelbetowa grub. do 20 cm wraz ze słupami na wysokości 15 cm zostanie rozebrana, gruz z rozbiórki zostawić w celu zasypania istniejącego składowiska węgla.

-rozebranie muru i płyty składowiska węgla, zasypanie pomieszczenia piaskiem z dokopu wraz z zagęszczeniem warstwami co 30 cm.

-ułożenie kostki betonowej grub. 8 cm na drodze dojazdowej wraz z podsypką cementowo- piaskową 1:4 ( wykorzystując istniejącą  nawierzchnię betonową jako podbudowę).

-ułożenie kostki betonowej grub. 8 cm na podbudowie betonowej grubości 10 cm ( poszerzenie jezdni od strony bramy do pierwszego łuku oraz placu postojowym).

-wykonanie muru z cegły klinkierowej grubości  12 cm na ścianie koło gazomierza wraz z barierką stalową.

-remont istniejących schodów  poprzez ułozenie kostki betonowej kolorowej grubości 6 cm wraz z ograniczeniem palineą.

- wykonanie terenów zieleni.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI CZĘŚCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Integralną częścią  zagospodarowania terenu jest przedmiar robót .

Podstawowe elementy robót przedstawiają się następująco

-demontaż płyty żelbetowej o powierzchni 150,00m2

-droga i plac postojowy  o powierzchni 1200,15 m2- kostka grub. 8cm

-chodniki o powierzchni 98,58 m2 i schody o pow. 11,7m2-kostka grub. 6cm

-tereny zielone o powierzchni 219,00m2

Opracował:

Edward Kamiński