- LAMPA SZCZELINOWA

  - 2 powiększenia

  - Okulary w komplecie                     10 x ;                 15 x

  - Powiększenie całkowite               10x;16x            15x; 24x

  - Szerokość szczeliny / regulacja płynna    0 – 12 mm

  - Długość szczeliny / regulacja płynna       0 – 12 mm

  - Natężenie oświetlenia regulacja płynna

  - Filtry – zielony (red free); niebieski (fluo); absorbujący ciepło

- TONOMETR APLANACYJNY – wiszący do lampy szczelinowej

- AUTOREFRAKTOMETR

  - Tryby pomiarów – refrakcja i keratometria  R/K

refrakcja  REF

keratometria  KER

keratometria peryferyjna  PK

- Odległość rogówkowa       0; 10; 12; 13,5; 15 mm

- Zakres pomiaru sfery od –30 D do +25 D z krokiem 0,12 D lub 0,25 D

- Zakres pomiaru cylindra  od – 10 D do +10 D z krokiem  0,12 D lub 0,25 D

- Zakres pomiaru kąta astygmatyzmu od   0 stopni do 180 stopni

z krokiem 1 stopień

- Minimalna średnica  źrenicy     2 mm

- Czas pomiaru     0,07 sek

- Zakres pomiarowy keratometri (D)  od 39,75 D do 67,50 D

- Zakres pomiaru krzywizny rogówki – sfera od 5,00 do 10,00 mm

z krokiem   0,01 mm

- Zakres pomiaru krzywizny rogówki – cylinder od – 9D do +9 D

- Drukarka termiczna

- Monitor kolorowy LCD

- KASETA OKULISTYCZNA

- Soczewki w oprawach metalowych minimum 260 sztuk

- OPRAWA PRÓBNA

- Minimum 4 pary soczewek

- Osobna regulacja rozstawu źrenic

- Mechanizm obrotowy metalowy

- TABLCE  ISHIHARY

- Minimum 24 plansze

- TRÓJLUSTRO GOLDMANNA

- Powłoki antyrefleksyjne

- RZUTNIK OPTOTYPÓW

- Liczba testów minimum   30

- Maski   rzędy, kolumny, pojedyncze znaki

- Filtr  czerwono – zielony

- Odległość projekcyjna     2 – 7 m

- Sterowanie – pilot na podczerwień

- Wyposażenie – okulary polaryzacyjne, ekran

- STOLIK ELEKTRYCZY, OKULISTYCZNY, PODWÓJNY

(na dwa urządzenia)