Burmistrz Rzgowa

95-030 Rzgów PL. 500 Lecia 22

tel (0- 42)214-11-09  fax (0- 42)214-12-07

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH 
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

POWYŻEJ 14 000 EURO

06/2008

„Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej wraz z przyłączami                      w miejscowości Starowa Góra na ulicy Szczytowej oraz w miejscowości Stara Gadka na ulicy Lucernianej”.

Zamawiający:

Burmistrz Rzgowa

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z Ustawą  „Prawo Zamówień Publicznych”

z dnia 29 -01 2004 roku.

Zatwierdzono do stosowania:

Rzgów, 2008-02-12 r.

Podpis:

|  | 6/2008 Gmina rzgów |
| --- | --- |

Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej wraz z przyłączami w miejscowości Starowa Góra na ulicy Szczytowej oraz w miejscowości Stara Gadka na ulicy Lucernianej.

Skrócony opis przedsięwzięcia

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wykonanie  etapu roku  2008 zadania inwestycyjnego polegającego na skanalizowaniu miejscowości Starowa Góra i Stara Gadka na terenie Gminy Rzgów.

Zakres robót obejmie prace związane z wykonaniem części całego zadania inwestycyjnego.

W zakres etapu 2008 wchodzi:

- Wybudowanie sieci kanalizacji podciśnieniowej z rur PE wraz z włączeniem ich do  sieci magistralnych wybudowanych w poprzednim etapie prac.

- Wybudowanie przyłączy kanalizacyjnych zakończonych studniami żelbetowymi szczelnymi, w których Wykonawca umieści zawory podciśnieniowe 3” zgodne z dokumentacją i specyfikacją techniczną. Zamontowane zawory i wszystkie zamontowane urządzenia muszą być dopasowane do technologii wykonanych pompowni V1 oraz V2. W poprzednim etapie zostały zamontowane zawory firmy Airvac. Zawory, które oferent zaproponuje do wbudowania powinny być identyczne z wbudowanymi w roku 2006       i 2007.  Jeżeli oferent zaproponuje zawór innej marki o identycznych parametrach, informacja ta powinna znaleźć się dodatkowo w ofercie jako odrębny załącznik podający parametry oferowanego zaworu oraz deklarację o przejęciu odpowiedzialności za wszelkie ewentualne zakłócenia pracy dotychczas zamontowanego systemu kanalizacji i monitoringu. Jeżeli taka informacja i deklaracja nie zostaną dołączona do oferty, Zamawiający przyjmie, że zawory, które oferent zamierza montować są zaworami      firmy AIRVAC. W przypadku oferowania innego zaworu oferent powinien dołączyć informację o miejscu zamontowania na terenie Polski  co najmniej 100 zaworów w jednej sieci oraz referencje wystawioną przez użytkownika tej sieci o ich prawidłowym działaniu prze okres co najmniej jednego roku.

- Wykonanie przyłączy zakończonych studniami bez zaworów na działkach nie zamieszkałych

- Wybudowanie przykanalików w pasie drogowym do wszystkich działek zlokalizowanych przy wykonywanych sieciach.

- Ułożenie kabla monitorującego wraz z uruchomieniem monitoringu i przyłączeniem go do sieci centrali monitorującej na oczyszczalni ścieków w Rzgowie. Wykonawca wykona na własny koszt dokumentację wykonawczą projektowanej sieci monitoringu zamontuje czujniki w studniach i rozszerzy funkcjonujące                            w dniu dzisiejszym oprogramowanie systemu monitoringuo  nowo dołączone zawory.

Oferta powinna uwzględniać wszystkie elementy niezbędne do wykonania zadania, również te nie ujęte w kosztorysie takie jak:

- Wszystkie prace związane z odwodnieniem robót kubaturowych i liniowych.

- Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

- Koszty obsługi geodezyjnej i wykonania inwentaryzacji powykonawczej.

- Wykonanie zabezpieczeń i dojazdów do posesji w sposób umożliwiający dojazd mieszkańców. W pasie drogi należy dopilnować, żeby teren budowy każdorazowo był doprowadzony do porządku po każdym dniu pracy.

- Inwestor zastrzega sobie prawo do wykonania na koszt Wykonawcy badania zgodności  z aprobatą lub certyfikatem, każdego dostarczonego przez Wykonawcę materiału lub urządzenia.

- Koszty zajęcia pasów drogowych i przygotowanie organizacji ruchu na czas budowy.

- Jednorazowe koszty, które należy ponieść za wbudowanie urządzeń w drogę.

Materiały i dostawy urządzeń powinny być zgodne z projektem. W przypadku zamiany urządzenia lub    materiału na inny typ lub rodzaj Wykonawca każdorazowo będzie musiał uzyskać zgodę Inspektora Nadzoru oraz Inwestora.

- Wykonawca zostaje zwolniony z kosztów utrzymania i urządzenia biura Inżyniera Budowy. Inwestor zastrzega sobie prawo do wyznaczenia Inżyniera Budowy lub zorganizowania nadzoru w inny dogodny dla siebie sposób.

- Wykonawca sporządzi i uzgodni z Inwestorem projekt wykonawczy monitoringu w oparciu o dostarczony przez Inwestora projekt budowlany. Wykonawca w ramach uruchomiania monitoringu poniesie niezbędne koszty dostosowania oprogramowanie oraz włączy wykonany przez siebie monitoring w centralę monitoringu na terenie oczyszczalni ścieków.

- Wykonawca poniesie koszty ewentualnych wyłączeń prądu.

- Koszty robót dodatkowych (o ile takie wystąpią) będą musiały być udokumentowane przez Wykonawcę i potwierdzone przez inspektora nadzoru protokołem konieczności. Za roboty dodatkowe nie będą uznane roboty ziemne i doprowadzenie terenu do stanu przed rozpoczęciem robót. W przypadku, jeżeli zakres robót w trakcie realizacji ulegnie zmianie in minus np. nie zostaną wykonane studzienki lub nie zostaną zamontowane zawory,  zostanie to rozliczone w bilansie ewentualnych robót dodatkowych lub odliczone od wartości kontraktu.

Oferent powinien zapoznać się z całością SIWZ wg spisu treści:

- Tom I - Instrukcja dla oferentów –

- Tom II- Specyfikacje techniczne – Wymagania ogólne

- Tom III- Specyfikacje techniczne – Wymagania szczegółowe

- Przedmiar

Wykonawca powinien zapoznać się z dokumentacją techniczną znajdującą się w posiadaniu Inwestora.

Spis treści

1 Zasady obmiaru robót i podstawy wyceny......................................................................................................................................2

1.1 Wstęp................................................................................................................................................................................................2

1.2 Ilości i definicje..................................................................................................................................................................................3

1.3 Ceny Jednostkowe i Ceny ................................................................................................................................................................3

1.4 Informacje i wymagania ogólne ........................................................................................................................................................4

1.5 Oczyszczenie placu budowy.............................................................................................................................................................5

1.6 Prace Ziemne ...................................................................................................................................................................................6

1.7 Zasypka ............................................................................................................................................................................................7

1.8 Beton ................................................................................................................................................................................................7

1.9 Deskowanie ......................................................................................................................................................................................7

1.10 Połączenia ......................................................................................................................................................................................7

1.11 Rurociągi i instalacje zewnętrzne ...................................................................................................................................................7

1.12 Studzienki i Komory ........................................................................................................................................................................9

1.13 Roboty na Placu Budowy................................................................................................................................................................9

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Starowej Górze i Starej Gadce – Etap 1b Etap 2b

Tom 4 Przedmiar robót – Część 1 Zasady obmiaru robót i podstawy wyceny

2 \\SERVER2\B-Act\Projekty\Rzgow\StarowaGora_StaraGadka\DokumentacjePrzetargowe\Ver1\T4\T4_Preambuła.doc

1 Zasady obmiaru robót i podstawy wyceny

1.1 Wstęp

A. Zadaniem niniejszego rozdziału jest wyjaśnienie celu Przedmiaru Robót i sposobu w jaki Przedmiar Robót i

związane z nim Wykazy powinny być wypełnione. Niniejszy rozdział stanowi integralną część Przedmiaru

Robót.

B. Zagadnienia ogólne

1. Przedmiar Robót powinien być czytany razem z pozostałymi Dokumentami Kontraktowymi. Przedmiar

Robót pokrywa wszelkie roboty jakie pokazano na Rysunkach i opisano w Dokumentach Kontraktowych.

2. O ile nie jest inaczej stwierdzone przyjmuje się, że wszystkie pozycje w Przedmiarze Robót pokrywają

wszystko, co jest konieczne dla wypełnienia wszelkich odpowiedzialności i zobowiązań powstałych w

wyniku zawarcia Kontraktu. Ceny Jednostkowe i wartości pozycji wprowadzone do Przedmiaru Robót dla

danych robót muszą pokrywać koszt danych robót wykonanych jak pokazano na rysunkach i opisano w

Specyfikacji oraz wszelkie koszty wynikłe i związane, jak też wydatki włączając te, które są w związku z:

a) wypełnieniem Warunków Kontraktu i wszelkich ogólnych zobowiązań, odpowiedzialności,

możliwych opłat, praw przekroczenia i ryzyk związanych z wykonywaniem Robót jak

wyszczególniono w Kontrakcie lub jak z niego może wynikać;

b) robocizną z wszelkimi kosztami z nią związanymi;

c) dostawą materiałów i wyposażenia, ich magazynowaniem i wszelkimi kosztami związanymi,

włączając straty i transport na budowę, cła , etc;

d) maszynami budowlanymi i wszystkimi kosztami związanymi włączając paliwo, energię, części i

materiały pomocnicze;

e) wbudowaniem, wzniesieniem i zainstalowaniem czy wmontowaniem materiałów i wyposażenia

na miejsce włączając dodatki na wypełnianie fug i rys, mocowanie marek itp. i inne potrzebne

materiały;

f) wszelkimi pracami tymczasowymi poza tymi, dla których przewidziano odrębną pozycję;

g) wszelkimi kosztami ogólnymi przedsiębiorstwa (np. koszty administracji , utrzymania biur,

personelu administracyjnego itp.);

h) wszelkimi niezbędnymi rozruchami.

3. Pozycje w Przedmiarze Robót opisują roboty objęte Kontraktem w sposób skrócony. Zazwyczaj opis ten

nie powiela pełnego opisu robót i metod wykonawczych podanych w Specyfikacji i na Rysunkach, przy

czym niezależnie od tego uważa się, że dana pozycja odpowiada pełnemu opisowi.

4. Sposób obmiaru przyjęty dla sporządzenia Przedmiaru Robót powinien zostać zastosowany również do

obmiaru skończonych robót. Sposób obmiaru jest podany w niniejszej Preambule lub w tekście

Przedmiaru Robót. Uważa się, że Ceny Jednostkowe wprowadzone dla każdej pozycji pokrywają

wszystko co jest konieczne dla całkowitego i poprawnego wykonania przedmiotowych robót(y).

5. W trakcie dokonywania odbiorów częściowych Inżynier będzie miał prawo określenia procentowego

zaawansowania robót dla pozycji ryczałtowych. Przyjmuje się przy tym, że wszelkie niezbędne

dokumenty służące za podstawę do takiego określenia zostaną dostarczone przez Wykonawcę.

6. Przez „stan zerowy” należy rozumieć roboty konstrukcyjne związane z wykonaniem kondygnacji

podziemia i stropów piwnic oraz wszelkie roboty z tym związane.

7. Poprzez „stan surowy” należy rozumieć wszelkie roboty konstrukcyjne związane z wykonaniem

kondygnacji powyżej poziomu terenu wraz z konstrukcją i pokryciem dachu.

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Starowej Górze i Starej Gadce – Etap 1b i 3b

Tom 4 Przedmiar robót – Część 1 Zasady obmiaru robót i podstawy wyceny

\\SERVER2\B-Act\Projekty\Rzgow\StarowaGora_StaraGadka\DokumentacjePrzetargowe\Ver1\T4\T4_Preambuła.doc 3

8. Poprzez „stan wykończeniowy” należy rozumieć wszystkie pozostałe roboty związane z wykonaniem

obiektu za wyjątkiem instalacji dla których przewidziano odrębne pozycje przedmiaru robót.

1.2 Ilości i definicje

A. Ilości robót podane w Przedmiarze Robót są ilościami oszacowanymi i nie należy ich brać jako faktycznych czy

właściwych ilości robót, które mają być wykonane przez Wykonawcę dla wypełnienia jego zobowiązań

kontraktowych. Wykonawca, dla składania zamówień, powinien kierować się faktyczną ilością robót.

B. Poza specyficznymi wypadkami gdy w Specyfikacji lub Przedmiarze Robót jest wyraźnie stwierdzone inaczej, tylko

Roboty Stałe powinny być mierzone. Roboty powinny, niezależnie od ogólnych czy lokalnych zwyczajów innego

postępowania, być mierzone netto do wymiarów podanych na Rysunkach lub poleconych przez Inżyniera, poza

specyficznymi przypadkami opisanymi lub wyspecyfikowanymi w Kontrakcie.

C. Wszystkie pomiary długości, powierzchni, objętości czy wagi są podane w jednostkach metrycznych. Poza

przypadkami, gdy podano inaczej, pomiary są zaokrąglane do 0,1 metra, metra kwadratowego czy sześciennego.

Podobnie jest w pozycjach, gdzie podano wymiar w milimetrach (mm). Waga jest podana w kilogramach lub w

tonach z zaokrągleniem do 0,01 podanej jednostki.

D. Poniższe skróty są użyte w Przedmiarze Robót:

mm milimetr m metr bieżący

m2 metr kwadratowy kg kilogram

m3 metr sześcienny t tona (1000) kg

cm centymetr D średnica

szt sztuk ext zewnętrzna

int wewnętrzna kpl komplet

% procent oC stopień Celsjusza

mies. miesięcy godz. godzina

E. "Kwota warunkowa" – zgodnie z klauzulą 13.5 Fidic 2000.

F. Definicje

a) Wyrażenie "wyraźnie wymagane" oznacza: przedstawione na Rysunkach, opisane w Specyfikacji lub na

polecenie Inżyniera zgodnie z Kontraktem.

b) "Powierzchnia oryginalna" oznacza powierzchnię terenu zanim jakiekolwiek roboty zostały wykonane.

c) "Dno wykopu" oznacza poziom, pokazany na rysunkach, do którego należy prowadzić wykopy.

d) "Powierzchnia rozpoczęcia" oznacza, w odniesieniu do jakiejkolwiek pozycji w Przedmiarze Robót,

powierzchnię terenu zanim objęte tą pozycją roboty się rozpoczęły.

e) "Powierzchnia wykopu" oznacza, w odniesieniu do jakiejkolwiek pozycji w Przedmiarze Robót,

powierzchnię do jakiej wykopy dla robót objętych daną pozycją powinny być wykonane.

f) Myślnik pomiędzy dwoma wymiarami oznacza zakres wymiaru obejmujący wszelkie wymiary

przekraczające pierwszy wymiar, lecz nie przekraczające drugiego wymiaru.

1.3 Ceny Jednostkowe i Ceny

A. Ceny Jednostkowe i Ceny wprowadzone do Przedmiaru Robót powinny być w PLN.

B. Kwoty wprowadzone dla każdej pozycji w Przedmiarze Robót powinny być wynikiem przemnożenia ilości przez

cenę jednostkową.

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Starowej Górze i Starej Gadce – Etap 1b i 3b

Tom 4 Przedmiar robót – Część 1 Zasady obmiaru robót i podstawy wyceny

4 \\SERVER2\B-Act\Projekty\Rzgow\StarowaGora_StaraGadka\DokumentacjePrzetargowe\Ver1\T4\T4_Preambuła.doc

1.4 Informacje i wymagania ogólne

A. Wyposażenie

1. Uważa się, że Wykonawca ujął w Cenach Jednostkowych i Cenach wprowadzonych do Przedmiaru

Robót wszelkie koszty związane z działalnością swoją i Inżyniera (wynikające z realizacji niniejszego

Kontraktu), w szczególności:

a) wszystkie wydatki związane z zainstalowaniem i podłączeniem wody i elektryczności jemu

potrzebnych oraz wszelkie opłaty związane z ich użyciem,

b) wszelkie wydatki związane z instalacją i/lub wynajęciem podłączenia telefonicznego i wszelkie

opłaty za używanie telefonu

c) koszt ułożenia tymczasowych kabli i rurociągów oraz przewozu wody i wszelkie inne wydatki i

opłaty dla właściwej dystrybucji elektryczności i wody do jakiegokolwiek i każdego punktu

budowy jak będzie konieczne dla jakiegokolwiek celu związanego z wykonywaniem Robót.

B. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wykonawca powinien uwzględnić w swoich Cenach Jednostkowych wszelkie i każdy koszt związany z

przestrzeganiem wszelkich międzynarodowych i polskich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, włączając

w to koszt na zakup i utrzymanie wszelkiego potrzebnego wyposażenia jak też jego okresowych badań, takich

jak np. badanie dźwigów.

Wykonawca powinien uwzględnić w swoich Cenach Jednostkowych koszty utrzymania budowy w stanie

czystym i uporządkowanym tak jak jest to wymagane przez Specyfikację.

C. Stróżowanie.

Wykonawca powinien uwzględnić w swoich Cenach Jednostkowych i Cenach koszt stróżowania i środków

bezpieczeństwa potrzebnych dla ochrony Robót na czas trwania Kontraktu aż do daty wydania przez Inżyniera

Certyfikatu o Ukończeniu.

D. Wytyczenie i rzędne

Ceny Jednostkowe i Ceny Wykonawcy powinny uwzględnić przygotowanie szczegółowych rysunków i obliczeń

tak jak wyspecyfikowano oraz wykonanie prac geodezyjnych łącznie ze sporządzeniem inwentaryzacji

powykonawczej i wytyczeń koniecznych dla realizacji Robót zgodnie z Rysunkami, Specyfikacją i wymaganiami

Inżyniera oraz dla dostarczenia tego typu informacji Inżynierowi. Wszelkie tego typu prace podlegają

zatwierdzeniu przez Inżyniera.

E. Istniejąca infrastruktura

1. Wykonawca powinien uwzględnić w swoich Cenach Jednostkowych i Cenach koszt badań istniejącej

infrastruktury, na które wpływ mają Roboty, dostarczenie informacji, rysunków, opisów i notatek

wymaganych przez przepisy rządowe lub inną władzę lub jakąkolwiek osobę czy organizację będącą

zainteresowaną Robotami oraz dla podjęcia wszelkich potrzebnych środków ostrożności dla uniknięcia

jakichkolwiek uszkodzeń infrastruktury.

2. Jakiekolwiek szkody wyrządzone instalacjom wodnym, elektrycznym, gazowym czy telefonicznym

powinny być naprawione przez służby stosowne dla danej instalacji na koszt Wykonawcy.

3. Jakiekolwiek szkody wyrządzone istniejącej infrastrukturze powinny być naprawione przez Wykonawcę

na jego własny koszt.

4. Koszty wszelkich przełożeń istniejących instalacji, podparć konstrukcji itp. uważa się za zawarte w

cenach jednostkowych Robót Stałych.

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Starowej Górze i Starej Gadce – Etap 1b, 3b,

Tom 4 Przedmiar robót – Część 1 Zasady obmiaru robót i podstawy wyceny

\\SERVER2\B-Act\Projekty\Rzgow\StarowaGora_StaraGadka\DokumentacjePrzetargowe\Ver1\T4\T4_Preambuła.doc 5

5. Nie ma pozycji poświęconej dla pracy wzdłuż lub na skrzyżowaniu z istniejącym rurociągiem lub innymi

sieciami zewnętrznymi w ramach niniejszego Kontraktu. Koszty podparcia takich rurociągów, sieci lub

pracy w ich bezpośredniej bliskości powinny być włączone w ceny jednostkowe Robót Stałych.

6. Koszty związane z uśmierceniem nieczynnych przewodów i demontażem nieczynnych instalacji, w

zakresie objętym inwestycją oraz niezbędnych przełożeń istniejących instalacji należy ująć w cenach

jednostkowych robót stałych. Kosztorys nie przewiduje dodatkowych pozycji dla wyceny tych robót.

F. Postępowanie z przepływem ścieków i/lub wody opadowej w istniejących kanałach.

Dla pozycji dotyczących tymczasowego odwodnienia pracujących kanałów sanitarnych i innych Ceny

Jednostkowe powinny zawierać rozcięcia kanałów, rurociągów, Ceny komór jak jest to konieczne, budowę

tymczasowych zbiorników czy ścian spiętrzających, konieczne wykopy oraz dostawę, ułożenie i połączenie

całej tymczasowej instalacji obejściowej, dostarczenie i zainstalowanie pomp oraz stosownej instalacji po

stronie ssawnej i tłocznej (zarówno o połączeniach elastycznych jak i stałych) włączając przejście ponad

wykopami dla umożliwienia kontynuacji ruchu ulicznego, o ile to potrzebne, oraz rozmontowania i usunięcia

pomp i przewodów, zasypkę, naprawę istniejących przewodów, kanałów, komór itd. oraz dezynfekcję o ile jest

potrzebna.

G. Materiały i urządzenia

Wykonawca powinien ująć w swoich Cenach Jednostkowych materiały i urządzenia zarówno te, które będzie

sam dostarczał, jak i te dostarczane przez swoich podwykonawców, wszystkie związane koszty, włączając w to

również:

1. Koszt próbek koniecznych dla uzyskania zatwierdzenia przez Inżyniera, literaturę producenta oraz

arkusze danych technicznych, rysunki szczegółowe i instalacyjne wraz z kopiami podzleceń i wszystkich

związanych narodowych i międzynarodowych standardów tak jak wymaga Specyfikacja lub zażąda

Inżynier.

2. Koszty inspekcji i testów materiałów i urządzeń, dostarczenie świadectw testów i dokumentów

przewozowych i wysyłkowych tak jak wymaga tego Specyfikacja, włączając w to, o ile konieczne, dalsze

testy, o ile dostarczone wyniki okażą się niesatysfakcjonujące lub wykażą nieosiągnięcie przez

Wykonawcę lub jego dostawców zgodności z wymogami testów i/lub inspekcji.

H. Zabezpieczenie bitumiczne

Tam, gdzie zabezpieczenie bitumiczne (zewnętrznych powierzchni budowli włączając studzienki, komory,

szachty itp. kontaktujące się z ziemią) jest wyspecyfikowane , Ceny Jednostkowe powinny zawierać

dostarczenie i nałożenie mas bitumicznych zgodnie ze Specyfikacją.

1.5 Oczyszczenie placu budowy

A. Pozycje na Ogólne Oczyszczenie placu budowy są przytoczone wówczas, gdy uważa się za konieczne

przeprowadzenie wyburzeń i usuwanie różnych obiektów, materiałów i przeszkód, które występują na i ponad

Oryginalną Powierzchnią, (które w oczywisty sposób wymagają usunięcia, ale na które nie ma odrębnych pozycji)

przed rozpoczęciem wykopów i budowy. Tam, gdzie odrębna pozycja na oczyszczanie nie jest przytoczona, będzie

się zakładać, że koszt jakiegokolwiek oczyszczania jest uwzględniony w Cenach Jednostkowych i Cenach. Ogólne

Oczyszczanie będzie mierzone jako rzut powierzchni.

B. Ceny Jednostkowe i Ceny na wycinkę drzew o określonym obwodzie będą zawierały usunięcie pni, korzeni, itp. i

transportu całości na wytyczone miejsce na budowie lub gdzie indziej (jeżeli w przedmiarze robót nie określono

inaczej odległość wywozu należy przyjąć 2km)- zaaprobowane przez Inżyniera. Poza przypadkami kiedy

Wykonawca zostanie poinstruowany inaczej, drzewa pozostają własnością Zamawiającego. Obwód drzewa

powinien być mierzony na wysokości 1,30 m powyżej poziomu terenu.

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Starowej Górze i Starej Gadce – Etap 1b i 3b

Tom 4 Przedmiar robót – Część 1 Zasady obmiaru robót i podstawy wyceny

6 \\SERVER2\B-Act\Projekty\Rzgow\StarowaGora_StaraGadka\DokumentacjePrzetargowe\Ver1\T4\T4_Preambuła.doc

C. Pozycje na usuwanie pni drzew dotyczą pni drzew, istniejących jako takie, przed rozpoczęciem robót. Ceny

Jednostkowe i Ceny na usuwanie pni o określonym obwodzie zawierają usunięcie korzeni i ich wywóz. Obwód pni

będzie mierzony 1,30 m ponad powierzchnią terenu lub - gdy pień jest krótszy niż 1,30 m - na jego szczycie.

1.6 Prace Ziemne

Zakłada się, że Prace Ziemne obejmują pogłębianie, wykopy, zasypki i zagęszczanie.

Ceny Jednostkowe obiektów zawierają w sobie koszt wykonania związanych z nimi robót ziemnych.

1. Pozycje dotyczące lub zawierające wykopy będą zawierały, lecz nie będą ograniczone do:

a) ogólnego oczyszczenia, poza przypadkami kiedy jest to odrębnie wycenione,

b) postępowania z każdym odrębnym rodzajem urobku odrębnie, włączając, gdy nie przewidziano

na to odrębnej pozycji, torf i glebę,

c) wykopów ręcznych tam, gdzie to konieczne oraz ręcznego wyrównywania dna i ścian

wykopów,

d) zrywania nawierzchni oraz postępowania z różnymi typami materiału nawierzchniowego

odrębnie,

e) ostrożnego demontażu betonowych krawężników, kamieni czy płyt nawierzchniowych oraz ich

magazynowania na budowie do ponownego użycia,

f) rozpoczęcia wykopów z jakiegokolwiek poziomu,

g) postępowania z wszelkimi przyłączami do budynków itp. (włączając wszystkie tymczasowe

podparcia i osłony),

h) wykopów dla uzyskania przestrzeni roboczej i jakiejkolwiek innej dodatkowej przestrzeni

wymaganej dla podparcia wykopów i odeskowań,

i) odwodnienia wykopu, podparcia odkopanych powierzchni, zabezpieczenia gruntu przed utratą

drobnych cząstek i erozją oraz ochronę przyległych konstrukcji,

j) tymczasowego ogrodzenia, barier, tablic ostrzegawczych, oświetleń i organizacji ruchu,

k) wielokrotnego za - i wyładunku urobku, włączając w to magazynowanie takie jak może być

polecone przez Inżyniera oraz wykopy z hałd urobku,

l) zasypki z użyciem wyselekcjonowanego urobku, włączając w to przesiewanie, sortowanie,

testowanie, korektę zawartości wilgoci, gdy jest to konieczne, wyrównywanie, zagęszczanie

oraz ochronę przed wpływem pogody,

m) usunięcia resztek hałd,

n) tymczasowego i ostatecznego odtwarzania wszelkich pozbawionych nawierzchni powierzchni,

włączając ponowne ułożenie torfu i gleby oraz tymczasowe odbudowanie wszelkich

nawierzchni włączając asfaltowe.

2. Wykopy pod rurociągi i inne instalacje układane w wykopach nie będą mierzone odrębnie i Ceny

Jednostkowe takich rurociągów i instalacji powinny w sobie zawierać wykopy.

3. Jeżeli, w opinii Inżyniera, nie jest dostępna odpowiednia ilość urobku odpowiedniego dla zasypki,

Wykonawca powinien, gdy otrzyma stosowne polecenie od Inżyniera, dostarczyć zatwierdzony materiał

spoza budowy do użycia na zasypkę Zakłada się, że koszt dostarczenia dodatkowego materiału na

zasypki jest ujęty w Cenach Jednostkowych danych obiektów.

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Starowej Górze i Starej Gadce – Etap 1b, 3b

Tom 4 Przedmiar robót – Część 1 Zasady obmiaru robót i podstawy wyceny

\\SERVER2\B-Act\Projekty\Rzgow\StarowaGora_StaraGadka\DokumentacjePrzetargowe\Ver1\T4\T4_Preambuła.doc 7

1.7 Zasypka

Koszt zasypki należy ująć w Cenach Jednostkowych Robót Stałych właściwych obiektów.

1.8 Beton

Poza wypadkami, gdy stwierdzono to w Przedmiarze Robót inaczej, będzie się uważało, że beton uwzględniony jest

w Cenach Jednostkowych, w pozycjach, które będą mierzone na sztuki lub liczone jako komplet.

1.9 Deskowanie

A. Deskowania ujęte są w Cenach Jednostkowych właściwych obiektów.

B. Ceny Jednostkowe i Ceny będą zawierały wszelkie materiały, robociznę i sprzęt użyte dla dostarczenia, ustawienia,

wybijania oraz usunięcia drewnianego i/lub stalowego odeskowania, włączając w to gniazda i otwory, żłobkowanie

itp., pokrycie i inne przygotowanie odeskowania, aby zapobiec przyklejaniu się betonu, wykonanie tymczasowych

otworów dla zapewnienia inspekcji i czyszczenia i poprawienia wszelkich otwartych powierzchni betonu po

usunięciu odeskowania zgodnie z poleceniem Inżyniera. Ceny Jednostkowe powinny pokryć wszelkie niezbędne

podesty, konstrukcyjnie umocowane lub przenośne rusztowania podpierające odeskowanie zewnętrznych i

wewnętrznych powierzchni oraz wszelkie inne tymczasowe roboty i straty.

C. Ceny Jednostkowe będą uwzględniały szlifowanie i pokrycie powierzchni czy innej ochrony zastosowanej na

odkrytych powierzchniach betonowych.

D. Ceny Jednostkowe powinny uwzględniać odpowiednie przygotowanie deskowań dla powierzchni betonu, którego

powierzchnia po rozdeskowaniu ma być szorstka.

1.10 Połączenia

A. Odrębne pozycje zostaną przewidziane dla różnych komponentów tworzących połączenie. Połączenia

konstrukcyjne nie będą mierzone.

B. Taśmy uszczelniające i uszczelniające występy czy wgłębienia będą mierzone jako długość. Połączenia

powierzchniowe będą mierzone jako powierzchnia z rozróżnieniem na połączenie z wypełnieniem i bez.

Połączenia kołkowe będą liczone na sztuki.

C. Połączenia, dla których jest potrzebne tymczasowe podparcie całej powierzchni betonu w czasie wylewania,

powinno być sklasyfikowane jako połączenie o ukształtowanej powierzchni. Pozostałe połączenia powinny być

sklasyfikowane jako połączenia o otwartej powierzchni.

D. Głębokości i szerokości połączeń powinny być mierzone pomiędzy zewnętrznymi powierzchniami betonu bez

odejmowania lub dodawania ani szerokości, ani głębokości zajmowanych przez styk lub wewnętrzne detale takie,

jak wypełnienia lub taśmy uszczelniające.

E. Ceny Jednostkowe będą uwzględniały koszt połączeń, w tym wszelkie materiały, robociznę i sprzęt wymagane, by

zbudować połączenie tak, jak jest to pokazane na Rysunkach i w zgodzie ze Specyfikacją, włączając wszelkie

deskowania, cięcia, połączenia i zamocowania taśm uszczelniających, tymczasowe podparcia, dostosowanie

zbrojenia, czyszczenie i dostosowanie powierzchni, cięcie i kształtowanie wypełnień, nakładanie i wprowadzanie

uszczelnień, następną ochronę (wszystko według instrukcji producenta) i wszelkie inne prace podobnej natury,

konieczne dla satysfakcjonującego połączenia. .

1.11 Rurociągi i instalacje zewnętrzne

A. Rurociągi i instalacje zewnętrzne będą mierzone przez długość (wzdłuż osi) włączając w to odcinki specjalne,

kształtki i zawory. Rurociągi pomiędzy konstrukcjami, włączając studzienki i komory, będą mierzone aż do

pierwszego połączenia za konstrukcją, nie włączając pierwszego połączenia . Rurociągi wbudowane w studzienki,

komory i inne konstrukcje będą zazwyczaj mierzone jako fragmenty tych konstrukcji. Rurociągi wewnątrz

konstrukcji (np. na galeriach przewodów) będą mierzone od pierwszego połączenia wewnątrz konstrukcji.

B. Ceny Jednostkowe i Ceny na rurociągi będą zawierały, ale nie będą ograniczone do, jak następuje :

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Starowej Górze i Starej Gadce – Etap 1b, 2b

Tom 4 Przedmiar robót – Część 1 Zasady obmiaru robót i podstawy wyceny

8 \\SERVER2\B-Act\Projekty\Rzgow\StarowaGora_StaraGadka\DokumentacjePrzetargowe\Ver1\T4\T4_Preambuła.doc

a) zaopatrzenia i dostarczenia na budowę wszystkich materiałów, instalacji włączając wszelkie

straty, zniszczenia i wymianę wszelkich materiałów zakwestionowanych przez Inżyniera,

b) pokrycia kosztu użycia wyspecjalizowanego lub wykonanego dla konkretnego celu,

wyposażenia do wykonywania połączeń,

c) magazynowania i transportowania rur na budowie,

d) przygotowania końcówek rur do połączeń,

e) koszt tymczasowych podpór, gdy są konieczne,

f) przecinania, obróbki, ukosowania itd. rur po wbudowaniu rur, odcinków specjalnych, kształtek i

zaworów w ich docelowych miejscach, a także kosztów dodatkowych połączeń elastycznych,

przyległych do konstrukcji i do wykonania odcinków rur,

g) naprawy wszelkich zniszczeń, powłok ochronnych rur,

h) układania i łączenia rur oraz ich łączenia z odcinkami specjalnymi, kształtkami i zaworami,

i) izolacji ochronnej elementów przewodów oraz malowania odkrytych przewodów oraz

malowanie odkrytych przewodów zgodnie ze Specyfikacją,

j) czyszczenia przewodów,

k) dostarczenia, transportu i mocowania wsporników i konstrukcji wspornych,

l) testowania przewodów.

Poza wspomnianymi wyżej, Ceny Jednostkowe i Ceny na rurociągi w wykopach zawierają, co następuje:

m) dostarczenie penetrometru oraz / lub innego wyposażenia do testowania gruntu,

n) ułożenie bloków betonowych i bali z twardego drewna zgodnie ze Specyfikacją.

C. Ceny Jednostkowe będą zawierały koszt wykonania:

a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości,

b) wszystkich dodatkowych wykopów poniżej dna kanału, aż do poziomu posadowienia podłoża,

pod budowy lub obudowy oraz usunięcie nadmiernego urobku,

c) wszelkiej robocizny i materiałów potrzebnych na podłoże, obudowę lub podbudowę, kompletnej

tak jak wyspecyfikowano, włączając materiał na podsypkę, jego ułożenie i zagęszczenie

(włączając wykonanie gniazd koniecznych dla prawidłowego wykonania połączeń przewodów),

beton, deskowanie, zbrojenie, połączenia kompensacyjne,

d) ręcznych ułożeń materiału podsypki wokół rur,

e) wszelkiego dodatkowego betonu, jaki wykonawca może ułożyć dla swojej własnej wygody

wynikającej z przyjętej metody robót.

f) odwodnienie wykopów w przypadku napływu wód gruntowych w czasie wykonywania robót i

po ich zakończeniu

g) zabezpieczenie ścian wykopu,

h) zasypanie i zagęszczenie wykopu,

i) uporządkowanie terenu w miejscu przeprowadzonych robót.

j) wszelkich innych koszty robót i materiałów koniecznych do zapewnienia prawidłowego

funkcjonowania danej instalacji

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Starowej Górze i Starej Gadce – Etap 1b i 3b.

Tom 4 Przedmiar robót – Część 1 Zasady obmiaru robót i podstawy wyceny

\\SERVER2\B-Act\Projekty\Rzgow\StarowaGora_StaraGadka\DokumentacjePrzetargowe\Ver1\T4\T4_Preambuła.doc 9

1.12 Studzienki i Komory

Uważa się, że wszelkie studzienki i komory związane z daną instalacją ujęte są w Cenach Jednostkowych

danych instalacji lub związanych z nimi obiektów.

1.13 Roboty na Placu Budowy

Uważa się, że wszelkie roboty na Placu Budowy i poza nim, a związane z realizacją niniejszego Projektu są

ujęte w Cenach Jednostkowych Robót Stałych.

S P E C Y F I K A C J A

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO

IN. 06/2008

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

I. ZAMAWIAJĄCY:

Burmistrz Rzgowa

95- 030 RZGÓW

PLAC 500- LECIA 22

TEL. 042 214-11-09

FAX 0- 42 214-12-07

e-mail:inwestycje@rzgow.pl

ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

„Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej wraz z przyłączami                      w miejscowości Starowa Góra na ulicy Szczytowej oraz  w miejscowości Stara Gadka na ulicy Lucernianej”.

1. Ulica Szczytowa	-	Kolektor                           PE   Ø 160	                L= 461, 60 mb,

Kolektor                           PE   Ø 125	                L= 76, 50  mb,

Kolektor (+Chrobrego)     PE Ø 110                        L = 189 mb

Przyłącza kanalizacyjne PE   Ø   90                          L= 406, 00 mb,

Studnie żelbetowe             1000x1000                                       53 szt

Zawory podciśnieniowe                                                             40 szt

Ulica Lucerniana                Kolektor                               PE Ø 225 	                L= 5, 00 mb,

Kolektor                               PE Ø 160 	                L= 414, 53 mb,

Kolektor                               PE Ø 125 	                L=76, 50 mb,

Kolektor                               PE Ø 110 	                L= 223,32 mb,

Przyłącza kanalizacyjne      PE Ø   90                        L= 225, 47 mb

Studnie żelbetowe             1000x1000                                       37 szt

Zawory podciśnieniowe                                                             30 szt

(CPV: 45.23.24.40-8)

II.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAWIERA:

ROZDZIAŁ I. Informacje ogólne.

ROZDZIAŁ II. Opis przedmiotu zamówienia.

ROZDZIAŁ III. Instrukcję dla Wykonawców wraz z załącznikami.

ROZDZIAŁ IV. Przedmiary + zestawienie kolektorów do wykonania.

ROZDZIAŁ V. Projekt umowy.

ROZDZIAŁ VI. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

ROZDZIAŁ VII. Projekt budowlany.

ROZDZIAŁ I.

INFORMACJE OGÓLNE

- Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami składającymi się na specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

- Załączniki do Rozdziału III powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę według warunków i postanowień zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wszystkie załączniki należy załączyć do oferty.

- Załączniki, o których mowa w pkt. 2 mogą być złożone na formularzach przygotowanych przez Zamawiającego lub na dokumentach sporządzonych na wzór w/w formularzy przy zachowaniu wymaganej treści.

- Rozdział IV „Przedmiary” stanowią materiał pomocniczy dla obliczenia ceny robót zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę.

- Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej

- Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

- Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 Ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku wystąpienia w trakcie realizacji konieczności wykonania prac, których nie można było przewidzieć przed rozpoczęciem prac lub prac związanych wykonaniem dodatkowych przyłączy.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje (np. dokonał wizji lokalnej w terenie), które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

- Wyboru oferty dokona powołana przez Zamawiającego Komisja przetargowa na podstawie oceny członków Komisji.

- O wyborze Wykonawcy poinformowani zostaną wszyscy Wykonawcy w formie pisemnej.

- Zamawiający unieważni przetarg w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w art.93 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania, o którym mowa w art.38 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich  otwarcia, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu po upływie terminu ich składania.

- Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, które podaje się podczas otwarcia ofert: nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach oraz potwierdzające spełnienie warunków udziału w przetargu.

- Informacje, które nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania

Wykonawca musi spiąć osobno i na każdej stronie opisać „TAJNE – nie udostępniać innym uczestnikom postępowania” oraz podpisać.

ROZDZIAŁ II.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej wraz z przyłączami w miejscowości Starowa Góra na ulicy Szczytowej oraz w miejscowości Stara Gadka na ulicy Lucernianej:

1. Ulica Szczytowa	-	Kolektor                           PE   Ø 160	                L= 461, 60 mb,

Kolektor                           PE   Ø 125	                L= 76, 50  mb,

Kolektor (+Chrobrego)     PE Ø 110                        L = 189 mb

Przyłącza kanalizacyjne PE   Ø   90                          L= 406, 00 mb,

Studnie żelbetowe             1000x1000                                       53 szt

Zawory podciśnieniowe                                                             40 szt

Ulica Lucerniana                Kolektor                               PE Ø 225 	                L= 5, 00 mb,

Kolektor                               PE Ø 160 	                L= 414, 53 mb,

Kolektor                               PE Ø 125 	                L=76, 50 mb,

Kolektor                               PE Ø 110 	                L= 223,32 mb,

Przyłącza kanalizacyjne      PE Ø   90                        L= 225, 47 mb

Studnie żelbetowe             1000x1000                                       37 szt

Zawory podciśnieniowe                                                             30 szt

(CPV: 45.23.24.40-8)

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

- dokumentacja projektowa,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zawierająca zbiory wymagań w zakresie wykonania robót budowlanych, wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

- przedmiary robót /jako materiał pomocniczy do sporządzenia oferty/.

Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w dokumentacji i uprzedniego wyrażenia przez Zamawiającego pisemnej zgody na taką zmianę.

W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały i urządzenia.

W przypadku, gdy zastosowanie tych materiałów lub urządzeń wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca.

- projekt umowy (Rozdział V)

3. Zakres robót obejmuje częściową realizację prac budowlano-montażowych z

projektów budowlanych pt:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej próżniowej (podciśnieniowej) wraz z odcinkami przyłączy w granicach pasów drogowych ulic w Starej Gadce i Starowej Górze oraz na terenie działek nie będących drogami- etap wg nomenklatury inwestora 1b i 2b” w zakresie opisanym w przedmiarze,  pozwolenie na budowę nr 182/ R/2005 wydane przez Starostę Łódzkiego Wschodniego.

4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:

- projektami budowlano-wykonawczymi,

- specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót do w/w projektów,

- warunkami pozwolenia na budowę,

- warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego,

- wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych,

- zasadami rzetelnej wiedzy technicznej.

5. Zamawiający dopuszcza powierzenie podwykonawcom wykonanie robót, w zakresie nie

przekraczającym 30% wartości kontraktu brutto.

ROZDZIAŁ III.

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI.

Ust. I. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

1. Oferta musi być sporządzona na formularzu OFERTY, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w oparciu o wzór formularza. Stanowić on będzie pierwszą stronę oferty.

2. Do oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty aktualne, wymagane odpowiednimi postanowieniami ust. III Instrukcji dla Wykonawcy.

3. Dokumenty, o których mowa  w pkt. 2 i wymienione w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów  z dnia 19 maja 2006r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, mogą być przedstawione w formie oryginałów  lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę /osoby podpisujące ofertę/.

4. Oferta jak i wszystkie załączniki do oferty (w  tym kserokopie dokumentów) muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, których prawo do reprezentacji wynika z wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej bądź udzielonego pełnomocnictwa.

5. Jeżeli Wykonawcą jest spółka cywilna, dokumenty, o których mowa w pkt 1, 2 i 3 muszą podpisać wszyscy wspólnicy, chyba, że umowa spółki cywilnej wyraźnie powierza prawo          do reprezentacji tylko niektórym z nich, bądź zostało udzielone pełnomocnictwo. W razie wątpliwości przyjmuje się, że uczestnictwo w przetargu i podpisywanie bezwzględnie wszystkich dokumentów, (w tym „za zgodność z oryginałem”) jest czynnością przekraczającą zakres zwykłych czynności spółki.

6. Wykonawcy przedstawią oferty zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7. Alternatywy nie będą brane pod uwagę a ich złożenie spowoduje wykluczenie Wykonawcy

z postępowania.

8. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

9. Oferta musi być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy /lub przedstawicieli/.

10. Wykonawca musi zamieścić ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana na adres Zamawiającego, podany na wstępie oraz oznaczona napisem:

„Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej wraz z przyłączami                      w miejscowości Starowa Góra na ulicy Szczytowej oraz w miejscowości Stara Gadka na ulicy Lucernianej ”.

oraz posiadać klauzulę: „nie otwierać przed godziną 915 -10.03.2008r. ”

11. Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta musi posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.

12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem,        że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert określonym w specyfikacji.

13. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane i oznaczone

jak w punkcie 10  i 11  a  koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami "Zmiana"

lub "Wycofanie".

14. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu

składania ofert.

Ust.II. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS

SPOSOBÓW DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW

WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW.

Do przetargu zostaną zakwalifikowani Wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Ponadto Wykonawcy muszą spełniać warunki dodatkowe tj. wszystkie wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wykonawca musi:

- wykazać się wykonaniem w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, minimum 3 robotami budowlanymi odpowiadającymi swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tzn. roboty polegające na budowie kanalizacji sanitarnej ( w tym co najmniej jednej kanalizacji podciśnieniowej z systemem monitoringu)  o wartości powyżej 1,5 mln zł każda z nich, potwierdzonymi referencjami należytego wykonania robót.

- mieć w dyspozycji personel:

  - 1 kierownika budowy z uprawnieniami w specjalności sieci wod-kan. i instalacji sanitarnych oraz doświadczeniem w budowie kanalizacji podciśnieniowej, który może wykazać, że przynależy do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

  - pracowników fizycznych w ilości niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia.

- posiadać zdolność finansową, potwierdzoną jednym z 3-ch dokumentów:

  - informację z banku, potwierdzającą wielkość posiadanych środków na rachunku bankowym w wysokości minimum 1 mln zł

  - potwierdzoną przez bank zdolność kredytową w wysokości minimum 1 mln zł

  - wykazać średnie obroty miesięczne na rachunku bankowym min. 0, 3 mln zł w ciągu ostatnich 12 m-cy.

Wykonawcę uzna się za wiarygodnego w przypadku, gdy jego roczne obroty (przychody) w ciągu  ostatnich 3-ch lat stanowić będą co najmniej 2-krotną wartość brutto zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

- Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tzn.

- prowadzą działalność gospodarczą ,

- nie zalegają z opłacaniem podatków w Urzędzie Skarbowym oraz składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (lub w kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego),

- nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciw prawom osób wykonujących prace zarobkową przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego - zgodnie z art.24 ust.1 pkt 1-8 Prawa zamówień Publicznych

- sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienie, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,

- Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tzn:

a)	dysponuje personelem do wykonania zamówienia ,posiadającym wymagane uprawnienia,

b)	ma doświadczenie w wykonywaniu podobnych zamówień,

3)	Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj.

a)	wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,

b)	musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytowa zapewniającą realizację zamówienia.

4)	Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Spełnienie powyższych warunków zweryfikuje Komisja Przetargowa badając dokumenty,

o których mowa w ust. III.

4. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, jeżeli stwierdzi, że dostarczone przez niego informacje istotne dla prowadzonego postępowania są nieprawdziwe.

5. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy złożą ofertę nie podlegającą odrzuceniu.

6. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy spośród ofert ważnych i nie odrzuconych, wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w niniejszej specyfikacji.

7. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 89 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Ważna oferta musi spełniać warunki:

  - zachowanie prawidłowej pisemnej formy oferty;

  - nie może być dotknięta wadą oświadczeń woli;

  - treść oferty nie może być sprzeczna z treścią zamówienia.

- Oferta musi być sporządzona na piśmie w języku polskim.

- Oferta musi być złożona w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin składania ofert.

8. Oferta musi zawierać wszystkie dokumenty wymagane w ust. III.

Ust. III. OFERTA MUSI ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE OŚWIADCZENIA

I DOKUMENTY /dot. Wykonawcy/:

    - Opis przedmiotu zamówienia lub oświadczenie złożone na druku “OFERTA” zał. nr 1 zgodności przedmiotu oferty z przedmiotem zamówienia.

    - Pełnomocnictwo – w przypadku podpisywania oferty i pozostałych dokumentów przez pełnomocnika.

Właściwie sporządzone, podpisane i opłacone pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty

(załączyć, jeżeli dotyczy).

3.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji

działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

składania ofert (określający pełną nazwę firmy, stan prawny, miejsce rejestracji, dokładny adres

firmy składającej ofertę, jednocześnie potwierdzający, że profil działania Wykonawcy

odpowiada profilowi robót objętych przetargiem).

Umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie, np. umowa spółki cywilnej lub inne ( załączyć, jeżeli dotyczy).

Oświadczenie Wykonawcy w trybie art.22 ust. 1 Ustawy prawo zamówień publicznych oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 w/w ustawy na formularzu stanowiącym  załącznik nr 2.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa odpowiedni dokument lub dokumenty zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane / załączyć jeżeli dotyczy/.

Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert           ( załączyć jeżeli dotyczy).

Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na załączniku nr 3 zatytułowanym „Potencjał kadrowy” wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności niezbędnych do wykonania zamówienia, (uprawnienia – Wykonawca musi załączyć kserokopie potwierdzone „za zgodność”) oraz oświadczeniami o gotowości do współpracy z Wykonawcą w przypadku, gdyby osoby przewidziane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia nie były jego pracownikami.

Wymagane minimum potencjału kadrowego:

- 1 kierownik budowy z uprawnieniami w specjalności sieci wod-kan. i instalacji sanitarnych oraz wykazać, że przynależy do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz doświadczeniem w budowie kanalizacji podciśnieniowej.

- pracownicy fizyczni w ilości niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia.

/Należy udokumentować kwalifikacje zawodowe tylko kierownika, natomiast osoby, które będą

wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia , należy tylko

wpisać do załącznika nr 3 „Potencjał kadrowy” /.

11.Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy–  w     tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym

przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania na załączniku

nr 4 zatytułowanym „Doświadczenie zawodowe”oraz załączeniem dokumentów

potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.

Wykaz musi posiadać lokalizację, adres inwestora (ewentualnie telefon), wartość robót

oraz   czas trwania zamówienia (podać daty).

Wymagane minimum: 3 (trzy) zrealizowane budowy o wartości powyżej 1,5 mln zł każda

z nich, / roboty muszą być zakończone /.

12. Referencje potwierdzające, że roboty, o których mowa w pkt. 11 zostały wykonane w terminie

i z należytą starannością.

13. W załączniku nr 5 zatytułowanym „Podwykonawcy” żądamy wskazania, jaką cześć

zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. Wartość robót powierzonych

do wykonania podwykonawcom nie może przekraczać 20% zamówienia całkowitego brutto.

W przypadku, gdy Wykonawca będzie korzystał z usług Podwykonawców, musi dołączyć do oferty podpisane przez Podwykonawcę Oświadczenie o gotowości do współpracy z Wykonawcą w zakresie realizacji powierzonej części przedmiotu zamówienia .

Jeżeli Wykonawca nie zamierza powierzyć zamówienia podwykonawcy, załącza zał. nr 5 do oferty z adnotacją „nie dotyczy”

14. Informację banku, w którym Wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy,

potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową

Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

15. Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

16. Dowód wpłacenia wadium lub kserokopia dokonanej wpłaty, potwierdzona za zgodność

z oryginałem przez Wykonawcę.

17. Wstępny harmonogram rzeczowo- terminowo- wartościowy robót przewidujący fakturowanie

miesięczne.

Harmonogram powinien być skonstruowany w okresach miesięcznych i tak, aby wszystkie

roboty były wykonane w terminie nie później niż do 30.11.2008 r.

Ostatnia faktura płatna po odbiorze końcowym stanowić musi nie mniej niż 30% wynagrodzenia umownego brutto.

18. Podpisany lub zaparafowany projekt umowy.

19. Kosztorys ofertowy z podaniem nośników cenotwórczych.

W przypadku podmiotów występujących wspólnie przez kilku przedsiębiorców, każdy

ze wspólników musi złożyć dokumenty wymienione w pkt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14,15.

Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne.

Jeżeli oferta podmiotów występujących wspólnie, zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 kodeksu cywilnego.

Umowa „Konsorcjum” musi być zgodna z zapisami kodeksu cywilnego i obejmować zarówno okres realizacji zamówienia, jak również okres gwarancji i rękojmi.

UWAGA: Brak któregokolwiek dokumentu wymienionego powyżej lub złożenie dokumentu o niewłaściwej treści lub w niewłaściwej formie spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy z postępowania.

Ust. IV. TERMIN WYKONANIA UMOWY.

1. Termin rozpoczęcia realizacji umowy:	Kwiecień 2008 r.

2. Termin zakończenia realizacji umowy( niepóźnej niż):	  30.11.2008 r.

Ust. V. OPIS KRYTERIÓW.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Cena brutto wykonania przedmiotu zamówienia 		100% znaczenia

Ust. VI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY:

1. Cena oferty winna być obliczona w następujący sposób:

- Wykonawca określi cenę na wszelkie roboty i dostawy wymienione przedmiocie zamówienia na podstawie dokumentacji budowlanej, wiedzy zawodowej, specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przedmiary robót stanowią jedynie materiał pomocniczy do określenia ceny oferty.

Cena oferowana powinna uwzględniać wszystkie koszty towarzyszące związane z realizacją określonego w dokumentacji budowlanej przedmiotu zamówienia, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

Będą to między innymi koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych,

zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy /naprawy, woda, energia

elektryczna, telefon/, dozorowanie budowy, odtworzenie dróg i chodników, naprawy

uszkodzonych drenaży, wywozu nadmiaru gruntu, odwodnienia wykopów sporządzenia projektu organizacji robót,

prac geodezyjnych i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zamówienia – musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym od Wykonawców wymagane jest bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

- Cena musi być podana w wartości netto i brutto.

- Ceny winny być określone przez Wykonawcę z uwzględnieniem ewentualnych upustów, jakie oferuje.

2. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki w tekście oferty, niezwłocznie zawiadamiając

o tym fakcie Wykonawcę ( art. 87 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych).

Ust. VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH

MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY

ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą odbywać się będą w złotych

polskich /PLN/.

Ust. VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM ORAZ

ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 25 000,00 złotych.

słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych.

2. W zależności od woli Wykonawcy wadium może być wnoszone w następujących formach:

- pieniądza,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –

kredytowej, z tym ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2

ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.)

3. Wpłaty wadium w formie pieniężnej należy dokonać

na konto Zamawiającego:

PEKAO S.A. I/O RZGÓW 79 124034351111000030275799

4. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz należy złożyć w kasie Urzędu Miejskiego w Rzgowie najpóźniej do 10.03.2008 r. do godz. 900.

5. Termin wniesienia wadium upływa dniu 10.03.2008 roku godz. 900

Terminem wniesienia wadium jest data wpływu na konto Zamawiającego, dlatego wpłat w formie pieniężnej należy dokonać z odpowiednim wyprzedzeniem.

Kserokopię dowodu wpłaty wadium Wykonawca musi dołączyć do oferty.

Na dokumencie wpłaty wadium należy określić, jakiego przetargu dotyczy.

6. Wykonawca, którego wadium wpłynie po terminie lub, którego oferta nie będzie

zabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania.

7. Dyspozycję w zakresie zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu lub innym wymaganym przepisami dokumencie dla Wykonawców, których oferty nie zostaną wybrane, Zamawiający przekaże do Banku, Zakładu Ubezpieczeń, Towarzystwa Ubezpieczeniowego lub podmiotom,

o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2  ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) w ciągu 2 dni roboczych od daty podpisania umowy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, lecz nie później niż następnego dnia po zakończeniu okresu związania ofertą .

8. Dyspozycję w zakresie zwrotu wadium dla Wykonawcy, którego oferta została wybrana,

Zamawiający przekaże do Banku, Zakładu Ubezpieczeń lub Towarzystwa Ubezpieczeniowego

w ciągu 2 dni roboczych od daty podpisania przez Wykonawcę umowy i wniesieniu

zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

9. Wadium wniesione w pieniądzu przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za

najkorzystniejszą, na jego wniosek zaliczone zostanie na poczet zabezpieczenia należytego

wykonania umowy.

10. Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego, jeżeli:

- odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

11. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia

należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5% podstawowej łącznej wartości

umowy brutto, w:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt. 2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

12. Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

określone zostały w PROJEKCIE UMOWY.

Ust. IX . WYSOKOŚĆ KAR UMOWNYCH Z TYTUŁU NIEWYKONANIA LUB NIENALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

1.Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne, które będą

naliczane w następujących przypadkach i wysokościach :

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem w wys. 0,2%

wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia,

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi

w wys. 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia liczonego

od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c) za zerwanie  umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które odpowiada

Wykonawca w wys.20% wynagrodzenia umownego brutto.

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wys. 0,2% wynagrodzenia umownego brutto

za każdy dzień zwłoki,

b) za zerwanie umowy z przyczyn, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający

w wys.20% wynagrodzenia umownego brutto.

2. Stronom przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na

zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wartość zastrzeżonych kar

umownych. Miejscem do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla Zamawiającego.

Ust. X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.

1. Ofertę należy złożyć za potwierdzeniem

w Sekretariacie

Urzędu Miejskiego w Rzgowie

95-030 Rzgów

Plac 00- Lecia 22 .

nie później niż 10.03.2008 r. do godz. 900.

2. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone Wykonawcom nie otwarte.

Ust. XI. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH

SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

1. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji

istotnych warunków zamówienia.

2. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień Wykonawcy, jeżeli wniosek wpłynie do niego nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

3. Zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami przekaże wykonawcom, którym przekazał

specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania, a jeżeli

specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert

Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na specyfikację

istotnych warunków zamówienia.

Dokonaną w ten sposób modyfikację zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim

wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli

specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza także na tej stronie.

5. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią specyfikacji

istotnych warunków zamówienia.

6. Zamawiający przedłuża termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści specyfikacji

istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w

ofertach.

7. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawca odnośnie

wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.

Ust. XII. TERMIN, DO KTÓREGO WYKONAWCA BĘDZIE ZWIĄZANY

ZŁOŻONĄ OFERTĄ.

Okres związania z ofertą 30 dni od terminu składania ofert).

Ust. XIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT.

Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 10.03.2008 r. o godz. 915

w siedzibie Zamawiającego w referacie inwestycji.

Ust. XIV. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT.

1. Otwarcia i oceny ofert dokona Komisja Przetargowa, powołana przez Zamawiającego.

2. Otwarcie ofert jest jawne (art. 86 ust.2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

3. Przed otwarciem ofert Przewodniczący Komisji Przetargowej poda cenę przewidzianą przez Zamawiającego na wykonanie zamówienia.

4. Po otwarciu ofert przewodniczący komisji poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,

a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji

i warunków płatności zawartych w ofertach.

5. Koperty oznaczone “WYCOFANIE”  zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności.

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert na jego wniosek Zamawiający prześle mu informacje, o których mowa w pkt 3.

7. Komisja przetargowa dokona w części niejawnej badania, przeglądu i oceny ofert w celu wyboru spośród ofert nieodrzuconych oferty najkorzystniejszej.

8. W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

9. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki w tekście oferty, niezwłocznie zawiadamiając

o tym fakcie Wykonawcę ( art. 87 ust.2 Ustawy Prawo zamówień publicznych).

10. Ocena ofert odbędzie się komisyjnie.

- Oceny i sprawdzenia ofert dokonują członkowie Komisji Przetargowej indywidualnie.

- Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy spośród Wykonawców niewykluczonych

z postępowania i których oferty nie zostały odrzucone przez Komisję Przetargową.

- Kryterium oceny i wyboru ofert jest:

cena ryczałtowa brutto				 100%

- Sposób dokonywania oceny będzie następujący:

Kryterium cenowe  100% znaczenia /Pc/ określone (obliczone) zostanie wg następującego wzoru:

Pc = (Ca : Cb) x 100%

gdzie:

Ca - cena brutto oferty najtańszej

Cb - cena brutto oferty ocenianej

- LP - liczba punktów uzyskanych przez ofertę

LP = Pc x ilość członków komisji

Ocena oferty będzie sumą ocen poszczególnych członków komisji.

Oferta, która otrzyma najwyższą sumaryczną liczbę punktów będzie wybrana jako

najkorzystniejsza.

11. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom

określonym w Ustawie Prawo zamówień publicznych, niniejszej specyfikacji oraz została

uznana za najkorzystniejszą.

12. Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu zamieszczając ogłoszenie o wyborze

oferty w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz przesyłając powyższe

zawiadomienie wszystkim Wykonawcom.

13. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana Zamawiający

określi termin i miejsce zawarcia umowy.

Ust. XV. PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIENI

DO BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTOWANIA SIĘ

Z WYKONAWCAMI.

1.Uprawnioną osobą do bieżącego kontaktowania się z Wykonawcami jest:

- w sprawach zamówień publicznych:

mgr inż. Zbigniew Snelewski -

pokój nr 4 (Referat Inwestycji) Nowy budynek

telefon /0-42/ 214 11 09

b) w sprawach technicznych:

mgr inż. Maria Hetman- Nagańska

inspektor ds. wod-kan

przyjmujący w godzinach  700 - 1500

pokój nr 4 (Referat Inwestycji) Nowy Budynek

telefon /0-42/ 214 11 09

Ust. XVI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ

ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI.

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują

pisemnie.

3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz

informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza

fakt ich otrzymania.

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu

lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata

przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały

informację za pomocą poczty elektronicznej lub faxu.

Ust. XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH

PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO.

- Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcom i uczestnikom konkursu, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

- Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego.

- Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

- W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

- Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

- Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6.

- Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

- Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące:

1) treści ogłoszenia,

2) postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

3) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia i zapytania o cenę,

4) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia albo odrzuceniu ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego

- w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu.

- Protest inny, niż wymieniony w pkt. 8 zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia.

- Brak rozstrzygnięcia protestu w terminach, o których mowa w ust. 8, 9, uznaje się za jego oddalenie.

Ust. XVIII. SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Ust. XIX. PROJEKT UMOWY.

W załączeniu do niniejszej specyfikacji znajduje się Projekt umowy

do zamówienia publicznego 16/08 wraz ze swoimi załącznikami stanowiąc

integralną część niniejszej specyfikacji.

Umowa tej treści zostanie podpisana z wybranym w drodze postępowania Wykonawcą.

#### Ust. XX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE BĘDĄ

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY, W CELU ZAWARCIA

UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

  - Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie  zamówienia, o wyborze oferty zwycięskiej .

  - W zawiadomieniu do Wykonawcy, którego oferta została wybrana, Zamawiający wskaże miejsce i termin zawarcia umowy.

  - Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie

krótszym, niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

  - Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Ust. XXI.  ZAŁĄCZNIKI.

Integralną część niniejszej specyfikacji stanowią następujące załączniki:

1. Druk „OFERTA” Załącznik Nr 1

2. Oświadczenia Załączniki Nr 2 – 6

3. Przedmiar robót – Rozdział IV

4. Projekt umowy – Rozdział V.

5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – Rozdział VI.

6. Projekt budowlany  - Rozdział VII.

Podpis Przewodniczącego komisji przetargowej:

....................................................................................

Specyfikację zatwierdzono:

Rzgów, dnia 12-02- 2008 r.			.........................................................

(pieczęć i podpis Zatwierdzającego)

Załącznik nr 1

###### 13/07

OFERTA

1.Nazwa i siedziba Wykonawcy.;.................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

2.Nazwa i siedziba Zamawiającego .......................................................................................

..................................................................................................................................................

3.Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, opublikowanego w:

..................................................................................................................................................

4. Oferujemy wykonanie Przedmiotu Zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych

warunków zamówienia nr 06/08 tj.

„Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej wraz z przyłączami                      w miejscowości Starowa Góra na ulicy Szczytowej oraz w miejscowości Stara Gadka na ulicy Lucernianej”.

(CPV: 45.23.24.40-8)”

za wynagrodzeniem ofertowym.

5. Oferujemy wykonanie całości zamówienia za kwotę:

1) netto złotych:..........................................

słownie złotych:.........................................................................................................................

2) brutto złotych:.........................................

słownie złotych:..........................................................................................................................

w tym  7 % obowiązującego podatku VAT (Infrastruktura budownictwo mieszkaniowe)

W cenie ofert jest/ nie ma  zastosowania upust w wysokości ………………….. zł.

6.Oświadczamy ,że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia

06/08 i nie wnosimy do niej zastrzeżeń. Oświadczamy, że odbyliśmy wizję

lokalną, zapoznaliśmy się z pełnym zakresem rzeczowym zamówienia, co ma potwierdzenie

w zaoferowanej cenie za realizację zamówienia.

8. Oświadczamy, że zamówienie wykonamy w terminie do ………….. r.

9. Roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami/ zamierzamy

zlecić podwykonawcom *  wymienionym w załączniku nr 5. * niepotrzebne skreślić

10.Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

1) wykonanie ............................................................................................................................

firmie o nazwie .....................................................................................................................

z siedzibą w ..........................................................................................................................

reprezentowanej przez: ........................................................................................................

2) wykonanie ............................................................................................................................

firmie o nazwie .....................................................................................................................

z siedzibą w ..........................................................................................................................

reprezentowanej przez: ..........................................................................................................

11. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Projekt

umowy  /Rozdział V/ został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku

wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu

i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

12. Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy wniesione

przez nas wadium podlega przepadkowi.

13. Deklarujemy wpłacenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie:

......................................................................................................................................

14. Proponowany termin gwarancji ( nie mniejszy niż 36m-cy).........................................................

15. Warunki płatności:

Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktur w terminie 21 dni od daty ich złożenia wraz

z dokumentami rozliczeniowymi.( protokół odbioru robót i dowód zapłaty podwykonawcy /jeżeli

dotyczy/).

16. Osobami uprawnionymi do reprezentowania naszej firmy są:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Prawo do reprezentacji wynika z: .....................................................................................

................................................................................................................................................

Załącznikami do niniejszej oferty są:

.1. Wypełniony przedmiar robót ( z cenami jednostkowymi ) i podaniem czynników cenotwórczych

2. Informacja o proponowanych zaworach ( producent i pełna informacja techniczna z ceną zaworu ( materiał)                                                                 ...............................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

.....................................................			.................................................................................

data, miejscowość	               	(pieczęć i podpis /podpisy/ Wykonawcy)

# Załącznik nr 2

13/07

OŚWIADCZENIE

Nazwa Wykonawcy:.................................................................................................................

..................................................................................................................

Adres Wykonawcy:..................................................................................................................

....................................................................................................................

Nr telefonu:      ....................................................................................................................

Nr teleksu/fax:.....................................................................................................................

Przystępując do zamówienia publicznego nr 06/08

Przedmiot zamówienia:

„Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej wraz z przyłączami                      w miejscowości Starowa Góra na ulicy Szczytowej oraz w miejscowości Stara Gadka na ulicy Lucernianej”.

(CPV: 45.23.24.40-8)”

oświadczam, że firma:

  - Posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

  - Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

  - Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

  - Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Art. 24 ust.1 - Z postępowania o udzielenie zamówienia  wyklucza się:

1)	wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę niewykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

3)	wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu lub gdy wykonawca zgodnie z właściwymi przepisami odwołał się od stwierdzonej zaległości i nie została wydana ostateczna decyzja lub wyrok sądu stwierdzające istnienie zaległości.

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9)	podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10)	wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.

2.	Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

2)	złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

3)	nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3,

4)	nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

.....................................................................

.................................                                                              (pieczęć i podpis /podpisy/ Wykonawcy)

data, miejscowość

Załącznik nr 3

# 06/08

# POTENCJAŁ KADROWY:

Nazwa Wykonawcy:......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Adres Wykonawcy:.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Nr telefonu:......................................................................................................................

Nr teleksu/fax: ........................................................................................................................

WYKAZ OSÓB I PODMIOTÓW, KTÓRE BĘDĄ WYKONYWAĆ LUB UCZESTNICZYĆ

W REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

| Lp | Imię i nazwisko / lub nazwa podmiotu/ | Wykształcenie, kwalifikacje zawodowe | Stanowisko w realizacji i zakres wykonywanych czynności | Lata praktyki zawodowej | Nr i rodzaj uprawnień |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ŻYCIORYS ZAWODOWY KIEROWNIKA BUDOWY – Wykaz prowadzonych budów ze szczególnym uwzględnieniem zadania w zakresie kanalizacji podciśnieniowej.

..................................................                                                            ..................................................................

data, miejscowość					pieczęć i podpis /podpisy/ Wykonawcy)

Załącznik nr 4

13/07

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE WYKONAWCY

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Adres Wykonawcy:  .....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Nr telefonu:.....................................................................................................................

Nr teleksu/fax:.....................................................................................................................

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH W OKRESIE OSTATNICH PIĘCIU LAT PRZED DNIEM WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIEZAMÓWIENIA, A JEŻELI OKRES PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCIJEST KRÓTSZY, - W TYM OKRESIE, ODPOWIADAJĄ SWOIM RODZAJEM I WARTOŚCIĄ ROBOTOM BUDOWLANYM STANOWIĄCYM PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

_

| Rodzaj zamówienia, opis, lokalizacja, adres inwestora, ew. telefon | Całkowita wartość zamówienia | Wartość , za którą był odpowiedzialny wykonawca | Czas trwania zamówienia /określić datami/ |
| --- | --- | --- | --- |

..................................................                                                            ..................................................................

data, miejscowość					pieczęć i podpis /podpisy/ Wykonawcy)

Załącznik nr 5

06/08

## PODWYKONAWCY

Nazwa Wykonawcy: ...................................................................................................................

...................................................................................................................

Adres Wykonawcy:  ...................................................................................................................

...................................................................................................................

Telefon:               ...................................................................................................................

Teleks/fax:          ...................................................................................................................

| Lp | Nazwa i adres podwykonawcy | Opis części zamówienia, którą będzie wykonywał Podwykonawca | Wartość powierzonej części zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |

Wartość zamówienia wykonywana przez podwykonawców: .................................. zł

Procentowy udział podwykonawców: ...............%

Wartość zamówienia /całkowita/ : ..................................zł

..................................................                                                            ..................................................................

data, miejscowość					pieczęć i podpis /podpisy/ Wykonawcy)

ROZDZIAŁ IV

PRZEDMIARY ROBÓT

„Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej wraz z przyłączami                      w miejscowości Starowa Góra na ulicach Parterowej i Dachowej oraz                     w miejscowości Stara Gadka na ulicy Uczniowskiej”.

1. Ulica Szczytowa	-	Kolektor                           PE   Ø 160	                L= 461, 60 mb,

Kolektor                           PE   Ø 125	                L= 76, 50  mb,

Kolektor (+Chrobrego)     PE Ø 110                        L = 189 mb

Przyłącza kanalizacyjne PE   Ø   90                          L= 406, 00 mb,

Studnie żelbetowe             1000x1000                                       53 szt

Zawory podciśnieniowe                                                             40 szt

Ulica Lucerniana                Kolektor                               PE Ø 225 	                L= 5, 00 mb,

Kolektor                               PE Ø 160 	                L= 414, 53 mb,

Kolektor                               PE Ø 125 	                L=76, 50 mb,

Kolektor                               PE Ø 110 	                L= 223,32 mb,

Przyłącza kanalizacyjne      PE Ø   90                        L= 225, 47 mb

Studnie żelbetowe             1000x1000                                       37 szt

Zawory podciśnieniowe                                                             30 szt

(CPV: 45.23.24.40-8)

W/w przedmiary zostały załączone do niniejszej specyfikacji.

ROZDZIAŁ V.

PROJEKT  UMOWY

UMOWA  O  ROBOTY  BUDOWLANE

zawarta w dniu ....................... roku w Rzgowie w rezultacie dokonania wyboru oferty

w trybie przetargu nieograniczonego, nr 06/08,

pomiędzy:

Gminą Rzgów

95- 030 Rzgów,

Plac 500- Lecia 22,

zwaną w dalszej treści umowy "Zamawiającym",

reprezentowaną przez :

#### Burmistrza Rzgowa-  inż. Jana Mielczarka

a

.................................................................................................................

zwanym dalej "Wykonawcą", reprezentowanym przez :

............................................................................................

których prawo do reprezentacji wynika z ...............................................................................

.....................................................................................................................

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiający powierza zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia publicznego 06/08 i ofertą Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujący przedmiot umowy:

„Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej wraz z przyłączami                      w miejscowości Starowa Góra na ulicy Szczytowej oraz w miejscowości Stara Gadka na ulicy Lucernianej”.

1. Ulica Szczytowa	-	Kolektor                           PE   Ø 160	                L= 461, 60 mb,

Kolektor                           PE   Ø 125	                L= 76, 50  mb,

Kolektor (+Chrobrego)     PE Ø 110                        L = 189 mb

Przyłącza kanalizacyjne PE   Ø   90                          L= 406, 00 mb,

Studnie żelbetowe             1000x1000                                       53 szt

Zawory podciśnieniowe                                                             40 szt

Ulica Lucerniana                Kolektor                               PE Ø 225 	                L= 5, 00 mb,

Kolektor                               PE Ø 160 	                L= 414, 53 mb,

Kolektor                               PE Ø 125 	                L=76, 50 mb,

Kolektor                               PE Ø 110 	                L= 223,32 mb,

Przyłącza kanalizacyjne      PE Ø   90                        L= 225, 47 mb

Studnie żelbetowe             1000x1000                                       37 szt

Zawory podciśnieniowe                                                             30 szt

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację budowlano-wykonawczą (1 egz.), pozwolenia na budowę oraz teren budowy odpowiednim protokołem, najpóźniej w dniu podpisania umowy.

3. Harmonogram rzeczowo-terminowo-wartościowy jest integralna częścią umowy i stanowi

załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:

1) dokumentacji projektowej;

2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zawierającej zbiory wymagań

w zakresie wykonania robót budowlanych, wymagania w zakresie właściwości materiałów,

wymagania dotyczące prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

3) przedmiarach robót /mających charakter materiałów pomocniczych/.

5. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji

projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w dokumentacji i uprzedniego wyrażenia przez Zamawiającego pisemnej zgody na taką zmianę. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały i urządzenia.

W przypadku, gdy zastosowanie tych materiałów lub urządzeń wymagać będzie zmiany

dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca.

6. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z :

1) projektem budowlano-wykonawczym ,

2) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót do w/w projektu i SIWZ,

3) warunkami pozwolenia na budowę,

4) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa

budowlanego,

5) wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych,

6) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej.

7. Zamawiający zwraca szczególną uwagę na konieczność ochrony  reperów oraz słupków

granicznych w czasie realizacji inwestycji. W przypadku stwierdzenia usunięcia reperu, fakt

ten należy zgłosić do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej .

W przypadku zniszczenia lub naruszenia znaków koszty ich odtworzenia ponosi Wykonawca robót.

8. Za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, Wykonawca może powierzyć podwykonawcom wykonanie niektórych robót, w zakresie nie przekraczającym 20 % wartości brutto przedmiotu umowy.

§ 2. OBOWIĄZKI DODATKOWE

Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto :

- wykonanie dokumentacji powykonawczej, która winna zawierać między innymi inwentaryzację geodezyjną powykonawczą podaną w formie zapisu cyfrowego z wykazem współrzędnych ( nr pkt. x,y,h ) – plik w formacie txt oraz szkic umożliwiający skartowanie wyników pomiaru oraz rysunek mapy, a także poniesienie kosztów uzgodnienia w ZUDP dokumentacji geodezyjnej, która jest elementem odbioru końcowego,

- przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do dokumentacji opisanej w ust.1 na następujących polach eksploatacji: tj. zwielokrotnienia dowolną techniką wprowadzenie do obrotu, wykorzystanie w technologii robót budowlanych

- wykonanie przed rozpoczęciem robót tyczenia geodezyjnego trasy kanalizacji

- wykonanie sprawdzenia (w miarę potrzeby) poprzez kamerowanie odcinków kolektorów głównych.

- zabezpieczenie kolizji z wodociągami, kablami teletechnicznymi i energetycznymi oraz gazociągami, nie wykazanymi w przedmiarze, a napotkanymi w czasie wykonywania robót,

- wykonanie (w miarę potrzeby) technologicznych dróg dojazdowych do miejsc prowadzenia robót,

- pokrycie kosztów: związanych z dodatkowymi uzgodnieniami, nadzorem, zajęciem pasa drogowego na czas budowy, przejściami pod ciekami oraz gazociągami.

- wykonanie (w miarę potrzeby) dodatkowych projektów organizacji robót i ruchu,

- wykonanie (w miarę potrzeby) innego niż pompowanie wody, odwodnienia wykopów na czas prowadzenia robót,

- naprawa zniszczonego drenażu na trasie robót,

- przywrócenie terenu oraz dróg gminnych do stanu pierwotnego,

- inne roboty nie ujęte w przedmiarach i nie wymienione w powyższym zakresie,                  a konieczne do wykonania w trakcie prowadzenia robót.

§ 3. TERMINY

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy:

2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: ……………

3. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy może ulec przesunięciu w przypadku

opóźnień wynikających z:

1) działania siły wyższej, np. klęski żywiołowej,

2) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności. Fakty te muszą mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i muszą być potwierdzone przez inspektora nadzoru.

4. W przedstawionych przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowe terminy realizacji z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju.

§ 4. WYNAGRODZENIE

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia, zgodnie z ofertą Wykonawcy

wybraną w trybie przetargu nieograniczonego jest wynagrodzenie ryczałtowe. Kwota ta może ulec zmniejszeniu w przypadku uzgodnionego zmniejszenia zakresu robót wunikającego z przyczyn niezależnych od Zamawiającego

2. Wynagrodzenie za całość zamówienia ustala się na kwotę :

1) brutto złotych: .............................................

słownie złotych: ..........................................................................................................

w tym  7% podatku VAT

2) netto złotych: ............................................

słownie złotych: ...........................................................................................................

3. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. W szczególności Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace spowodowane usuwaniem wad wykonanych robót.

§ 5. OSOBY ODPOWIEDZIALNE

2. Zamawiający powołuje inspektorów nadzoru:

1) w zakresie instalacji inż. wod-kan.

mgr inż. Maria Hetman- Nagańska	 inspektor d/s sieci i instalacji wod.-kan.

.

2. Wykonawca powołuje:

1) Kierownika Budowy, w osobie: ........................................................................................

posiadającego uprawnienia budowlane w zakresie instalacji wod-kan.Nr.....................................,

jako koordynatora wszystkich czynności organizacyjno-technicznych na budowie.

3. Wykonawca zapewni stałą obecność kierownictwa robót na budowie .

§ 6. ŚWIADCZENIA DODATKOWE.

1. Wykonawca zorganizuje własnym kosztem i staraniem zaplecze magazynowo – socjalne budowy, doprowadzi energię elektryczną i wodę.

2. Wykonawca dokona wszelkich dodatkowych uzgodnień wymaganych na etapie wykonawstwa robót i poniesie koszty z tym związane.

3. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w ustalonym terminie.

4. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć na budowie oraz od odpowiedzialności cywilnej.

5. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od wszelkich roszczeń cywilnoprawnych:

- w okresie realizacji przedmiotu umowy,

- w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi.

§ 7. SPOSÓB WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

2. Materiały i narzędzia powinny odpowiadać wymaganiom PN przenoszącym europejskie normy i normom branżowym.

3. Materiały i urządzenia powinny być oznaczone znakiem bezpieczeństwa.

4. Wykonawca oświadcza, że nie będzie używał do budowy żadnych materiałów zakazanych

przepisami szczegółowymi.

5. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wykazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

6. Zamawiający dokona odbioru robót zgodnie zapisami § 12 niniejszej umowy.

7. Wykonawca we własnym zakresie powierza roboty specjalistyczne podwykonawcom, za działanie których bierze pełną odpowiedzialność.

8. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli

ten realizuje roboty w sposób wadliwy lub niezgodny z założeniami i przepisami.

§ 8. ZABEZPIECZENIE

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania

umowy w wysokości  5% wynagrodzenia ryczałtowego (brutto) za przedmiot umowy,

tj. ..................................................

słownie: ..............................................................................................................................

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca  wniesie

w formie ....................................................  lub w pieniądzu na konto Zamawiającego :

Nr konta PEKAO S.A. I/O RZGÓW 79 124034351111000030275799

3. Zabezpieczenie należytego wykonania robót, o którym mowa w ust.1 zostanie zwrócone

w następujący sposób:

1) 70% zabezpieczenia zwrócone będzie w ciągu 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę robót budowlanych i przyjęciu ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych,

2) 30% wysokości zabezpieczenia przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości i zwrócone zostanie w ciągu 15 dni od upływu okresu gwarancji wskazanego w § 11.

§ 9. ROZLICZENIA

1. Wykonawca może wystawiać faktury częściowe (miesięcznie) za faktycznie wykonane i odebrane w stanie wolnym od wad zakresy robót, wg harmonogramu terminowo – rzeczowo - wartościowego, stanowiącego załącznik Nr 1 do umowy i opiewające na kwoty tam wskazane.

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktur w terminie 21 dni od daty złożenia faktur wraz z dokumentami rozliczeniowymi. (protokołem odbioru robót). Zamawiający nie jest w jakikolwiek sposób związany ani zobowiązany umowami Wykonawcy z podwykonawcami.

3. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze.

4. Końcowe rozliczenie nastąpi fakturą końcową ( nie mniejszą niż 30% wartości umownej brutto) na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, stwierdzającego brak wad tegoż przedmiotu.

§ 10. KARY UMOWNE

1.Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne, które będą

naliczane w następujących przypadkach i wysokościach :

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem w wys. 0,2%

wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia,

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wys. 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca w wys.20% wynagrodzenia umownego brutto.

2/ Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wys. 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wys.20% wynagrodzenia umownego brutto.

2.Stronom przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wartość zastrzeżonych kar umownych.

§ 11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY

1. Wykonawca udziela .....-miesięcznej ( minimum 36 miesięcy) gwarancji na przedmiot umowy licząc od daty odbioru końcowego robót.

2.	Wykonawca gwarantuje odpowiednią jakość wykonanych robót. W razie odmowy udzielenia zewnętrznego wsparcia finansowego dla Zamawiającego z powodu nieodpowiedniej jakości wykonanych prac lub przekroczenia terminu, Wykonawca zobowiązany jest uiścić na rzecz Zamawiającego równowartość tego zewnętrznego wsparcia finansowego.

3. Jeżeli w toku czynności odbioru, o jakich mowa w § 12. zostaną stwierdzone wady przedmiotu umowy, które nadają się do usunięcia, Zamawiający może wedle swego wyboru :

a) obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b) odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.

4. Jeżeli w toku czynności odbioru o jakich mowa w § 12. zostaną stwierdzone wady przedmiotu umowy, których nie da się usunąć, Zamawiający może wedle swego wyboru :

a) obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b) odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. Wykonawcy nie przysługuje w takim wypadku wynagrodzenie za powtórne wykonanie przedmiotu odbioru,

c)	powierzyć wykonanie przedmiotu umowy oferentowi, którego oferta w trakcie postępowania wskazanego w komparycji niniejszej umowy uzyskała drugą w kolejności ocenę – na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

§ 12. ODBIÓR ROBÓT

1.Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy określony w § 1 umowy. Odbiór robót zanikających i odbiory częściowe następować będą zgodnie z harmonogramem techniczno–rzeczowo–wartościowym, o którym mowa w § 9 ust. 1.

2.Termin rozpoczęcia odbioru końcowego wyznaczy Zamawiający w ciągu 10 dni od

daty zawiadomienia go o gotowości do tego odbioru.

3. Zamawiający dokona odbioru w ciągu 20 dni od daty zgłoszenia o gotowości odbioru.

4. Na 7 dni przed odbiorem końcowym przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy

Zamawiającemu następujące dokumenty odbiorowe:

1) oświadczenie kierownika budowy związane z zakończeniem budowy ,

2) 2 komplety dokumentacji powykonawczej wykonawcy,

3) 2 komplety inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej obiektów i sieci zewnętrznych przyjęte

przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Krakowie,

4) oryginały dzienników budowy,

5) protokoły odbioru robót zanikających i elementów robót,

6) protokoły prób szczelności rurociągów,

7) certyfikaty na znak bezpieczeństwa zastosowanych materiałów i wyrobów,

8) deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne na stosowane materiały i wyroby,

9) protokoły odbioru robót przez odpowiednie służby branżowe (drogowe, gazowe, energetyczne)

5. Końcowe rozliczenie nastąpi fakturą końcową na podstawie protokołu odbioru końcowego

przedmiotu umowy stwierdzającego brak wad tegoż przedmiotu. Faktura ta stanowić będzie

co najmniej 30% wynagrodzenia wskazanego w § 3, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-

finansowym.

6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

7. Przed upływem ustalonego w umowie terminu gwarancji Zamawiający zwoła komisję odbioru ostatecznego celem dokonania oceny wykonanych robót i ewentualnego stwierdzenia wad zaistniałych w okresie gwarancji. Stwierdzone wady należy usunąć do czasu ustalonego przez w/w komisję.

8. Do odbiorów częściowych o których mowa w § 9 ust. 1 stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1 –3 i ust. 5 niniejszego paragrafu. Przed odbiorem częściowym Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty :

- zestawienie robót wykonanych do dnia odbioru,

- dokumentację powykonawczą wykonanych robót,

- protokoły prób jakości wykonanych robót (np. szczelności instalacji).

§ 13. PRAWO ODSTĄPIENIA

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV i XVI Kodeksu cywilnego oraz § 11 ust. 3 lit. b), Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach wskazanych w ustępach poniższych:

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie:

a) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

b) ogłoszenia upadłości, likwidacji Wykonawcy bądź zaprzestania prowadzenia przez niego działalności gospodarczej,

c) zajęcia majątku Wykonawcy,

d) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót w wyznaczonym terminie bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót.

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej ze wskazaniem przyczyny odstąpienia, pod rygorem nieważności.

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wg stanu na dzień odstąpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy wszelkie przerwane roboty, na koszt strony, która odpowiada za odstąpienie od umowy,

3) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu do odbioru roboty przerwane oraz roboty zanikające,

4) Wykonawca niezwłocznie (nie później niż w ciągu 21 dni) usunie z terenu budowy swoje urządzenia zaplecza,

5) Zamawiający dokona odbioru robót przerwanych oraz dokona zapłaty należnego wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

6) Zamawiający przejmie od Wykonawcy pod swój dozór teren budowy protokołem.

§ 14. ZMIANA UMOWY

Zmiana lub uzupełnienie postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie na piśmie pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 15. PRAWO WŁAŚCIWE

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowa niniejsza została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego

2 egzemplarze otrzymuje Zamawiający , a 1 egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

2. Wszystkie załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy.

ZAMAWIAJĄCY:                                         WYKONAWCA:

ROZDZIAŁ VI.

#### SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

wykonana przez:

„B- Act” sp. z o.o. 85-075 Bydgoszcz ul. Paderewskiego 24

Zapisy tej specyfikacji dotyczą całości robót objętych projektem. Przedmiotem przetargu jest fragment prac objęty przedmiarem,  do którego znajdują zastosowanie zapisy całej specyfikacji technicznej. Specyfikacja techniczna jest załącznikiem do SIWZ

Wyciąg ze Specyfikacji technicznej

1. Próba szczelności.

Przewody winny być poddane badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału. Próby szczelności należy przeprowadzić zgodnie z szczegółowymi wymaganiami normy PN-92/B-10735.

Próba szczelności na eksfiltrację polega na napełnieniu przewodu kanalizacyjnego wodą łącznie ze studzienkami. Po osiągnięciu w studzience górnego poziomu zwierciadła wody na wysokość  0,5 m ponad górną krawędź otworu wylotowego przewód z wodą pozostawia się na okres  1 godziny. Po tym okresie nie powinno być ubytku wody, a na złączach nie powinny ukazywać się krople wody. Niedopuszczalne jest dolewanie wody w czasie próby. Przy wykonywaniu próby poziom zwierciadła wody gruntowej należy obniżyć co najmniej 0.5 m poniżej dna wykopu.

Próba szczelności na infiltrację polega na sprawdzeniu, czy na wykonanej sieci kanalizacyjnej wody gruntowe nie infiltrują do przewodów.

Próbę szczelności dla rurociągów tłocznych wykonać jak dla wodociągów na ciśnienie 1 Mpa.

2. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem terenu.

Prace wykonywane w pasie ochronnym uzbrojenia podziemnego należy wykonywać ręcznie, pod nadzorem właściciela uzbrojenia. Rozpoczynając realizację prac wykonawczych na odcinku pasa ochronnego uzbrojenia podziemnego, należy wykonać odkrywkę uzbrojenia przecinającego trasę kolektora. W stosunku do posadowienia kolektora zgodnie z projektem, skorygować ułożenie w pionie.

Skrzyżowanie realizowanej sieci kanalizacyjnej z uzbrojeniem podziemnym należy wykonać zgodnie z warunkami podanymi przez właściciela uzbrojenia, wyrażonych w pismach uzgadniających i dołączonych do Dokumentacji Projektowej.

Przy przekraczaniu dróg metodą rozkopu sieć wykonywać zgodnie z DP, przywracając nawierzchnię jezdni ( drogi ) na tym odcinku do stanu pierwotnego.

Przy przekraczaniu rowów, po zakończeniu prac przekrój poprzeczny rowu należy doprowadzić do stanu pierwotnego, z dokładnym ubiciem gruntu, z odtworzeniem istniejących rodzajów ubezpieczeń podziemnych i nadziemnych.

3. Roboty w drogach o nawierzchni asfaltowej

Roboty kanalizacji sanitarnej wykonywane w drogach o nawierzchni asfaltowej prowadzone będą z pełną wymianą gruntu, zagęszczane warstwowo i z przywróceniem nawierzchni do stanu pierwotnego / zgodnie z projektem renowacji drogi/.

Odbioru robót w drogach powiatowych i gminnych dokonują inspektorzy nadzoru tychże jednostek.

Wykonawca do odbioru końcowego przedstawia protokoły odbioru tych robót.

4. Przepisy związane z robotami kanalizacyjnymi.

Normy:

PN-81/C-89203         Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku

winylu.

PN-87/H-74051         Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania.

PN-92/B-10735         Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze.

PN-74/C-89200         Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

PN-91/B-10729         Studzienki kanalizacyjne.

BN-72/3233-72          Prefabrykowana przykrywa żelbetowa.

BN-86-8971-08          Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.

PN-EN/ 752-1            Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje.

BN-83/ 8836-02         Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania

przy odbiorze.

ROZDZIAŁ VII.

Projekty  budowlane

Zakres robót obejmuje częściową realizację prac budowlano-montażowych z

projektów budowlanych pn:

1„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej próżniowej (podciśnieniowej) wraz z odcinkami przyłączy w granicach pasów drogowych ulic w Starej Gadce i Starowej Górze oraz na terenie działek nie będących drogami- etap wg nomenklatury inwestora 1b i 2b” w zakresie opisanym w przedmiarze,  pozwolenie na budowę nr 182/ R/2005 wydane przez Starostę Łódzkiego Wschodniego.

W/w projekty zostały zeskanowane i załączone do niniejszej specyfikacji. Dołączone projekty dotyczą całości zadania. Wykonawca powinien przed złożeniem oferty dokonać wizji lokalnej i zapoznać się z dokumentacją w Referacie Inwestycji w celu zapoznania się z zakresem robót będących przedmiotem przetargu.

Oryginały projektów budowlanych znajdują  się w Urzędzie Miejskim w Rzgowie w Referacie Inwestycji- pok. 04 ( nowy budynek).