OPIS TECHNICZNY

Przebudowa ulicy Leśnej w Rzgowie

- Podstawa opracowania

- mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500

- zlecenie inwestora

- Stan istniejący

Ulica Leśna  ( działka  nr 605 ) w Rzgowie  posiada odcinkowo nawierzchnię

bitumiczną   i gruntową o szerokości zmiennej około 4,0m. Lokalnie na wysokości

trafo ( działka nr 588/5 ) droga posiada przewężenie o szerokości 2,5m. Uformowana

jest skarpa o wysokości1,3m na której zlokalizowany jest słup telefoniczny.

Szerokość drogi w liniach regulacyjnych ( w liniach ogrodzeń ) wynosi 6,0m.

Po obu stronach ulicy występują pobocza gruntowe o szerokości 0,5m

Pod nawierzchnią gruntowa ulicy Leśnej zlokalizowane jest następujące uzbrojenie

podziemne:

- kable energetyczne,

- kable telefoniczne,

- Zakres projektowy

Zakresem przebudowy objęto odcinek ulicy Leśnej o nawierzchni gruntowej,   o

długości  227 m. Odcinek przebudowywany dowiązano wysokościowo i sytuacyjnie do

istniejącej nawierzchni bitumicznej.  Przebudowa ograniczona jest do działki nr 605.

Na wysokości stacji trafo zaprojektowano przewężenie jezdni do szerokości 2,5om na

długości 12,00m z uwagi na kolizję ze skarpą na której zlokalizowany jest słup telefoniczny.

Zakres robót:

- korytowanie pod konstrukcję jezdni,

- zabezpieczenie kabli rurami ochronnymi AROTA,

- ułożenie warstwy podbudowy z kamienia łamanego,

-  ułożenie warstwy bitumicznej wiążącej,

- ułożenie warstwy bitumicznej ścieralnej,

- wyprofilowanie poboczy

Dane techniczne przebudowywanej ulicy Leśnej;

- szerokość – 5,00m

- długość – 227,0m

- szerokość na przewężeniu – 2,50m

- długość przewężenia – 12,0m

- spadek podłużny – zmienny: 2%; 3,2%; 1%; 4,6%

- pochylenie poprzeczne – daszkowe – 2%

- szerokość poboczy – 0,5m

- pochylenie poprzeczne poboczy – 6%

Początek przebudowanego odcinka dowiązano sytuacyjnie na długości 4,0m do istniejącego przekroju o szerokości 2,50m

- Konstrukcja zjazdu i przepustu

Konstrukcja nawierzchni ulicy Leśnej

Zaprojektowano konstrukcję jezdni dla kategorii ruchu KR1.

- warstwa ścieralna – beton asfaltowy gr. 4cm

- warstwa wiążąca – beton asfaltowy – gr.4 cm

- podbudowa  – warstwa kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie

uziarnieniu 0/31,5mm – gr. 120 cm

- Roboty towarzyszące

W ramach prac wykończeniowych należy wyprofilować pobocza do spadku poprzecznego 6%. Kable energetyczne i telefoniczne osłonić rurami ochronnymi AROTA. Łączna długość rur ochronnych – 124,5m.