PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZĘŚĆ OPISOWA:

- PRZEDMIOT INWESTYCJI I ZAKRES /  LOKALIZACJA

A.1.	PODSTAWA PRAWNA

B.		ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

C.		PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

URZĄDZENIA BUDOWLANE ZWIĄZANE Z OBIEKTEM 				BUDOWLANYM/ SIECI UZBROJENIA TERENU

UKŁAD KOMUNIKACYJNY

UKSZTAŁTOWANIE TERENU I ZIELENI

D.		ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI 			ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

E.		INFORMACJA O WPISANIU DZIAŁKI DO REJESTRU ZABYTKÓW  		ORAZ OCHRONIE NA PODTAWIE MIEJSCOWEGO PLANU 			ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

F.		WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁKĘ

G.		ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA 			UŻYTKOWNIKÓW OBIEKTU BUDOWLANEGO I ICH OTOCZENIA

CZĘŚĆ RYSUNKOWA:

A.1.	Projekt zagospodarowania terenu 				1/500

CZĘŚĆ OPISOWA:

- PRZEDMIOT INWESTYCJI, ZAKRES, LOKALIZACJA  / KOLEJNOŚĆ 	REALIZACJI OBIEKTÓW

Przedmiotem inwestycji jest budowa Centrum Kulturalno-Sportowego położonego w Rzgowie przy ul. Szkolnej, w którego skład wchodzą:

- budynek sali sportowej,

- budynek basenu,

- budynek domu kultury

- zespół boisk zewnętrznych wraz z zapleczem socjalnym wg programu ORLIK 2012

Inwestycja została podzielona na etapy i w I etapie powstanie budynek sali sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

i komunikacyjną.

.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania działek nr

1630/1, 1646, 1647, 1648, 1649/8, 1649/9, 1649/16, 1652

dla projektu sali sportowej w Rzgowie przy ul. Szkolnej.

A.1.	PODSTAWA PRAWNA

- Zamówienie zleceniodawcy

- Dane techniczne

- Mapa do celów projektowych

- Prawo Budowlane, Polskie Normy i literatura

- Wypis z tekstu planu

B.		ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

Działki będące przedmiotem opracowania tworzą nieforemną figurę rozpostartą pomiędzy ul. Szkolną, a ciekiem „Struga”. Przestrzeń objęta opracowaniem posiada również połączenie z ulicą Literacką.

Działki są zagospodarowane. Na działce nr 1630/1 znajduje się budynek szkoły, utwardzenia w postaci chodników i dróg oraz boisko. Na pozostałych działkach znajduję się kilka parterowych budynków magazynowych.

Działki są częściowo ogrodzone, uzbrojone w instalacje wodociągową, kanalizację sanitarną i energię elektryczną. Na działce 649/16 znajduje się maszt antenowy.

Ulice Szkolna i Literacka są jezdniami utwardzonymi, asfaltowymi.

C.		PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

Koncepcja zagospodarowania zakłada prosty układ przestrzenny. Lokalizacja budynku sali sportowej uwzględnia jak najlepsze połączenie z budynkiem istniejącej szkolnej sali gimnastycznej i przestrzenią zawierającą terenowe obiekty sportowe.

Budynek basenu (II etap budowy) jest bezpośrednio połączony

z budynkiem hali sportowej.

Budynek domu kultury (III etap budowy) został zlokalizowany

na działkach 1649/10, 1649/11, 1649/12 i otwarty w kierunku budynku basenu i hali sportowej tworząc jeden wspólny zespół obiektów.

Przy głównym wjeździe od strony ul. Szkolnej został zaprojektowany pasaż pieszy naprowadzający na główne wejście

do budynku sali sportowej podkreślony obustronnym ciągiem zieleni

z nasadzeniami drzew o wysokości do 3m.

Wspólny ciąg komunikacyjny łączący ulicę Szkolną i Literacką gdzie zostały zlokalizowane wjazdy na teren Centrum Kulturalno-Sportowego  łączy ze sobą wszystkie trzy obiekty. Ciąg komunikacyjny został przedłużony w kierunku południowym zapewniając dojazd

do obiektów terenowych oraz zapewnia drogę pożarową dla projektowanej sali sportowej. Na zakończeniu zaprojektowano studnię p.poż z miejscem do czerpania wody dla straży pożarnej. Zaprojektowany plac pełni również funkcję łopatki do zawracania.

Wzdłuż ciągu komunikacyjnego zostały zaprojektowane miejsca parkingowe w tym również dla niepełnosprawnych.. W celu zwiększenia liczby miejsc parkingowych przebudowie ulega istniejący wjazd gospodarczy na teren szkoły (przy stacji trafo) i na placu przed budynkiem szkoły zlokalizowano parking oraz miejsce na gromadzenie odpadków sałych.

Ilość miejsc parkingowych :

miejsca dla niepełnosprawnych				5 szt.

miejsca  dla samochodów osobowych			74 szt.

W celu umożliwienia młodzieży korzystania z  szeroko rozumianej „kultury fizycznej”

i uprawiania sportów w części południowej działki 1630 na zapleczu szkoły pozostawiono przestrzeń rekreacyjną, która będzie realizowana w kolejnym etapie wraz z zewnętrznym budynkiem socjalnym.

Istniejący budynki magazynowo-gospodarcze, maszt nadawczy, zadaszoną wagę przeznacza się do likwidacji. Do adaptacji przeznacza się istniejącą zespół szkolny.

Wymianie ulega ogrodzenie betonowe od strony ul. Szkolnej oraz należy wykonać nowe fragmenty ogrodzeń od strony ul. Literackiej. Zaprojektowano ogrodzenie typu panelowego ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze szarym na betonowej prefabrykowanej podmurówce. Ze względu na zbliżenie ciągu komunikacyjnego do istniejącego ogrodzenia od strony południowej występuje możliwość, że będzie konieczne wzmocnienie fundamentu ogrodzenia na odcinku ok. 50m.  W celu zamykania wydzielonego terenu zaprojektowano dwie bramy rozwieralne o szerokości 7,5m plus furtka oraz 8,5m i dwie bramy przesuwne o szerokości 6,0m. Jedna z bram przesuwnych znajduje się na ciągu pieszym gdzie zastosowano stalowe pachołki ze stali nierdzewnej szczotkowanej w celu blokowania wjazdu w czasie otwarcia bramy. Przy bramach wjazdowych na ciągach jezdnych zastosowano szlabany, które będą umożliwiały kontrolę wjazdu w trakcie otwarcia bram.

URZĄDZENIA BUDOWLANE ZWIĄZANE Z OBIEKTEM 				BUDOWLANYM / SIECI UZBROJENIA TERENU

Do obsługi budynku projektowane są sieci: energetyczna, wodociągowa, gazowa, kanalizacja sanitarna oraz deszczowa brudna

i czysta. Projektowana jest również kanalizacja telefoniczna w celu możliwości wykonania w przyszłości przyłącza telefonicznego.

Projektowany układ sieci uwzględnia możliwość rozbudowy w celu obsługi w przyszłości całego kompleksu kulturalno-sportowego.

UKŁAD KOMUNIKACYJNY

Wjazdy na teren Centrum Kulturalno-Sportowego zaprojektowano

z ul. Szkolnej oraz Literackiej. Adaptowany i zmodernizowany zostanie również istniejący wjazd na teren zespołu szkolnego z ul. Szkolnej

w celu obsługi nowoprojektowanego parkingu przed budynkiem szkoły. Nowoprojektowany ciąg komunikacyjny łączy oba wjazdy oraz obsługuje tylną część działki, gdzie zlokalizowane będą obiekty terenowe oraz miejsce do czerpania wody dla straży pożarnej. Wzdłuż ciągu komunikacyjnego lokalizowane są miejsca parkingowe.

Zarówno ciągi jezdne jak i piesze zaprojektowano z kostki betonowej.

UKSZTAŁTOWANIE TERENU I ZIELENI

Istniejący drzewostan na działce pozostaje bez zmian. Modernizacji ulegają zieleńce na dziedzińcu szkoły od strony północnej i południowej oraz zostają wprowadzone nowoprojektowane szpalery drzew wzdłuż ciągu komunikacyjnego do sali sportowej. Należy zastosować drzewa dające się pielęgnować i formować w formy kuliste do wysokości 3m i o dużej biomasie. Na dziedzińcu szkoły od strony południowej zaprojektowano plac  wysypany

Likwidacji ulega istniejący rów odwadniający na odcinku projektowanego budynku i drogi.

Nie zmienia się  ukształtowania terenu działki. Zostają wprowadzone jedynie miejscowe podniesienia terenu w obrębie projektowanego budynku i przesunięcie skarpy od strony wjazdu na teren szkoły.

Projektowane skarpy należy zabezpieczyć poprzez ułożenie trawy z rolki lub ułożenie biowłókniny zapewniającej stabilność skarpy. Tereny przyległe do budynku poza powierzchniami utwardzonymi i obszarami przeznaczonymi pod ułożenie płukanego żwiru należy wyrównać i posiać trawę.

D.		ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI 			ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

Powierzchnia terenu objętego inwestycją		34 500,91m2

STAN ISTNIEJĄCY:

Pow. budynków istniejących					3144,42

Pow. utwardzeń istniejących					3919,91

STAN PROJEKTOWANY:

Powierzchnia zabudowy projektowanego obiektu		3799,12m2

Powierzchnia terenu utwardzonego wynosi			179,11m2

Powierzchnia projektowanych dróg, chodników i parkingów	6476,28m2

Powierzchnia parkingów ażurowych				475,00m2

Powierzchnia zieleni projektowanej				355,12m2

Powierzchnia terenu biologicznie czynnego		16 982,07m2 		49%pow.dz.

E.		INFORMACJA O WPISANIU DZIAŁKI DO REJESTRU ZABYTKÓW  		ORAZ OCHRONIE NA POSTAWIE MIEJSCOWEGO PLANU 			ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren jest w strefie ochrony archeologicznej.

W strefie tej należy prowadzić nadzór archeologiczny. Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy uzyskać pozwolenie

od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

F.		WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁKĘ

Działki będące przedmiotem opracowania nie znajdują się

w obrębie terenu górniczego ani na jego granicach.

G.		ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA 			UŻYTKOWNIKÓW OBIEKTU BUDOWLANEGO I ICH OTOCZENIA

Przedstawiona inwestycja  nie ma negatywnego wpływu na środowisko oraz higienę i zdrowie użytkowników projektowanego obiektu