EGZ. NR

PROJEKT BUDOWLANY „REMONT DROGI GMINNEJ NR 106410E WE WSIACH GUZEW- BABICHY ŁĄCZĄCEJ DROGĘ POWIATOWĄ NR 2916E Z DROGĄ KRAJOWĄ NR 1”

INWESTOR: GMINA RZGÓW

Plac 500- Lecia 22

95- 030 RZGÓW

PROJEKTANT:

PROJEKTOWANIEI NADZÓR ROBÓT

DROGOWYCH, MOSTOWYCH, LOTNISK

I KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

EDWARD KAMIŃSKI

UL.PRUSA 2 m 42

97- 300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

SIERPIEŃ 2009

OPIS TECHNICZNY

REMONTU DROGI  GMINNEJ NR 106410E GUZEW- BABICHY

DŁUGOSCI 2130 m.

- Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont drogi gminnej polegający na:

  - Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej B.A. do spadku dwustronnego poprzecznego 2, 0%.

  - Wykonanie warstwy betonowo- asfaltowej ścieralnej grubości 5 cm.

  - Oczyszczenie istniejącego rowu od posesji 58 do stawu.

  - Wpusty uliczne z rur żelbetowych Ø 60 – 6 kompletów.

  - Przykanaliki z rur PCV Ø 160  -           42 m.

  - Ścieki pochodnikowe z rur PCV  Ø 160   15 m.

  - Rozebranie istniejącego ścieku przykrawężnikowego z kostki betonowej grubości 8 cm na całej długości chodnika.

  - Ułożenie kostki grubości 8 cm – ściek przykrawężnikowy’

  - Oznakowanie pionowe,

  - Oznakowanie poziome z farby gruboziarnistej

  - Uzupełnienie poboczy destruktem.

  - Zastosowanie w rejonie skrzyżowania w Guzewie ogrodzeń łańcuchowych      U- 12b.

- Stan istniejący i uzbrojenie terenu.

Droga posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej szerokości 5, 0 – 5, 20 m. Na odcinku od posesji 29 do skrzyżowania w Guzewie. Droga przebiega przez teren wiejski o luźnej zabudowie.

Droga łączy poprzez  ulicę Żeromskiego drogę krajową nr 1 z drogą powiatową            nr 2916 na skrzyżowaniu w miejscowości Guzew.

.

- Charakterystyka inwestycji

Remontowana droga prowadzona jest w starym śladzie w istniejących pasie drogi, nie zachodzi konieczność zajmowania terenu osób trzecich.

Zachowuje się powierzchniowe odwodnienie nawierzchni drogi wraz z istniejącym odbiornikami wód opadowych.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa zostanie wykonane nowe oznakowane pionowe       i poziome z farby gruboziarnistej oraz zostaną zamontowane 2 lustra drogowe.

W rejonie skrzyżowania w Guzewie zostaną zamontowane ogrodzenia łańcuchowe           i sygnalizacja  świetlna pulsująca.

- Rozwiązanie sytuacyjne

Remontowana droga uzyska parametry zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 2009 r. Przyjęto parametry drogi zbiorczej klasy Z .

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania droga leży w terenie przyszłej zabudowy przylegając do Rzgowskiej Strefy Przedsiębiorczości/,

Przyjęto następujące parametry projektowe:

- Klasa drogi „Z”

- Prędkość projektowa 50km/h

- Droga o ruchu kategorii KR2

- Szerokość jezdni 5, 00 m ( 2x2,50 )

- Spadek dwustronny 2,00 % na całej długości drogi.

- Na łukach poziomych spadek jednostronny 3%

- Grunt nośności G2.

- Odwodnienie powierzchniowe.poprzez ściek przykrawężnikowy, wpusty uliczne i przepusty drogowe.

  - Konstrukcja nawierzchni

5,1 Konstrukcja jezdni

- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12 KR-2 wg PN-S-96025 grub, 5 cm.

- Warstwa wyrównawcza jako podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/16 KR-2 wg PN-S-96026 grubości 2 cm.

  - Docelowa organizacja ruchu

Docelowa organizacja ruchu bez zmian.

W części zabudowanej trzeba wykonać przejścia dla pieszych w technologii strukturalnej w kolorze biało czerwonym w miejscach istniejących.

  - Uwagi końcowe.

Ponieważ droga przebiega na terenie należącym do Skarbu Państwa nie zachodzi konieczność wykupu gruntów pod drogę.

Roboty ziemne w rejonie poprzecznych przejść przyłączy gazowych, teletechnicznych, wodociągowych i energetycznych należy wykonywać ręcznie pod nadzorem gestorów tych urządzeń.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące ochrony środowiska.

Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami branżowy, oraz wymaganiami BHP i ochrony przeciw pożarowej,

Opracował: