SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CIĘCIA PIELĘGNACYJNE DRZEW

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

wykonania i odbioru robót związanych z gospodarką istniejącym drzewostanem w zakresie cięć

pielęgnacyjnych na terenie parku miejskiego im. A. Mickiewicza w Rzgowie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:

·  Pielęgnacja drzew istniejących

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.2. Forma pienna - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o

wysokości od 1,80 do 2,20 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną.

1.4.3. Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce przez

niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości.

1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” .

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST

„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Materiały

- nie występują

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się możliwością

korzystania z następującego sprzętu:

-  pił mechanicznych i ręcznych,

-  drabin,

-  podnośników hydraulicznych.

-  samochody ciężarowe

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materiałów z karczowania i wycinki

Transport może odbywać się w dowolny sposób . Zamawiający nie wyznacza odległości i

miejsca wywozu . Parametry te określa Wykonawca indywidualnie

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.3. Pielęgnacja istniejących (starszych) drzew i krzewów

5.3.1. Wytyczne do ochrony roślinności przeznaczonej do zachowania

W celu poprawienia ogólnego stanu zdrowotnego i sanitarnego drzew nie usuwanych , należy

wykonać pełną pielęgnację koron drzew (wykonanie zabiegów w obrębie drzewa i jego siedliska,

mające na celu utrzymanie lub poprawienie stanu zdrowotnego drzewa, wyeliminowanie zagrożeń

wynikających z wpływu środowiska, poprawienie struktury i właściwości chemicznych gleby,

wzbogacenie jej w składniki pokarmowe)

wykonanie cięć pielęgnacyjnych – przyrodniczych:

sanitarnych (usunięcie suszu i części zainfekowanych, uszkodzonych), korygujących

(odciążających korony drzew),

- odmładzających (usunięcia starych konarów, słabo rozkrzewiających się)

- prześwietlających korony drzew (rozluźniających zbyt zbite struktury koron)

5.3.2. Wykonanie cięć korygujących

- Cięcia korygujące koronę drzewa dotyczą drzew, które wchodzą bezpośrednio w kolizję z

realizacją inwestycji oraz drzew j do wykonania cięć pielęgnacyjnych.

- Jednorazowo można usunąć maksymalnie ok. 20% masy zielonej korony (w innym wypadku

drzewu może grozić obumarcie w wyniku braku możliwości zaspokojenia potrzeb fizjologicznych,

związanych z asymilacją i transpiracją),

- Cięcia podnoszące koronę drzew do góry - maksymalny stosunek pnia do korony 1:3

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola robót przy usuwaniu drzew

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności,

wykarczowania korzeni i zasypania i zagęszczeniu dołów. , zabezpieczeniu pni , cięć pielęgnacyjnych

.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest:

-  szt. (sztuka) pielęgnacji drzew

-  mp.- metr przestrzenny wywiezienia drewna

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena pielęgnacji drzew obejmuje :

- Prześwietlenie koron drzew z zasmarowaniem ran smołą sadowniczą.

- Wycięcie suchych i połamanych gałęzi.

- Usunięcie starych konarów słabo rozkrzewiających się

- Przestawienie podnośnika

- Zebranie odpadów w stosy

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

- PN-B-06050 :1999	Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

- PN-86/B-02480	Grunty. Określenia. Podział i opis gruntów.

- Prawo ochrony środowiska	- Ustawa z 27.04.2001 (Dz.U. Nr 62 poz.627, z późn.zmian.),

- Normy Branżowe Związku Szkółkarzy Polskich.