Usługi Projektowe RŁ

Ewa Łatecka

93-329 Łódź, Ul. Ogniskowa 11 m 6

tel.(0-42) 646-58-90

| NR UMOWY NAZWA OPRACOWANIA ZLECENIODAWCA BRANŻA STADIUM DOKUMENTACJI | Umowa –zlecenie nr 5/05/2005 inw z dnia 11.05.2005r. ###### Przebudowa nawierzchni ulicy ###### Glinianej w Rzgowie ETAP II NA ODC. 576 [m] URZĄD GMINY RZGÓW DROGOWA PROJEKT TECHNICZNY |
| --- | --- |

|  |  | NR UPRAWNIEŃ | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| projektant | inż. Ryszard Łatecki | 353/94/WŁ |  |

DATA    grudzień 2005 r.

________________________________________________________________

Opracowanie niniejsze, jako przedmiot prawa autorskiego, podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych   (D.U. 24 poz. 83)

Zawartość projektu

# I. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

2. Przedmiot i cel opracowania

3. Materiały wyjściowe do projektowania

4. Stan istniejący i uzbrojenie terenu

5. Układ projektowany

6. Stan prawny terenu

7. Uwagi końcowe

# II. Załączniki

- współrzędne punktów:  KT,J,K,L,M,N,O,P,R,S.

- wypisy ze skorowidza działek

- wypisy z planu zagospodarowania

- uzgodnienia

# III. Część rysunkowa

- plan zagospodarowania /ul. Gliniana/               - rys. 1

- profil podłużny                                           - rys. 2 i 2A

- przekroje poprzeczne                                       - rys. 3

- przekrój normalny                                             - rys. 4

- przekrój konstrukcyjny                                      - rys. 5

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawę opracowania dokumentacji stanowi umowa – zlecenie nr 5/05/2005/inw z dnia   11.05.2005 r. na opracowanie projektu przebudowy nawierzchni ulicy Glinianej w Rzgowie na długości 576  m – etap I.

2. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy ul. Glinianej w Rzgowie (odcinek KT S)

3. Materiały wyjściowe do projektowania

-	mapa sytuacyjno - wysokościowa drogi w skali 1:500 -                   z geodezyjną inwentaryzacją urządzeń podziemnych (zaewidencjonowana pod nr 2134/2005 w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi) – 2 arkusze;

-   inwentaryzacja nawierzchni i oznakowania;

-   ustalenia z Inwestorem Urzędem Gminy Rzgów.

4. Stan istniejący i uzbrojenie terenu

Droga posiada jezdnie o nawierzchni gruntowej szer. pasa drogowego ok. 5 ÷ 6 m; chodników brak, droga przebiega przez teren  rolniczy przy zabudowie domów jednorodzinnych i zagród rolniczych.

Odwodnienie drogi powierzchniowe.

Występuje następujące uzbrojenie pasa drogowego:

- wodociąg            w 110

- linia energetyczna wraz z oświetleniem [na odc. 70 m od pkt. KT]

5. Układ projektowany

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów droga ta leży           w strefie terenów  rolniczych.

Przyjęto następujące parametry projektowe:

 prędkość projektowa 40 km/h

 droga o ruchu kategorii                   KR1

 szerokość jezdni ( bez krawężników) -  5 m (2 x 2,5 m)

 spadek dwustronny /2%/

 grunt odpowiadający nośności dla podłoża G1

5.1 Rozwiązania sytuacyjne

Długość projektowanego odcinka ulicy będzie wynosić  576 mb

Oś drogi została wyznaczona przez  punkty (współrzędne KT,J,K,L,M,N, O,P,R,S) - wymienione w części wstępnej (załączniki)

W układzie sytuacyjnym projektuje się jezdnie o szerokości 5 m.

Wjazdy do posesji w stanie istniejącym dostosowane wysokościowo do jezdni.

Proponowane rozmieszczenie pasa drogowego przedstawiono na planie zagospodarowania (rys. nr 1), a rozmieszczenie  uzbrojenia przedstawiono na   przekroju normalnym (rys. nr  4 ).

5.2. Rozwiązanie wysokościowe

W przekroju poprzecznym  przyjęto spadek jezdni dwustronny /2%/.

Przy projektowaniu niwelety kierowano się następującymi warunkami              i ograniczeniami:

- przebieg niwelety powinien być możliwie płynny

niweletę należy w maksymalnym stopniu wkomponować w istniejący teren   dla zminimalizowania ilości robót ziemnych, a także dogodnych zjazdów do   istniejących posesji.

- nawiązanie do punktów wysokościowych dróg przyległych, z którymi niweleta jest powiązana (droga do Grodziska)

- uzyskanie minimalnych spadków poprzecznych umożliwiających odprowadzenie wód opadowych powierzchniowe.

Spadki zaprojektowanej niwelety to od  0,4 %  do 1 %  pokazano na  rys. Profil podłużny  (rys. nr   2).

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja  jezdni:

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego            gr. w-wy  4cm

 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego             gr. w-wy  4cm

 podbudowa z kruszywa stabilizowanego

mechanicznie lub z tłucznia kamiennego          gr. w-wy 20cm

Łączna grubość konstrukcji                                               28 cm

W projekcie przyjęto konstrukcje jezdni jw. co wraz z pozostałymi elementami przekroju konstrukcyjnego obrazuje rys. nr  5.

5.4. Odwodnienie

Wody opadowe z pasa drogowego odprowadzane będą powierzchniowo.

6. Stan prawny terenu

Działki stanowiące teren projektowanej ulicy należą do Skarbu Państwa. Droga przebiega przez działki nr 306 i 309 (obręb Grodzisko) oraz 61/1 (obręb Kalinko).

7. Uwagi końcowe

Ponieważ droga przebiega po terenie należącym do Skarbu Państwa  nie zachodzi potrzeba  wykupu terenów pod drogę.

W rejonie rowu odwadniającego należy wydłużyć przepust pod drogą rurą żelbetową ø 400 długości L=3 m. Należy również wyregulować poziom zaworów i zasuw wodociągowych.

Po wykonaniu robót drogowych należy uporządkować teren             i dokonać obsiania trawą zieleńców w pasie drogowym.

Roboty bitumiczne mogą być wykonywane wyłącznie                     w temperaturach powyżej 10 °C i przy suchej pogodzie.

Roboty ziemne w rejonie poprzecznych przejść przyłączy wodociągowych, gazowych i energetycznych należy wykonać ręcznie.

Przyjęta technologia budowy nawierzchni  na podbudowie      z tłucznia pozwala na   utrzymanie  w trakcie robót drogowych dojazdów gospodarczych do posesji.

Wykonawca robot drogowych jest zobowiązany do stosowania tymczasowych urządzeń (tj. zapor, świateł ostrzegawczych             i sygnałów) zapewniających bezpieczeństwo pojazdów i pieszych w czasie prac.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska .

Stosując się do tych wymagań będzie stosował środki ostrożności    i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi, pyłami i innym zanieczyszczeniem;

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami

- możliwością powstania pożaru

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami     i  przepisami branżowymi oraz wymaganiami BHP i ochrony przeciwpożarowej.

Opracował:

Łódź, dnia 18.01.2006r.

Wykaz przekazanej dokumentacji

Wg umowy nr    5/05/2005 inw. z dnia 11.05.2005r. na opracowanie projektu pt.” Przebudowa nawierzchni ulicy Glinianej w Rzgowie” Etap I.

I. Projekt drogowy:

1. Przebudowa ulicy Glinianej                                                          - szt. 5

2. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót       - szt. 2

3. Kosztorys inwestorski  [roboty drogowe]                                          - szt. 2

4. Przedmiar robót [roboty drogowe]                                                    - szt. 5

przekazujący:                                      odbierający:

WYKAZ WSPÓŁRZĘDNYCH PUNKTÓW ZAŁAMAŃ OSI

ul. GLINIANEJ w RZGOWIE

| Nr | # X | Y |
| --- | --- | --- |
| KT | 5583530.40 | 4529152.20 |
| J | 5583570.10 | 4529165.80 |
| K | 5583590.90 | 4529177.35 |
| L | 5583598.35 | 4529123.40 |
| M | 5583600.40 | 4529251.50 |
| N | 5583610.60 | 4529292.20 |
| O | 5583620.15 | 4529343.55 |
| P | 5583630.20 | 4529372.10 |
| R | 5583635.40 | 4529412.60 |
| S | 5583640.45 | 4529457.25 |

Wykaz  dokumentacji

Wg umowy nr    5/05/2005 inw. z dnia 11.05.2005r.

na opracowanie projektu pt.” Przebudowa nawierzchni ulicy Glinianej w Rzgowie” Etap I.

Projekt drogowy:

1. Przebudowa ulicy Glinianej                                                          - szt. 5

2. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót       - szt. 2

3. Kosztorys inwestorski  [roboty drogowe]                                          - szt. 2

4. Przedmiar robót [roboty drogowe]                                                    - szt. 5

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ULICY GLINIANEJ W RZGOWIE