AKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH

PROJEKTOWANIE I NADZORY

Kazimierz Kurowski

# PROJEKT BUDOWLANY

Oświetlenie ulicy Rudzkiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Nasienną

do trasy Łódź-Piotrków w Rzgowie.

Obręb Rzgów dz. Nr 229/29; 259/2; 612; 710/2; 711;772/1.

Tom II - Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia.

INWESTOR

Urząd Miejski w Rzgowie

Pl. 500-lecia 22

95-030 Rzgów

PROJEKTANT

inż. Kazimierz Kurowski

upr. proj. Nr 266/78/WMŁ

Łódź, czerwiec 2011

| ul. Puszkina 80 p.215 - Łódź tel. 601-94-80-79 tel./fax (0-42) 677-04-89 | PKO S.A. IX O/Łódź 10801213-101840-27007-801000 REGON 470455328 NIP 728-101-64-61 |
| --- | --- |

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

1  Zakres robót budowlanych.

Roboty związane z budową linii kablowej 0,4kV oświetlenia ulicy Rudzkiej działki w Rzgowie swym zakresem obejmują:

-   doprowadzenie linii kablowej z istniejącej końcowej latarni oświetleniowej w ul. Nasiennej ,

-   ustawienie latarni oświetleniowych w ul. Rudzkiej i Czartoryskiego,

-   budowę linii kablowej oświetlenia terenu.

2    Kolejność realizacji.

Celem zapewnienia bezkolizyjnego prowadzenia budowy, kolejność robót powinna być następująca:

a)   geodezyjne wytyczenie trasy linii w terenie,

b)  montaż słupów oświetleniowych,

c)  budowa linii kablowej oświetlenia terenu,

e)   przyłączenie linii kablowej do istniejącej końcowej latarni oświetleniowej w ul. Nasiennej ,

d)   wykonanie uziomów pionowych i poziomych,

e)   geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,

f)   wykonanie pomiarów linii kablowej.

3   Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Przedmiotowa linia kablowa budowana będzie w ul. Rudzkiej w Rzgowie i Czartoryskiego w Gadce Starej. Trasa linii przebiega w pasie drogowym ww. ulic. Ulice posiadaja uzbrojenie podziemne .na które składają się:

-   sieć gazowa,

-   sieć kablowa WN,

-   sieć telefoniczna napowietrzna

Ponadto z ul. Rzgowską, w rejonie projektowanej instalacji oświetleniowej, krzyżują się dwie linie napowietrzne 110kV. Przewody tych linii zawieszone są nad jezdnią ul. Rzgowskiej przy zwisie maksymalnym na wysokości 13,56m.

4   Przewidywane zagrożenia, występujące podczas realizacji robót.

Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi może dotyczyć:

1)   ludzi związanych bezpośrednio z wykonawstwem przedmiotowej linii,

2)  ludzi postronnych.

Zagrożenia ludzi związanych z wykonawstwem wynikają z:

-   pracy w pobliżu istniejącej sieci napowietrznej 0,4kV,

-   pracy na wysokości powyżej 4m,

-  pracy w pasie drogowym ul. Rudzkiej, Nasiennej i Czartoryskiego o dużym natężeniu

ruchu   kołowego i małym ruchu pieszego.

Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi postronnych wynika z prowadzenia wykopów o głębokości ok. 0,8m pod linię kablową, urządzenie przeciskowe i 2,0m pod montaż słupów stalowych oświetlenia ulicznego z użyciem sprzętu mechanicznego w pasie drogowym, przy równoczesnym ruchu kołowym i pieszym.

Zawieszenie przewodów linii napowietrznych na wysokości 13,56, gwarantuje bezpieczną odległość latarń o wysokości 9,0m o ww. przewodów.

5   Sposób prowadzenia instruktażu pracowników.

Przy prowadzeniu instruktażu należy zwrócić uwagę na wymagania wynikające z:

a)   Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dn.

19.03.2003r.),

b)   Rozporządzenie ministra Gospodarki z dnia 17.03.1999r. w sprawie  bezpieczeństwa

i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych (Dz. U. Nr 80 poz. 912,

c)    projektu organizacji robót i zabezpieczenia ruchu drogowego oraz konieczność:

-   zabezpieczenia wykopów,

-   wykonywania prac w stanie „beznapięciowym” po uprzednim dopuszczeniu,

przez upoważnionych pracowników PGE Dystrybucja Łódź Sp. z o.o.

6   Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom  wynikającym

z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego  zagrożenia zdrowia lub

w ich sąsiedztwie.

Przy wykonywaniu robót należy:

a)   do prac dopuścić elektromonterów posiadających aktualne świadectwo

kwalifikacyjne ,

b)  stosować się do wymagań wynikających z rozporządzeń podanych w pkt.„5a” i

„5b”,

c)   do prac używać właściwych narzędzi i stosować odpowiedni sprzęt ochronny,

d)   prace montażowe prowadzić w stanie beznapięciowym, po dopuszczeniu do

pracy przez  upoważnionych pracowników PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź -

Miasto

e)  do minimum ograniczyć czas pozostawiania odkrytych wykopów, wykopy

oznakować,

- W miejscu wystąpienia skrzyżowania wykopów z przejściami dla pieszych, stosować barierki ochronne.