ZP/1/02/OSP Grodzisko/2010                                                                                                                                                                                      załącznik nr 5  do SIWZ

# Wymagania dla ciężkiego  samochodu specjalnego  pożarniczego, ratowniczo - gaśniczego

###### na podwoziu z napędem   4x4   dla OSP  Grodzisko

| L.P | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | UWAGI | SPEŁNIENIE WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY* |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | WYMAGANIA PODSTAWOWE |  |  |
| 1.1 | Pojazd powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych | Należy potwierdzić spełnienie wymagań. |  |
| 1.2 | Pojazd powinien spełniać „-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji -Dz.U. Nr 143 poz. 1002 z 2007r „Wymagania techniczno-użytkowe dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej” | Należy potwierdzić spełnienie wymagań. |  |
| 1.3 | Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia wyrobu, do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydany przez polską jednostkę certyfikującą. Świadectwo ważne na dzień składania ofert . | Należy potwierdzić spełnienie wymagań i załączyć kompletne świadectwo dopuszczenia do oferty |  |
| 1.4 | Samochód musi posiadać aktualne świadectwo homologacji podwozia . | Należy potwierdzić spełnienie wymagań |  |
| II. | PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE |  |  |
| 2.1 | Dopuszczalna masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej (pojazd z załogą ,pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekroczyć: - 18 000kg | Należy potwierdzić spełnienie wymagań. |  |
| 2.2 | Maksymalna zewnętrzna obrysowa średnica zawracania – maks. 19m | Należy potwierdzić spełnienie wymagań.. |  |
| 2.3 | Samochód wyposażony w silnik wysokoprężny o mocy min. 280 KM | Należy podać rzeczywiste parametry w odniesieniu do wymagań minimalnych. |  |
| III. | PODWOZIE Z KABINĄ |  |  |
| 3.1 | Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2010 | Podać markę, typ i model |  |
| 3.2 | Samochód wyposażony w podwozie drogowe w układzie napędowym: 4x4 –uterenowiony z : -z przekładnią rozdzielczą z możliwością wyboru przełożeń szosowych i terenowych -blokadą mechanizmu różnicowego tylnego mostu -z blokadą mechanizmu różnicowego przedniego mostu -dopuszcza się możliwość odłączania napędu osi przedniej | Należy potwierdzić spełnienie wymagań. |  |
| 3.3 | Samochód wyposażony w: - system ABS- z możliwością odłączenia podczas jazdy w terenie -immobilizer -sprzęgło przystosowane do zdalnego sterowania | Należy potwierdzić spełnienie wymagań. |  |
| 3.4 | Samochód wyposażony w silnik o zapłonie samoczynnym spełniający normę emisji spalin- Euro 5. Dopuszcza się technologię SCR, z użyciem płynu AdBlue lub technologię AGR z systemem zewnętrznym recyrkulacji spalin. | Należy potwierdzić spełnienie wymagań. |  |
| 3.5 | Zawieszenie mechaniczne pojazdu powinno wytrzymywać stałe obciążenie masą całkowitą maksymalną bez uszkodzeń w zakładanych warunkach eksploatacji Zawieszenie osi przedniej: mechaniczne ,resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe, stabilizator przechyłów Zawieszenie osi tylnej: mechaniczne ,resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe, stabilizator przechyłów,. Dopuszcza się tylne zawieszenie-pneumatyczne | Należy potwierdzić spełnienie wymagań. |  |
| 3.6 | Kabina fabrycznie jednomodułowa czterodrzwiowa dostarczona z podwoziem , zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy), Kabina wyposażona w : - indywidualne oświetlenie do czytania mapy dla pozycji dowódcy - niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku -reflektor pogorzeliskowy na zewnątrz kabiny z gniazdem elektrycznym z prawej strony -klimatyzację -zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną z przodu dachu kabiny -elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy -elektrycznie sterowane lusterka po stronie kierowcy i dowódcy -lusterka zewnętrzne, elektrycznie podgrzewane(główne i szerokokątne) -lusterko rampowe-krawężnikowe z prawej strony -lusterko rampowe-dojazdowe, przednie -wywietrznik dachowy -lampy przeciwmgielne z przodu pojazdu -poręcz do trzymania Kabina wyposażona dodatkowo: w uchwyty na 4 aparaty oddechowe, nadciśnieniowe umieszczone w oparciach siedzeń tylnych siedzeń -odblokowanie każdego aparatu indywidualnie -dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. w czasie hamowania pojazdu Dopuszcza się zawieszenie kabiny-pneumatyczne | Należy potwierdzić spełnienie wymagań. |  |
| 3.7 | Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. Siedzenia pokryte materiałem łatwozmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie. Fotele wyposażone w zagłówki. Fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia. | Należy potwierdzić spełnienie wymagań. |  |
| 3.8 | W kabinie kierowcy zamontowane następujące urządzenia: - radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA min. 125 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków. Obrotowy potencjometr siły głosu. -radio z odtwarzaczem CD -podest do ładowarek radiostacji przenośnych i latarek. | Należy potwierdzić spełnienie wymagań. |  |
| 3.9 | Dodatkowe urządzenia kontrolno-pomiarowe zamontowane w kabinie: - sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów - sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu - główny wyłącznik oświetlenia skrytek, - sterowanie zraszaczami (załączanie pneumatyczne, ze sterowaniem elektrycznym) -sterowanie niezależnym ogrzewaniem kabiny i przedziału pracy autopompy ## -sygnalizacja podłączenia zewnętrznego gniazda do ładowania akumulatorów -kontrolka włączenia autopompy -wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, -wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku -wskaźnik niskiego ciśnienia | Należy potwierdzić spełnienie wymagań. |  |
| 3.10 | Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno- ostrzegawcze (akustyczne i świetlne), pojazdu uprzywilejowanego. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Lampa zespolona z napisem „STRAŻ” z lampami stroboskopowymi lub LED, umieszczona na dachu kabiny i jedna lampa niebieska stroboskopowa lub LED, umieszczona na ścianie tylnej pojazdu lub na tylnej części dachu pojazdu. Lampa zespolona i pojedyncza –osiatkowana zabezpieczeniem ochronnym -dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie LED z przemiennikiem z przodu pojazdu. -oraz „fala świetlna” LED umieszczona na tylnej ścianie nadwozia | Należy potwierdzić spełnienie wymagań. |  |
| 3.11 | Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego Moc alternatora i pojemność akumulatorów zapewnia pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy maksymalnym obciążeniu instalacji elektrycznej. Montaż przetwornicy napięcia 24V/12V | Należy potwierdzić spełnienie wymagań. |  |
| 3.12 | Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu. | Należy potwierdzić spełnienie wymagań. |  |
| 3.13 | ## Pojazd wyposażony w zewnętrzne złącze do ## ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego, ## umieszczone po lewej stronie (sygnalizacja podłączenia do ## zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy). 16A,20-24V Złącze samorozłączalne-w momencie rozruchu silnika | Należy potwierdzić spełnienie wymagań. |  |
| 3.14 | ## Pojazd wyposażony w zewnętrzne szybkozłącze do ## uzupełniania powietrza w układzie pneumatycznym z sieci ## stacjonarnej | Należy potwierdzić spełnienie wymagań. |  |
| 3.15 | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego (jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania). | Należy potwierdzić spełnienie wymagań. |  |
| 3.16 | Pojazd wyposażony w dodatkowy sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem z miejsca dostępnego dla kierowcy i dowódcy | Należy potwierdzić spełnienie wymagań |  |
| 3.17 | ## Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. Wylot spalin skierowany na lewą stronę | Należy potwierdzić spełnienie wymagań. |  |
| 3.18 | ## Funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturze od – 250C do + 500C. | Należy potwierdzić spełnienie wymagań. |  |
| 3.19 | ## Podstawowa obsługa silnika musi być możliwa bez podnoszenia kabiny | Należy potwierdzić spełnienie wymagań. |  |
| 3.20 | Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy uniwersalny do holowania przyczepy o DMC zgodnie z homologacją podwozia wraz z elektrycznym gniazdem przyłączeniowym. | Należy potwierdzić spełnienie wymagań. |  |
| 3.21 | Ogumienie uniwersalne, szosowo-terenowe z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych i | Należy potwierdzić spełnienie wymagań. |  |
| 3.22 | ## Pełnowymiarowe koło zapasowe-na wyposażeniu pojazdu Dopuszcza się brak stałego zamocowania w pojeździe | Należy potwierdzić spełnienie wymagań. |  |
| 3.23 | Kolory samochodu: - elementy podwozia, rama – w kolorze czarnym, - błotniki i zderzaki – w kolorze białym, - żaluzje skrytek – w kolorze naturalnym aluminium - kabina, zabudowa– w kolorze czerwonym RAL 3000. | Należy potwierdzić spełnienie wymagań. |  |
| IV. | ZABUDOWA POŻARNICZA |  |  |
| 4.1 | Zabudowa nadwozia wykonana w całości z z materiałów kompozytowych. Wewnętrzne poszycia skrytek wykonane z anodowanej blachy aluminiowej | Należy potwierdzić spełnienie wymagań |  |
| 4.2 | Zabudowa umożliwia rozmieszczenie grupowe sprzętu w zależności od przeznaczenia, z zachowaniem wymagań ergonomii. | Należy potwierdzić spełnienie wymagań. |  |
| 4.3 | Maksymalna wysokość całkowita pojazdu-3300mm Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki, palety lub szuflady wysuwnej (po wysunięciu lub rozłożeniu) w położeniu roboczym, nie powinna przekraczać-1850mm od poziomu gruntu .Jeżeli wysokość półki, palety lub szuflady od poziomu gruntu przekracza 1850mm, konieczne jest zainstalowanie podestów umożliwiających łatwy dostęp do sprzętu, przy czym otwarcie lub wysunięcie ich, musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. Otwierane lub wysuwne podesty poza obrys pojazdu, muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze | Należy potwierdzić spełnienie wymagań. |  |
| 4.4 | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wysokociśnieniowej wyposażone w oświetlenie , podwójne listwy- LED włączane automatycznie po otwarciu drzwi-żaluzji skrytki. W kabinie zamontowana sygnalizacja otwarcia skrytek. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek, zainstalowany w kabinie kierowcy. | Należy potwierdzić spełnienie wymagań. |  |
| 4.5 | Skrytki otwierane przez podesty - wyposażone w oświetlenie , listwy- LED włączane automatycznie po otwarciu podestu. W kabinie zamontowana sygnalizacja otwarcia skrytek. | Należy potwierdzić spełnienie wymagań. |  |
| 4.6 | Pojazd posiada oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie-minimum 5 luksów w odległości 1 m, na poziomie gruntu od pojazdu w warunkach słabej widoczności. Pojazd posiada oświetlenie powierzchni dachu Oświetlenia włączane z przedziału autopompy | Należy potwierdzić spełnienie wymagań. |  |
| 4.7 | Szuflady i wysuwane tace automatycznie ,blokują się w pozycji wsuniętej i całkowicie wysuniętej i posiadają zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem | Należy potwierdzić spełnienie wymagań. |  |
| 4.8 | Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu, posiadają oznakowanie ostrzegawcze. | Należy potwierdzić spełnienie wymagań. |  |
| 4.9 | Półki sprzętowe wykonane z aluminium, w systemie z możliwością regulacji położenia (ustawienia) wysokości półek-w zależności od potrzeb | Należy potwierdzić spełnienie wymagań. |  |
| 4.10 | Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo- i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz; jeden klucz pasuje do wszystkich zamków. Wymagane dodatkowe zabezpieczenie przed otwarciem żaluzji.-typu rurkowego | Należy potwierdzić spełnienie wymagań. |  |
| 4.11 | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac, tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. | Należy potwierdzić spełnienie wymagań. |  |
| 4.12 | Dach zabudowy wykonany w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym umożliwiającego pracę załogi oraz zamocowanie sprzętu ratowniczego. Balustrada ochronna boczna -dachu wykonana jako jednolita nierozłączna część z nadbudową pożarniczą lub barierka rurowa , o wysokości min 80mm | Należy potwierdzić spełnienie wymagań. |  |
| 4.13 | Na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia aluminiowa na drobny sprzęt o wymiarach w przybliżeniu 1400x460x270 mm oraz dwa uchwyty z rolkami na drabinę dwuprzęsłową wysuwną z podporami ,uchwyty na węże ssawne, bosak, mostki przejazdowe, tłumice itp. | Należy potwierdzić spełnienie wymagań. |  |
| 4.14 | Pojazd posiada drabinkę do wejścia na dach z tyłu samochodu ,wykonana z materiałów nierdzewnych, umieszczoną po prawej stronie .W górnej części drabinki zamontowane poręcze ułatwiające wchodzenie | Należy potwierdzić spełnienie wymagań. |  |
| 4.15 | Powierzchnie platform, podestów roboczych i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym | Należy potwierdzić spełnienie wymagań. |  |
| 4.16 | Zbiornik wody o pojemności min. 4 m3, wykonany z materiałów kompozytowych Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy Zbiornik wyposażony w falochrony i posiada właz rewizyjny. | Należy potwierdzić spełnienie wymagań. . |  |
| 4.17 | Zbiornik wody wyposażony w dwie nasady zasilające 2x 75 (po jednej z każdej strony) Wlot do napełniania z hydrantu wyposażony w zawór odcinający oraz sito Zbiornik wyposażony w urządzenie przelewowe zabezpieczające przed uszkodzeniem podczas napełniania. Konstrukcja zabezpieczająca przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika -montaż automatycznego zaworu napełniania hydrantowego zabezpieczającego przed przepełnieniem zbiornika wodnego z możliwością przełączenia na pracę ręczną. | Należy potwierdzić spełnienie wymagań. |  |
| 4.18 | Zbiornik środka pianotwórczego, wykonany z materiałów kompozytowych, odpornych na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. o pojemności min.10% pojemności zbiornika wodnego. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym, możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu. | Należy potwierdzić spełnienie wymagań. |  |
| 4.19 | Układ wodno-pianowy wyposażony w ręczny lub automatyczny dozownik środka pianotwórczego ,dostosowany do wydajności autopompy, zapewniający uzyskiwanie co najmniej stężeń 3% i 6% (tolerancja +0,5%) w całym zakresie pracy | Należy potwierdzić spełnienie wymagań. |  |
| 4.20 | Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi Dopuszcza się zamykanie podnoszoną klapą | Należy potwierdzić spełnienie wymagań. |  |
| 4.21 | Autopompa dwuzakresowa ze stopniem wysokiego ciśnienia -wydajność , min.3200l/min, przy ciśnieniu 8 bar i głębokości ssania 1,5m, -wydajność stopnia wysokiego ciśnienia , min. 400 l/min przy ciśnieniu 40 bar, | Należy potwierdzić spełnienie wymagań. |  |
| 4.22 | Autopompa umożliwia podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum: - czterech nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu, po bokach. - linii szybkiego natarcia, - działka wodno – pianowego. -zraszaczy -Autopompa umożliwia podanie wody do zbiornika samochodu -nasady ssawne 2x110 Autopompa wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody: - z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek. - z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek. Autopompa wyposażona w układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, umożliwiający sterowanie z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy | Należy potwierdzić spełnienie wymagań. |  |
| 4.23 | Na wlocie ssawnym autopompy , zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i ze zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy. | Należy potwierdzić spełnienie wymagań. |  |
| 4.24 | W przedziale autopompy znajdują się co najmniej następujące urządzenia kontrolno - sterownicze pracy pompy: -manowakuometr, -manometr niskiego ciśnienia, -manometr wysokiego ciśnienia -wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, -wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, -regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu -miernik prędkości obrotowej wału pompy, -wyłącznik silnika pojazdu, -kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnik -kontrolka włączenia autopompy, -licznik motogodzin-pracy autopompy -sterowanie automatycznym układem utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, umożliwiający sterowanie z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy -sterownie automatycznym zaworem napełniania hydrantowego zabezpieczającym przed przepełnieniem zbiornika wodnego z możliwością przełączenia na pracę ręczną -sterowanie ręcznym lub automatycznym układem dozowania środka pianotwórczego w całym zakresie pracy autopompy -schemat układu wodno-pianowego W kabinie kierowcy znajdują się co najmniej następujące, urządzenia kontrolno-pomiarowe: -kontrolka włączenia autopompy -wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, -wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku -wskaźnik niskiego ciśnienia | Należy potwierdzić spełnienie wymagań. |  |
| 4.25 | W przedziale pracy autopompy zamontowany włącznik do uruchamiania silnika pojazdu i załączenia autopompy. Włącznik ma być aktywny przy neutralnej pozycji skrzyni biegów | Należy potwierdzić spełnienie wymagań. |  |
| 4.26 | Przedział pracy autopompy wyposażony w dodatkowy zewnętrzny głośnik z mikrofonem, połączony z radiotelefonem samochodowym, | Należy potwierdzić spełnienie wymagań. |  |
| 4.27 | Przedział pracy autopompy ogrzewany, niezależnie od ogrzewania kabiny. Przedział autopompy wyposażony w system ogrzewania tego samego producenta jak urządzenie w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temp. do – 25 O C, działający niezależnie od pracy silnika. Montaż sterowania ogrzewaniem, z kabiny kierowcy | Należy potwierdzić spełnienie wymagań. |  |
| 4.28 | Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5m. | Należy potwierdzić spełnienie wymagań. |  |
| 4.29 | Wszystkie elementy układu wodno-pianowego , odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. | Należy potwierdzić spełnienie wymagań. |  |
| 4.30 | Konstrukcja układu wodno-pianowego umożliwia jego całkowite odwodnienie. | Należy potwierdzić spełnienie wymagań. |  |
| 4.31 | Działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności, umieszczone na dachu pojazdu. Wydajność działka od 1600 do 2400 l /min, przy podstawie działka zamontowany zawór odcinający. Dopuszcza się zastosowanie zaworu odcinającego ze sterowaniem elektryczno-pneumatycznym | Należy potwierdzić spełnienie wymagań. |  |
| 4.32 | Samochód wyposażony w wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60 m, umieszczoną na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności, umożliwiającą podawanie zwartego i rozproszonego strumienia wody oraz piany. Linia szybkiego natarcia umożliwia podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w regulowany hamulec bębna i korbę umożliwiającą zwijanie węża. Wymagany napęd elektryczny zwijadła. | Należy potwierdzić spełnienie wymagań. |  |
| 4.33 | Instalacja układu zraszaczy zasilanych od autopompy- min 4 dysze do podawania wody w czasie jazdy -dwa zraszacze zamontowane przed przednią osią -dwa zraszacze zamontowane po bokach pojazdu Instalacja powinna być wyposażona w zawory odcinające(jeden dla zraszaczy przednich, drugi dla zraszaczy bocznych) -montaż sterowania zraszaczami (załączanie pneumatyczne, ze sterowaniem elektrycznym) z kabiny kierowcy | Należy potwierdzić spełnienie wymagań. |  |
| 4.34 | Pojazd wyposażony w wysuwany maszt oświetleniowy z najaśnicami o mocy 2000 W (2x1000W ). - wysokość rozłożonego masztu, mierzona od podłoża do oprawy reflektorów- minimum 4,5 metra - mostek z reflektorami, obraca się wokół osi pionowej , o kąt co najmniej 0º -135º - w obie strony - głowica masztu ma możliwość obrotu wokół osi poziomej o kąt co najmniej 0º -135º w obie strony - sterowanie obrotem reflektorów oraz zmianą kąta pochylenia głowicy odbywa się z poziomu ziemi. - stopień ochrony minimum IP55 - automatyczna funkcja złożenia masztu - złożenie masztu następuje, bez konieczności ręcznego wspomagania - w kabinie znajduje się sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu - maszt montowany w jednym ze schowków | Należy potwierdzić spełnienie wymagań. |  |
| V. | WYPOSAŻENIE |  |  |
| 5.1 | Na pojeździe zapewnione miejsce na przewożenie sprzętu zgodnie z tabelą nr V-4. „Wymagań dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych – Edycja druga – marzec 2006” | Należy potwierdzić spełnienie wymagań. |  |
| 5.2 | Samochód należy doposażyć w: - z przodu pojazdu montaż wyciągarki elektrycznej o sile uciągu minimum -7ton -agregat prądotwórczy o mocy min 2,2 kVA do zasilania najaśnic masztu - Środki specjalne ochrony strażaka Ubranie żaroodporne lekkie 2 szt. Ubranie kwasoługoodporne 2 szt. Kombinezon do usuwania gniazd szerszeni 1szt. Aparat powietrzny typ nadciśnieniowy wraz z maskami typ PA 94 PLUS marki DRAGER lub równoważne 2 szt. Butla zapasowa do aparatu powietrznego o pojemności co najmniej 6l i ciśnieniu 300 bar 4 szt. Sygnalizatory bezruchu 2 szt. Węże i armatura Wąż tłoczny W-52-20-ŁA 8szt. Wąż tłoczny W-75-20-ŁA 10szt. Prądownica wodna uniwersalna PW-52 wykonana ze stopu aluminium wyposażona w zawór kulowy 2 szt. Prądownica wodnopianowa nasada 52 typu turbo Magikador 500 lub równoważna wraz z nakładką do piany ciężkiej 1 szt. Rozdzielacz kulowy 75/52-75-52 1 szt. Stojak hydrantowy DN80 (2x 75) z zaworami 1 szt. Kurtyna wodna nasada 52 1 szt. Sprzęt ratowniczy Rozpieracz teleskopowy typ TR 4350 C marki Holmatro lub równoważny 1 szt. Zestaw mini nożyce typ HMC 8 U wraz z pompą ręczną typ HTW 300 ABU marki Holmatro lub równoważne 1komplet Wspornik rozpieracza kolumnowego typ HRS 22 lub równoważny 1 szt. Zestaw podkładów i klocków do stabilizacji pojazdów 1komplet Drabina aluminiowa dwuprzęsłowa wysuwana z podporami z hamulcem zgodna z PN-EN 1147 typ 2100 3H lub równoważna 1 szt. Pilarka do drewna o napędzie spalinowym typ MS 341 marki Stihl lub równoważna 1 szt. Przecinarka o napędzie spalinowym typ TS 700 marki Stihl lub równoważna 1 szt. Narzędzie typu Hooligan w wykonaniu standardowym 1 szt. Radiotelefony nasobne typ CP- 040 marki Motorola lub równoważne 2 szt. 7,5 l spryskiwacz z dyspergentem do usuwania skażeń ropopochodnych 1 szt. Sorbent 20 kg do usuwania skażeń ropopochodnych 2szt. | Należy potwierdzić spełnienie wymagań. |  |
| VI. | OZNACZENIE |  |  |
| 6.1 | Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy-“OSP+nazwa + numerów operacyjnych | Należy potwierdzić spełnienie wymagań. |  |
| VII. | OGÓLNE |  |  |
| 7.1 | Parametry nie określone w powyższej specyfikacji muszą być zgodne z „Wymaganiami techniczno-użytkowymi dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej „-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji -Dz.U. Nr 143 poz. 1002 z 2007r i Wymaganiami szczegółowymi dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych – Edycja druga – marzec 2006” Z wyjątkiem elementów wyposażenia nie wchodzących w skład zamówienia. | Należy potwierdzić spełnienie wymagań. |  |
| 7.2 | Gwarancja: Na podwozie samochodu min. 24 miesiące Na nadwozie pożarnicze- min. 24 miesiące | Należy potwierdzić spełnienie wymagań |  |

Uwaga ! :

*- Wypełnia Oferent w odniesieniu do wymagań Zamawiającego

*-Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku  wyższych wartości niż minimalne-wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP )

Podpis oferenta